目录

1前言	1

1.1任务由来	1

1.2项目特点	1

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4项目分析判定情况	3

1.5关注的主要环境问题	11

1.6环境影响报告主要结论	11

2总则	12

2.1评价目的和指导思想	12

2.2 编制依据	13

2.3评价方法	17

2.4评价因子与评价标准	17

2.5 评价工作等级及评价工作重点	26

2.6 评价范围及环境敏感区	31

2.7相关规划及环境功能区划	33

3工程分析	38

3.1项目工程分析	38

3.2项目工艺流程及产污环节分析	48

3.3项目主要产污环节	57

3.4项目主要生产设备	58

3.5项目主要原辅材料及能源消耗情况	60

3.6项目物料平衡、水平衡	66

3.7污染源强核算	73

3.8环境风险	89

3.9清洁生产分析	94

3.10施工期污染源分析	96

4环境现状调查与评价	100

4.1自然环境概况	100

4.2环境质量现状调查与评价	111

5环境影响预测与评价	140

5.1施工期环境影响分析	140

5.2营运期大气环境影响预测与评价	144

5.3地表水环境影响评价	166

5.4地下水环境影响预测与评价	174

5.5 噪声环境影响评价	177

5.6 固体废物环境影响分析	180

5.7土壤环境影响预测与评价	183

5.8环境风险分析	185

6环境保护措施及其可行性论证	190

6.1废气排放及拟用的治理措施	190

6.2污水治理措施及达标分析	197

6.3固废治理措施	200

6.4噪声污染及拟用的治理措施	203

6.5地下水、土壤污染防治措施	204

6.6风险防范措施及应急预案	208

6.7施工期污染防治措施	219

6.8环保措施投资情况	220

7 环境影响经济损益分析	222

7.1 项目经济效益分析	222

7.2 环保经济损益分析	222

7.3 结论	223

8环境管理与监测计划	224

8.1建设期环境管理	224

8.2运行期环境管理与环境监测	224

8.3危废管理制度	238

8.4 排污许可	240

8.5 环保验收内容	241

9环境影响评价结论与要求	245

9.1 结论	245

9.2 建议与措施	251

附件：

附件一：委托书；

附件二：备案登记表（项目编码：2020-341171-32-03-030260）；

附件三：营业执照；

附件四：现状监测报告

附件五：中新苏滁投资协议书

附件六：《安徽省环境保护厅关于苏滁现代产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]695号）

附件七：《安徽省生态环境厅关于苏滁现代产业园规划环境影响跟踪评价审查意见的函》（皖环函[2018]1590号）

附件八：原料MSDS文件

附件九：标准确认函

附件十：污染物排放量核定表

附件十一：危废处理处置承诺函

附件十二：声明确认单

# 1前言

## 1.1任务由来

滁州用朴新材料科技有限公司成立于2020年06月12日，经营范围包括钨粉、碳化钨粉、钨合金、钨深加工产品、钴粉、混合料、合金粉及其他金属粉末材料、难熔金属材料、硬质合金制品等的研发、制造、销售。滁州用朴新材料科技有限公司是苏州用朴合金工具有限公司投资建设的子公司，产品、生产工艺类似。

滁州用朴新材料科技有限公司的母公司苏州用朴合金工具有限公司成立于2013年，注册资金6000万元，系国家高新技术企业。公司在苏州市相城区和吴江区各有一个制造基地，共占地40亩。公司现有年产500吨硬质合金制品生产线及90万把数控刀具生产线。苏州用朴拥有从硬质合金材料、数控刃磨、纳米涂层等完整硬质合金刀具产业链，超细晶硬质合金生产技术处于国内领先水平。目前产品种类有：超细硬质合金棒材、模具材料、数控刀具、纳米涂层等。

滁州用朴新材料科技有限公司拟投资25000万元建设超细硬质合金材料生产项目，本项目产品及生产规模为：年产3000吨超细碳化钨粉/2000吨硬质合金棒材/200吨金属陶瓷材料。目前，企业已取得备案登记表（项目编码：2020-341171-32-03-030260）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》等国家、省有关环境保护的有关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于二十九、有色金属冶炼和压延加工业， 64有色金属合金制造中“全部（（利用单质金属混配重熔生产合金的除外）”和65有色金属压延加工中“全部”，需编制环境影响报告书，对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境影响角度评估项目建设的可行性。滁州用朴新材料科技有限公司于2020年8月委托安徽环滁生态环境科技有限公司对该公司的“滁州用朴新材料科技有限公司超细硬质合金材料生产项目”进行环境影响评价。安徽环滁生态环境科技有限公司接受委托后，及时组织人员对该项目开展了相关的环评工作，在现场踏勘、调研及资料收集、现状监测和工程分析的基础上，根据国家环保法规和标准编制了本环境影响报告书，提交主管部门和建设单位，供决策使用。

## 1.2项目特点

本项目主要的特点有：

1、对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于有色金属合金制造 [C3240]、稀有稀土金属压延加工[C3254]。

2、本项目为新建项目，主要构筑物1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、综合楼、办公楼，在厂房内分隔出不同车间或划定生产区域。

3、项目生产车间、危废库、事故池等均在厂区内划区域建设。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环评报告主要编制过程如下，本项目环评影响评价的工作流程见图1.3-1。

◆2020年08月01日，安徽环滁生态环境科技有限公司受滁州用朴新材料有限公司委托， 承担《滁州用朴新材料有限公司超细硬质合金材料生产项目环境影响报告书》的编制工作。

◆2020年08月10日，将项目的环境影响评价简要情况在中新苏滁高新技术产业开发区网站（http://scp.chuzhou.gov.cn/index.html）进行第一次网络公示。

◆2021年10月1日，根据项目单位提供的技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆2021年10月15日，委托合肥市海正监测有限公司对项目区及敏感点进行环境质量现状监测，对项目区周边企业及敏感点分布进行调查。

◆2021年04月15日，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设环境可行性结论。

◆2021年05月13日，该项目环评第二次公示在中新苏滁高新技术产业开发区网站上公布（http://scp.chuzhou.gov.cn/index.html）。由于项目的产品发生变化，导致第二次公示的项目名称也发生改变（由第一次公示的“纳米级超细硬质合金棒材及高端数控刀具生产线项目一期”改为第二次公示的“超细硬质合金材料生产项目”）。

◆2021年05月，该项目环境影响报告书初稿进入安徽环滁生态环境科技有限公司内审程序。

◆2021年05月，根据修改意见，项目环境影响报告书（送审本）定稿。

图1.3-1 环境影响评价工作程序图

## 1.4项目相符性分析判定情况

### 1.4.1产业政策相符性

本项目为属于有色金属合金制造 [C3240]和稀有稀土金属压延加工[C3254]，经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类，属于允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策的要求。

根据《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的中的限制类、淘汰类，属于允许类项目。因此，本项目符合地方产业政策。

### 1.4.2选址合理性分析

根据苏滁产业园总体规划，项目用地属于规划仓储用地，现已调整为工业用地（详见附件13 规划选址意见），且本项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）中的“限制类”和“禁止类”，项目周围主要为工业用地和仓储用地，无环境特殊敏感点、自然保护区、风景名胜区和文物保护区。

因此，本项目的选址符合要求。

### 1.4.3与苏滁现代产业园规划相符性分析、与《关于苏滁现代产业园总体规划环境影响报告书的审查意见》（皖环函【2013】695号）、《安徽省生态环境厅关于苏滁现代产业园规划环境影响跟踪评价审查意见的函》（皖环函[2018]1590号）相符性

《苏滁现代产业园总体规划环境影响报告书》由安徽省科学技术咨询中心编制完成，并于2013年7月3日取得安徽省环保厅《关于苏滁现代产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]695号）。园区入园行业的建议要求详见表1.4.2-1：

表1.4.3-1  入园行业控制建议表

| 行业门类 | 行业名称 | 入区建议 |
| --- | --- | --- |
| 电子信息 | 通信网络设备制造、新型显示设备、智能影视音响设备、智能家电、集成电路业、软件开发业、信息服务和物联网 | 优先鼓励 |
|  | 铅蓄电池、技术落后、能耗高、污染重的家电及电子产品 | 禁止发展 |
| 新材料 | 微电子材料、光电子材料、信息功能材料、固态激光材料、膜材料、纳米材料、碳纤维材料、超导材料、生物医用材料、新型显示材料、生态环境材料 | 优先鼓励 |
|  | 低水平、高能耗、高水耗、高污染的材料产业 | 禁止发展 |
| 生物医学 | 生物医学材料制品、（生物）人工器官、医学影像和诊断设备、医学电子仪器和监护装置、现代医学治疗设备、医学信息技术、康复工程技术和装置、组织工程等。 | 优先鼓励 |
|  | 原料药、医药中间体、合成药、重污染的非生物医药产业 | 禁止发展 |
| 其他 | 商贸物流、金融、商务办公、科技研发、文化创意、休闲娱乐类 | 优先鼓励 |
|  | 国家及地方禁止和限制发展的化工、造纸、多晶硅、玻璃制造、铸造等高污染行业 | 禁止发展 |

根据江苏润环环境科技有限公司编制的《苏滁现代产业园规划环境影响跟踪评价报告书》，园区的环境准入负面清单见表1.4.3-2。

表1.4.3-2  入区项目环境准入负面清单

| 序号 | 类别 | 环境准入负面清单 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业 | 电子信息 | 铅蓄电池、技术落后、能耗高、污染重的家电及电子产业 |
|  |  | 新材料 | 低水平、高能耗、高水耗、高污染的材料产业 |
|  |  | 生物医学 | 原料药、医药中间体、合成药、重污染的非生物医药产业 |
| 2 | 工艺 | 电子信息 | 无重点重金属总量指标的涉重电镀工艺 |
|  |  | 新材料 | 1、超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料购物袋生产 2、以氯氟烃（CFCs）为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线 3、以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产 4、四氯化碳（CTC）为清洗剂的生产工艺 |
|  |  | 生物医学 | 1、劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置 2、手工胶囊填充工艺 3、软木塞烫腊包装药品工艺 4、不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机 5、铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置 6、使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰） |
| 3 | 产品 | 新材料 | 1、汞电池（氧化汞原电池及电池组、锌汞电池） 2、半自动（卧式）工业用洗衣机 |
|  |  | 生物医学 | 1、铅锡软膏管、单层聚烯烃软膏管（肛肠、腔道给药除外） 2、安瓿灌装注射用无菌粉末 3、药用天然胶塞 4、非易折安瓿 5、输液用聚氯乙烯（PVC）软袋（不包括腹膜透析液、冲洗液用） |
| 4 | 其他 | 钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业 |  |
| 5 |  | 新建涂装、包装印刷、人造板等大气污染防治重点行业企业VOCs收集、处置效率低于90%，整车制造企业有机废气收集率低于90%，其他汽车制造企业低于80% |  |
| 6 |  | 其他产业政策禁止或限制的项目 |  |
| 7 |  | 国家及地方禁止和限制发展的化工、造纸、多晶硅、玻璃制造、铸造等高污染行业 |  |

本项目属于有色金属合金制造 [C3240]、稀有稀土金属压延加工[C3254]，不属于园区禁止发展行业，不属于园区环境准入负面清单。

本项目建设与规划环评及其审查意见相符性分析见表1.4.3-3。由分析可知，项目符合规划要求。

表1.4.3-3  与皖环函[2013]695号、皖环函[2018]1590号相符性分析

| 序号 | 苏滁现代产业园总体规划审核意见要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设 | 本项目不属于国家明令禁止的项目，项目不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目 | 符合 |
| 2 | 进一步优化园区的空间布局。根据园区各产业特点，充分考虑食品企业和居住、教育区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响。入区项目选择及布点时，充分考虑与居住区之间的关系和卫生防护问题，居住区和工业用地之间设置足够的绿化带进行隔离，以确保居住区环境质量。 | 本项目位于园区规划工业用地，项目周围均为工业用地和仓储用地，距离最近的规划居住用地500m，确保废气达标排放。本项目以厂界为边界设置100m环境防护距离 | 符合 |
| 3 | 入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度 | 项目采用较为先进的工艺和装备，项目产生的废气、废水、固废经合理处置后达标排放，加强水的循环利用，清洁生产水平属于国内先进水平 | 符合 |
| 4 | 园区污水处理依托滁州市已经运行的第一、第二污水处理厂何规划建设的第四污水处理厂，园区污水未经集中式污水处理厂处理不得外排，禁止使用燃煤锅炉 | 本项目生活污水经化粪池处理后与纯水制备浓水以及冷却循环排水接管滁州市第二污水处理厂 | 符合 |
| 5 | 坚持预防为主，防控结合的原则，依据《报告书》提出的要求，在规划层面上指定落实开发区，综合环境风险防范措施，建立开发区环境应急保障体系，并结合入区项目的建设，及时更新升级各类环境事件应急预案，并做好应急软硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。妥善处置生活垃圾，严格按照国家相关管理规定及规范，对工业固废和危险废物进行安全处置。开发区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移五联单制度，开发区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与各级环保部门监控中心联网。 | 项目应编制应急预案，建立了完善的风险防范措施，对一般固废和危险固废进行合理处置 | 符合 |
| 6 | 开发区要加强环境保护制度建设和管理，入区建设项目，要认真履行有关环境保护“三同时制度”，严格督促企业遵守污染控制的法律法规和标准 | 本环评要求建设单位认真履行环保“三同时制度”，并制定环保三同时验收一览表 | 符合 |

### 1.4.4与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016] 150号）（简称三线一单）相符性分析

表1.4.4-1 项目与环评[2016] 150号相符性分析

| 环评[2016] 150号要求 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目位于苏滁现代产业园，经对照《安徽省生态保护红线》，项目不在安徽省生态红线保护范围内。根据滁州市生态红线图1.4.4-1，本项目不在生态保护红线范围内 |
| 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 1、本项目细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过环境空气质量二级标准；项目所在地及下风向非甲烷总烃满足《大气污染物排放标准》详解；氨均可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。 2、地表水清流河各监测断面监测因子标准指数均小于等于1，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类水质标准。 3、地下水水质皆符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4、声、土壤环境均能满足相关环境功能区要求。 5、废水、废气均采取相应的治理措施进行治理， pH、COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求，废气达标排放，经预测，不会降低环境质量功能。 |
| 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目用水、用电、均由园区供水、供电、管网提供，生产中考虑水的重复利用，选用低耗节能的生产设备及仪器仪表，符合资源利用上线 |
| 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 本项目位于苏滁现代产业园，不在该园区的负面清单内，不在《市场准入负面清单》（2019年版）内，不在《长江经济带发展负面清单指南（试行）》内 |

### 1.4.5与“全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带滁州实施方案”相符性分析

①根据中共滁州市委滁州市人民政府于2018年9月7日关于印发《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带滁州实施方案》的通知中第三条“开展‘禁新建’行动”，严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，滁河、淮河干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨河桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。

本项目距离清流河最近直线距离约为4.1公里，符合要求。

②根据中共滁州市委滁州市人民政府于2018年9月7日关于印发《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带滁州实施方案》的通知中第六条“开展“纳统管”行动”， 园区企业污水处理全覆盖。园区工业污水和生活污水必须全部纳入统一污水管网，实行统一管理、不留死角。企业工业废水在排入园区污水处理厂前，必须各自进行预处理，且达到园区污水处理厂统一纳管标准。加快园区污水集中处理设施和管网建设，尚未建设的，2018年底前全部开工建设，在建项目完工试运行。

本项目位于滁州市中新苏滁高新技术产业开发区新安江路与柳州路交叉口，在滁州市第二污水处理厂收水范围内，符合要求。

综上所述，本项目满足“全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带滁州实施方案”相关要求。

### 1.4.6与皖大气办［2014］23 号《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性

《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》提出：在城市建成区、水源保护地、风景名胜区、森林公园、重要湿地和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建、改建、扩建 VOCs 高污染企业。在水源涵养区、水土保持区等生态功能区实施限制开发。

本项目位于中新苏滁高新技术产业开发区内，符合要求。

新建、改建、扩建涉及 VOCs 排放的建设项目在开展环境影响评价时，必须将VOCs 排放控制纳入环境影响评价的重要内容，并落实最严格的废气污染防治措施。

本项目开展环境影响评价，并将 VOCs 纳入环境影响评价内，符合要求。

涉及 VOCs 排放的新、改、扩建项目，应配备废气回收、净化装置，原则上总净化效率不得低于 90%。建立 VOCs 排放总量控制制度。

本项目有机废气采用“密闭负压密闭收集+二级活性炭吸附装置”进行处理，废气净化效率能达到 90%，尽量减小 VOCs 无组织排放量，并严格执行总量控制指标。

综上所述，本项目 VOCs 控制符合《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》皖大气办[2014]23 号文件的要求。

### 1.4.7与“打赢蓝天保卫战三年行动计划”相符性

①根据国务院于2018年6月27日公布开发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中第五条“严控“高能”行业产能”规定，重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法：新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。

本项目已取得中新苏滁经发局关于本项目的备案文。本项目是新建项目，属于有色金属冶炼和压延加工，不属于重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能范围内。

②根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中的第七条“深化工业污染治理”中规定，推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目废气参照执行上海地标《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）。

### 1.4.8与“《生态环境部关于印发〈2020 年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气[2020 ]33 号）”相符性分析

根据《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》，大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低 VOCs 含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低 VOCs 含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。

本项目VOCs经有效收集处理后，达标排放，因此，本项目 VOCs 控制符合《生态环境部关于印发〈2020 年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气[2020]33 号）的要求。

### 1.4.9与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

表 1.4.9-1 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析一览表

| 文件及要求 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 | 项目产生的非甲烷总烃设密闭区域密闭收集经引风机收集通过管道引入二级活性炭吸附装置处理 | 符合 |
| 采用全密闭密闭或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部密闭的，距密闭开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 | 产生废气的位置设置密闭区域，密闭区域内设置密闭收集 | 符合 |
| 低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 | 项目采用二级活性炭吸附装置处理的措施 | 符合 |

综上，本项目 VOCs 控制符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。

## 1.5关注的主要环境问题

本项目关注以下主要环境问题：

1、本项目生产过程中产生废气（碳化钨生产煅烧废气、过筛合批废气、配料废气、还原废气、过筛合批废气、配炭废气、碳化废气、球磨废气、过筛合批废气；硬质合金棒材生产配料废气、球磨废气、喷雾干燥废气、离子喷涂废气、脱蜡烧结废气；金属陶瓷材料生产配料废气、球磨废气、喷雾干燥废气、刷涂层废气、脱蜡烧结废气、喷砂废气）、废水（碱性废水、纯水制备弃水、循环冷却排水、生活污水等）、噪声等，需关注其对区域环境的影响。

2、本项目设有氢气储罐、乙醇储罐、液氮钢瓶、液氩储罐；化学品库存储润滑油、磨削液等，需关注并防止物料泄漏对环境的影响。

3、本项目污染物（颗粒物、VOCS）排放总量区域平衡问题。

## 1.6环境影响报告主要结论

项目为有色金属合金制造 [C3240]、稀有稀土金属压延加工[C3254]，符合国家及地方产业政策要求；项目用地为工业用地，符合苏滁现代产业园规划；项目总体工艺及设备处于国内先进水平；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。因此，从环境影响评价的角度看，项目的建设是可行的。

# 2总则

## 2.1评价目的和指导思想

### 2.1.1 评价目的

通过对建设项目施工期、运营期可能产生的污染和环境影响进行分析、预测和评估，掌握项目生产中对资源利用及产生的“三废”污染物的种类和数量，评价该项目建设地址和厂区布局的合理性及污染控制方案的可靠性，并提出防治或减缓污染的措施建议，以期把工程建设对环境产生的影响降到最低程度，以保证本区域环境质量的良好状态，推进区域经济可持续发展。客观、公正的给出项目在建设、运营过程中对各环境要素的综合影响，从环境保护的角度给出项目建设可行性的明确结论，为项目的环保措施的设计和项目的环境管理提供科学依据。

### 2.1.2指导思想

评价将贯彻“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”的原则，同时依据《环境影响评价技术导则》中的要求，合理确定评价范围、监测项目。并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子、预测模型。评价力求做到依据充分、内容全面、重点突出、数据准确；结论力求做到科学、客观、公正、明确；环保对策建议做到可操作性、实用性强。

### 2.1.3 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

⑴依法评价原则

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

⑵科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

⑶突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1法律法规、产业政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2020年09月01日修订；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修改；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修改；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日颁布；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》，2008年8月29日颁布；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017年第682号）；

（10）《危险化学品安全管理条例》（国务院令2011年第591号）；

（11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（15）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号，2020年1月1日实施）；

（16）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

（17）《危险废物转移联单管理办法》（环保总局令1999年第5号）；

（18）《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令2014年第31号）；

（19）《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）；

（20）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（21）《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4号）；

（22）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）；

（23）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告， 2017年第43号），2017年10月1日起施行；

（24）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环境保护部办公厅，环办环评[2017]84号）；

（25）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（26）《关于启用<建设项目环评审批基础信息表>的通知》（环办环评函[2017]905号）；

（27）《排污许可管理暂行规定》（环水体[2016] 186号）；

（28） 国家《“十三五”生态环境保护规划》-2016；

（29） 2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查方案；

（30）重点流域水污染防治规划（2016-2020年）；

（31）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）；

（32）《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》；

（33）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）；

（34）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日施行；

### 2.2.2地方法律法规

（1）《安徽省节约能源条例》，2006年4月21日；

（2）《关于印发全省节能减排工作方案的通知》，安徽省人民政府·皖政〔2007〕67号，2007年9月21日；

（3）《安徽省水环境功能区划》，安徽省水利厅、安徽省环境保护局，2003年10月；

（4）《安徽省大气污染防治条例》，2015年3月1日；

（5）《关于进一步提高环境影响评价质量的若干意见》，安徽省环境保护局环监[2002]46号；

（6）《关于印发<安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）>的通知》，安徽省经济委员会·皖经产业[2007]240号，2007年10月11日；

（7）《关于<加强建设项目环境影响报告书编制规范化的规定（试行）>的通知》，安徽省环境保护局环评[2006]113号；

（8）《关于印发〈安徽省污染源排放口规范化整治管理办法〉的通知》，安徽省环境保护局环法函[2005]114号，2005年3月17日；

（9）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，原安徽省环境保护局环评[2007]52号文，2007年3月27日；

（10）《关于加强环境影响评价从业行为管理的通知》，安徽省环境保护局环评[2007]135号；

（11）《安徽省环境保护条例》安徽省人民代表大会常务委员会公告（[2010]24号），2010年11月1日；

（12）《安徽省人民政府办公厅关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》，安徽省人民政府办公厅皖政办[2010]27号，2011年4月12日；

（13）《关于切实加强环境保护工作的决定》，安徽省人民政府，1997年4月17日；

（14）安徽省环境保护厅环建函[2012]362号文《关于印发安徽省建设项目环境监理技术指南（试行）的通知》；

（15）安徽省环境保护厅皖环发[2015]6 号文《关于印发安徽省环境保护厅关于重大环境事项社会稳定环境风险评估暂行规定的通知》，2015.2；

（16）安徽省环保厅皖环发[2013]91 号文《关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》；

（17）《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（皖政[2013]89号）；

（18）《安徽省环保厅转发关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（皖环函[2016]1181号）；

（19）《重点行业VOCs污染整治验收基本标准》；

（20）《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环法[2017]19号）。

（21）《安徽省重点控制区域执行大气污染物特别排放限值公告》（皖环函〔2017〕1341号）；

（22）《安徽省环保厅关于加强土壤环境污染重点监管企业土壤环境监管的通知》（皖环函[2018]955号）；

（23）《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》；

（24）《安徽省大气办关于印发<2019年安徽省大气污染防治重点工作任务>的通知》（皖大气办〔2019〕5号）

（25）《安徽省环境保护委员会办公室关于印发<中共安徽省委安徽省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见>任务分工方案的通知》（安环委办〔2019〕17号）

（26）《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]22号文）

（27）《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)的通知)》(皖长江办[2019]18号)。

（28）《滁州市人民政府关于印发滁州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》；

（29） 滁州市人民政府《关于印发滁州市大气污染防治行动计划实施方案的通知》（滁政〔2014〕21号）；

（30）滁州市人民政府《关于印发滁州市水污染防治工作方案的通知》（滁政〔2015〕102号）；

（31）滁州市大气污染防治联席会议办公室《关于印发滁州市锅炉及工业炉窑综合整治工作方案的通知》（滁大气办[2019]19号）.

### 2.2.3技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《国家危险废物名录》（2021版）；

（11）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）；

（12）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2019）；

（13）《危险废物鉴别标准》（GB5085.7～2019）；

（14）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（15）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

（17）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）。

### 2.2.4建设项目有关资料

（1）环评委托书；

（2）备案登记表（项目编码：2020-341171-32-03-030260）；

（3）《滁州用朴新材料科技有限公司新建超细硬质合金棒材及高端数控刀具生产线项目可研》；

（4）《江苏润环环境科技有限公司关于苏滁现代产业园总体规划环境影响跟踪评价报告书》报批稿；

（5）《安徽省环境保护厅关于苏滁现代产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]695号）；

（6）《安徽省生态环境厅关于苏滁现代产业园规划环境影响跟踪评价审查意见的函》（皖环函[2018]1590号）；

（7）企业提供的其它资料。

## 2.3评价方法

本次评价采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主。同时各单项因素污染影响预测皆采用各自导则推荐的预测评价方法进行预测评价。

## 2.4评价因子与评价标准

### 2.4.1环境影响因素识别

在了解和分析建设项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划、生态功能区划及环境现状的基础上，分析和列出建设项目的直接和间接行为，以及可能受上述行为影响的环境要素及相关参数。

影响识别应明确建设项目在施工过程、生产运行、服务期满后等不同阶段的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系、影响性质、影响范围、影响程度等，定性分析建设项目对个环境要素可能产生的污染影响与生态影响，包括有利与不利影响、长期与短期影响、可逆与不可逆影响、直接与间接影响、累计与非累计影响等。对建设项目实施形成制约的关键环境因素或偶见，应作为环境影响评价的重点内容。详见2.4.1-1。

表2.4.1-1 工程环境影响因素识别一览表

| 工程 阶段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水质 | 土壤 |  | 声环境 | 空气 环境 | 陆生 生态 | 景观 | 文物 | 环境 卫生 | 人群 健康 | 就业 机会 | 科技与经济发展 |
|  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工期 | 基础开挖 | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 汽车运输 | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 施工机械运转 | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 施工机械维修 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 建筑剩余固体废物 | × | × | × |  | × | × |  |  | × | × | × | × | × |
|  | 施工人员生活垃圾 | × | × | × |  | × |  |  |  | × |  | × | × | × |
|  | 施工人员生活污水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × | × |
| 营运期 | 污水排放 | × |  | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × | × |
|  | 废气排放 | × | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 固体废物排放 | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 生产废液排放 | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 设备运转产生噪声 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 有毒有害物管理与使用 | × | × | × | ⊕ | × | ⊕ | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 风险事故 | × | × | × | ⊕ | × | ⊕ | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
| 项目总体影响 |  | × |  | × |  |  |  | × | × | × | × | × | ★ | ★ |

图例：×——无影响；负面影响——轻微影响、○较大影响、●有重大影响、⊕可能；★——正面影响

### 2.4.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别，结合工程排污特征和当地环境质量现状，工程运行期评价因子筛选和确定详见表2.4.2-1。

表2.4.2-1 评价因子确定一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、TSP、氨、NMHC | 颗粒物、NMHC、氨 | 颗粒物、NMHC |
| 地表水 | pH、COD、SS、总磷、氨氮 | —— | COD、NH3-N |
| 地下水 | pH值、氨氮、氯化物、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、碳酸盐、重碳酸盐、钙、钾、镁、钠、总硬度、溶解性总固体、高锰酸钾指数、总大肠菌落、细菌总数、锰、硝酸盐、硫酸盐及水位 | —— | —— |
| 土壤 | 重金属：汞、砷、铅、铬（六价）、镉、铜、镍； 挥发性有机物（VOCs）：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反--1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、一溴二氯甲烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷。 半挥发性有机物（SVOCs）：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 | —— | —— |
| 固体废 弃物 | —— | 工业固废的种类、产生量、综合利用及处置状况 | —— |
| 声 | 等效连续A声级 |  | —— |
| 风险 | / | 氨气、氢气 | —— |

### 2.4.3评价标准

#### 2.4.3.1环境质量标准

（1）大气环境

SO2、NOX、CO、O3、PM2.5、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》详解；氨参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。

具体标准值见表2.4.3-1。

表2.4.3-1 环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| TSP | 24小时平均 | 0.3 |  |
| 氨 | 一次值 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NMHC | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准》详解 |

（2）水环境

①地下水

项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，主要指标见表2.4.3-2。

表2.4.3-2  地下水质量分级指标（单位mg/L，pH值除外）

| 类别 标准值 项目 | Ⅲ |
| --- | --- |
| pH | 6.5≤pH≤8.5 |
| 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |
| 溶解性固体 | ≤1000 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0 |
| 氨氮（以N计） | ≤0.5 |
| 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 氰化物 | ≤0.05 |
| 砷 | ≤0.01 |
| 汞 | ≤0.001 |
| 铬（六价） | ≤0.05 |
| 铅 | ≤0.01 |
| 氟 | ≤1.0 |
| 镉 | ≤0.005 |
| 镍 | ≤0.02 |
| 硫酸盐 | ≤250 |
| 硝酸盐 | ≤20 |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |
| 氯化物 | ≤250 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 细菌总数 | ≤100 |

②地表水

根据滁州市地表水环境功能区划，清流河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四类标准。主要指标见表2.4.3-3。

表2.4.3-3 地表水水质标准（mg/L，pH除外）

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）的Ⅳ类标准 |
| 2 | COD | ≤30 | mg/L |  |
| 3 | 氨氮 | ≤1.5 | mg/L |  |
| 4 | TP | ≤0.3 | mg/L |  |
| 5 | SS | ≤60 | mg/L | 《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的四级水质标准 |

（3）噪声

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。标准值见表2.4.3-4。

表2.4.3-4 噪声排放标准dB(A)

| 评价标准 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类标准 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

（4）土壤

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，详见表2.4.3-5。

表2.4.3-5  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反--1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,1,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3， 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并【a】蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并【a】芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并【b】荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并【k】荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并【a，h】蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并【1,2,3-cd】芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |

#### 2.4.3.2污染物排放标准

（1）大气污染物

颗粒物、NMHC参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、3中标准；氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554–93）表1、2中标准；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1规定的限值。具体标准见表2.4.3-6。

表2.4.3-6 大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放速率kg/h | 最高允许排放浓度mg/m3 | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.5（18m） | 30 | 0.5 | DB31/933-2015 |
| 炭黑尘（DA009） | 0.36（18m） | 15 | 0.5 |  |
| NMHC | 3.0（18m） | 70 | 4.0 |  |
| 氨气 | 7.0（18m） | / | 1.5（厂界） | GB14554-93 |
| 臭气浓度 | 2000（无纲量） | / | 20（无纲量） |  |
| VOCS | 监控点处1h平均浓度值 |  | 6.0（厂区内） | GB 37822—2019 |
|  | 监控点处任意一次浓度值 |  | 20.0（厂区内） |  |

（2）水污染物

本项目纯水制备废水和冷却塔循环浓缩废水为清洁下水直接排入污水管网；氢气回收喷淋水经沉淀处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理。废水排口pH值、COD、SS满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求后，排入滁州市第二污水处理厂进一步处理。

滁州市第二污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级A标准后排入清流河，主要指标见表2.4.3-8。

表2.4.3-8 污水厂接管要求及污水处理厂排放标准一览表（单位：mg/L）

| 水质参数 | 接管要求 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6～9 | 6～9 |
| COD（mg/L）≤ | 500 | 50 |
| SS（mg/L）≤ | 400 | 10 |
| 氨氮（mg/L）≤ | 45 | 5（8） |
| 总磷（mg/L）≤ | 8 | 0.5 |
| 标准来源 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表2.4.3-9；运营期项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表2.4.3-10。

表2.4.3-9  建筑施工场界环境噪声排放标准（dB（A））

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 项目厂界噪声 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |

表2.4.3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB（A））

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3类 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |

（4）固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

## 2.5 评价工作等级及评价工作重点

### 2.5.1评价工作等级

#### 2.5.1.1大气评价工作等级

本项目主要大气污染物有颗粒物、氨气、NMHC等，包括有组织和无组织废气。根据源强参数，利用大气环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018）提供的估算模式计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi值，及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，计算结果见下表。

Pi的定义为：

式中：

Pi-第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci-采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i-第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

①地形图

根据调查，项目评价范围内地形为平原，项目周边3km范围内为工业用地、规划居住用地和城市建成区，地面以城市为主。

②估算模型参数

AERSCREEN模型预测参数见下表：

表2.5.1-1  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 52万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.3 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/。 | / |

③估算模型预测结果

根据大气导则（HJ2.2-2018）确定评价等级、评价范围采用推荐的估算模式AERSCREEN，估算计算参数和结果见表2.5.1-2。

表 2.5.1-2  主要污染物Pi计算结果一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m^3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | NMHC | 0.5357 | 35 | 2000 | 0.03 | 0 | 三 |
| DA002 | 颗粒物 | 0.4072 | 14 | 450 | 0.09 | 0 | 三 |
| DA003 | NMHC | 9.9699 | 22 | 2000 | 0.50 | 0 | 三 |
| DA004 | 颗粒物 | 0.9949 | 14 | 450 | 0.22 | 0 | 三 |
| DA005 | NMHC | 7.0228 | 18 | 2000 | 0.35 | 0 | 三 |
|  | 颗粒物 | 1.6633 | 18 | 450 | 0.37 | 0 | 三 |
| DA006 | 氨 | 8.1940 | 28 | 200 | 4.10 | 0 | 二 |
| DA007 | 颗粒物 | 2.4642 | 35 | 450 | 0.55 | 0 | 三 |
| DA008 | 颗粒物 | 1.9284 | 35 | 450 | 0.43 | 0 | 三 |
| DA009 | 颗粒物 | 6.3619 | 22 | 450 | 1.41 | 0 | 二 |
| 1#厂房 | 颗粒物 | 7.0589 | 83 | 900 | 0.78 | 0 | 三 |
|  | NMHC | 0.8471 | 83 | 2000 | 0.04 | 0 | 三 |
| 2#厂房 | 颗粒物 | 1.694 | 83 | 900 | 0.19 | 0 | 三 |
|  | NMHC | 8.47 | 83 | 2000 | 0.42 | 0 | 三 |
| 3#厂房 | 颗粒物 | 8.47 | 86 | 900 | 0.66 | 0 | 三 |
|  | NMHC | 5.9792 | 86 | 2000 | 0.26 | 0 | 三 |
| 4#厂房 | 颗粒物 | 27.875 | 78 | 900 | 3.1 | 0 | 二 |
|  | NH3 | 8.8544 | 78 | 200 | 4.43 | 0 | 二 |

由上表可见，各污染源、各个污染物中预制车间无组织排放的颗粒物的Pmax最大，为1%<4.10%<10%，本评价属于下表中的二级评价。

表2.5.1-3  评价工作等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

#### 2.5.1.2地表水评价工作等级

本项目各类废水经过厂内污水处理站处理后排入滁州市第二污水处理厂。根据地表水导则（HJ2.3-2018），评价等级为三级B。

表2.5.1-4  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

#### 2.5.1.3 噪声评价工作等级

本项目厂址位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区域。项目建设前后噪声级增加较小，且受影响人口较少，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中规定，声环境质量评价等级为三级。

#### 2.5.1.4 地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级划分依据附录A：“H有色金属 53、合金制造”，本项目属于Ⅲ类项目，项目区位于滁州市东部，周边主要由市自来水厂供水，根据现场调查，项目区周边及下游没有集中饮用水水源地，周边居民不使用浅层地下水，不是地下水主要补给区，未有特殊地下水资源，故场地地下水环境敏感程度为不敏感。

表2.5.1-5 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式引用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据表2.5.1-6，本项目地下水评价等级为三级。

表2.5.1-6 地下水评价等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 2.5.1.5 环境事故风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目所涉及的危险物质名称及临界量情况，具体判别情况见下表。

表2.5.1-7  项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量（qn/t） | 临界量（Qn/t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | / | 1.104 | 5 | 0.2208 |
| 2 | 磨削液、液压油 | / | 97.95 | 2500 | 0.0392 |
| 3 | 氨气 | 7664-41-7 | 0.028（1小时生成） | 5 | 0.0056 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.2656 |

根据上表，项目Q值为0.2656，在Q＜1范围，风险潜势为Ⅰ。

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表1 （详见表2.5.1-8）确定评价工作等级。

表2.5.1-8评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据上表可知，项目环境风险评价等级为简单分析。

#### 2.5.1.6 土壤评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），评价工作等级划分依据附录A：本项目属于金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品，有色金属铸造及合金制造，属于II类项目，厂区占地面积为66670m2，属于中型（5~50hm2）.

表2.5.1-9土壤环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 拟建项目属性 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、引用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等如图环境敏感目标的 | 本项目为园区工业用地，为不敏感 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

表2.5.1-10  污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | I |  |  | II |  |  | III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目土壤评价工作等级为三级。

### 2.5.2评价工作重点

根据本项目的环境影响特征，结合当前环境管理的有关要求，确定本评价重点如下：

（1）工程分析。主要包括项目生产过程的排污环节分析、污染源源强核算等方面的评价。

（2）污染防治措施评价。从经济、技术、环境三个方面，对项目的污染防治措施进行评价，在此基础上，提出进一步的对策建议。

（3）大气环境影响评价。评价建设项目产生的废气对大气环境的影响及其对环境敏感点的影响。

（4）建设项目风险评价。

## 2.6 评价范围及环境敏感区

### 2.6.1评价范围

根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.6.1-1。

表2.6.1-1 建设项目环境要素评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境影响评价 | 以建设项目厂址为中心，直径5km矩形区域 |
| 地表水环境影响评价 | / |
| 噪声环境影响评价 | 厂界外1m |
| 地下水环境影响评价 | 以项目区为中心≤6km2 |
| 环境风险影响评价 | / |
| 土壤环境影响评价 | 项目用地范围边界外延50m区域 |

### 2.6.2环境敏感区

项目周围主要环境保护目标见表2.6.2-1、表2.6.2-2、图2.6.2-1。

表2.6.2-1 环境保护敏感目标表

| 环境要素 | 名称 | 坐标（m） |  | 环境保护对象名称 | 保护内容 | 环境功能区 | 方位 | 距厂界最近距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 空气环境 | 陈塘 | 454 | -174 | 居民 | 约20户，90人 | 二类 | SE | 486 |
|  | 敦徐 | 618 | -686 | 居民 | 约23户，100人 |  | SE | 923 |
|  | 姚家冲 | 922 | -299 | 居民 | 约15户，60人 |  | SE | 969 |
|  | 三坝 | 1514 | -350 | 居民 | 约20户，70人 |  | SE | 1554 |
|  | 华庄 | 1290 | -1290 | 居民 | 约25户，100人 |  | SE | 1824 |
|  | 俞万郢 | 1816 | -1471 | 居民 | 约50户，190人 |  | SE | 2337 |
|  | 草楼 | 912 | -1715 | 居民 | 约20户，80人 |  | SE | 1942 |
|  | 小山子 | 299 | -2128 | 居民 | 约6户，30人 |  | SE | 2149 |
|  | 小罗庄 | 873 | -30 | 居民 | 约15户，60人 |  | NE | 874 |
|  | 候凹 | 1306 | 528 | 居民 | 约35户，105人 |  | NE | 1409 |
|  | 俞郢 | 1709 | 394 | 居民 | 约40户，130人 |  | NE | 1754 |
|  | 水西村 | 696 | 1072 | 居民 | 约30户，130人 |  | NE | 1279 |
|  | 傅郢 | 242 | -744 | 居民 | 约22户（66人） |  | SE | 782 |
|  | 张郢 | 926 | -698 | 居民 | 约18户（54人） |  | SE | 1160 |
|  | 汊河村 | 1627 | -657 | 居民 | 约9户（27人） |  | SE | 1755 |
|  | 朱郢 | 2192 | -798 | 居民 | 约43户（129人） |  | SE | 2333 |
|  | 宋郢 | 668 | -2186 | 居民 | 约15户（45人） |  | NE | 2286 |
|  | 回庄 | 1800 | -2145 | 居民 | 约6户（18人） |  | SE | 2800 |
|  | 高家坂 | 2233 | 0 | 居民 | 约70户（190人） |  | NE | 2233 |
|  | 苏滁产业园第一小学 | -2077 | 839 | 学校 | 约1300人 |  | NW | 2240 |
|  | 河西小学 | 1076 | 1172 | 学校 | 约50人 |  | SE | 1255 |
|  | 苏滁壹号 | -1722 | -803 | 居民 | 约6000户/12000人 |  | SW | 1900 |
|  | 苏滁医院 | -1418 | -1469 | 医院 | 约400人 |  | SW | 2042 |
|  | 夏庄 | 579 | 308 | 居民 | 约24户（72人） |  | NE | 656 |
|  | 大吕郢 | 955 | 860 | 居民 | 约18户（54人） |  | NE | 1285 |
|  | 山头 | 318 | 1274 | 居民 | 约26户（78人） |  | NE | 1313 |
|  | 渣塘 | 1776 | 1715 | 居民 | 约80户（260人） |  | NE | 2469 |
|  | 郑富郢 | 393 | 2230 | 居民 | 约25户（80人） |  | NE | 2264 |

表 2.6.2-2  主要环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 |  | 距厂界最近距离 (m) | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 清流河 | S |  | 4400 | 地表水环境质量Ⅳ类水体 |
|  | 来河 | E |  | 2800 | 地表水环境质量Ⅳ类水体 |
| 土壤环境 | 项目周围50m范围 | / |  |  | GB36600-2018 第二类用地筛选值 |
| 地下水 | 以项目区为中心≤6km2。潜水含水层 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界 |  | / | 1 | 声环境质量3类区 |

## 2.7相关规划及环境功能区划

### 2.7.1滁州市城市总体规划概况

为促进滁州市工业化、城镇化进程，更好的指导城市建设，《滁州市城市总体规划(2012-2030年)》如下：

2.7.1.1规划期限

近期：2012年—2015年；

远期：2016年—2030年。

2.7.1.2城市发展总体目标

①区域协作、全域共进的“开放滁州”（区域协作目标体系）；

②经济繁荣、双轮驱动的“产业滁州”（经济发展目标体系）；

③文化创新、科学发展的“文化滁州”（科学发展目标体系）；

④低碳发展、环境友好的“生态滁州”（环境友好目标体系）；

⑤民生优先、和谐宜居的“幸福滁州”（和谐宜居目标体系）。

2.7.1.3城镇化发展策略

城镇化发展战略：核心带动、板块互动、择优培育、城乡统筹。其城镇化的重点应该是积极引导农业人口进入城镇的过程。考虑到滁州本地的财政实力及城镇化对基础设施、环境设施等建设的要求，滁州城镇化发展采取核心集聚、轴向带动、东向发展的战略，促进滁州—全椒—来安一体化建设，促进大滁城地域的做大做强，加强区域联系通道建设，推进城镇发展轴上县城及重点镇的建设，积极参与区域分工协作，形成东向发展、开放融合的城镇发展态势。

2.7.1.4产业发展策略

加快发展现代农业；大力发展优势主导产业、改造提升传统优势产业、培育壮大战略新兴产业。加快发展现代服务业。

2.7.1.5城市性质与职能

城市性质：皖东中心城市，长三角区域现代制造业基地和生态旅游城市。

城市主要职能：南京都市圈门户城市、区域性制造业、旅游业和专业性商贸业基地。

2.7.1.6人口与用地规模

①市域总人口与城镇化水平

近期2015年，滁州市域总人口为450万人，城镇化水平为49%；

远期2030年，滁州市域总人口为560万人，城镇化水平为70.3%。

②中心城区城市人口规模

近期2015年，中心城区人口规模70万人；

远期2030年，中心城区人口规模140万人。

2.7.1.7城镇空间结构规划

空间结构：未来滁州将形成“一区三轴”的扇形空间模式和“两主一副”发展轴线。一区：由中心城区、来安、全椒、乌衣组成的大滁城地域。一个城镇密集区，也是一个大核心。三轴：滁来全天发展轴、滁乌明凤发展轴、滁定发展轴。

2.7.1.8中心城区总体布局结构

规划为三大片区十一个产城一体配套组团。

滁西片区：包括1个产城一体配套组团，为老城组团。

滁东片区：包括6个产城一体配套组团，为琅琊组团、琅琊工业组团、城北工业组团、城东工业组团、示范园组团、苏滁组团。

滁南片区：包括4个产城一体配套组团，为科教园组团、城南组团、高铁站北组团、明湖组团。

### 2.7.2苏滁现代产业园总体规划

2012年8月13日安徽省人民政府决定规划建设苏滁现代产业园，根据《关于同意设立苏滁现代产业园的批复》（皖政秘[2012]378号）规定：“苏滁现代产业园的主导产业为电子信息、新材料、装备制造。

规划范围为：东至马滁扬高速；西邻滁州老城，至上海路清流河桥；北邻城东工业园区，至扬子路；南至创业路。规划用地总面积35.18平方公里。”

规划形成六大产业园区：

现代产业区——重点发展和承接家电、机械电子、装备制造三大优势产业。规划用地面积602.5公顷。

高科技产业区——重点发展电子信息、新材料、节能环保、生物医药等技术密集知识密集型新兴高新技术产业。规划用地面积670.1公顷。

现代商贸物流区——重点发展小家电、消费电子产品、建材、绿色食品等专业商贸、仓储物流、医药医疗产品、高档消费品的交易市场，兼容展示、服务、中介咨询、保险等综合功能。规划用地面积84.26公顷。

中央商贸区——吸引金融机构地区总部建设，发挥金融产业对周边地区的幅射、带动作用；进一步完善园区中小企业金融扶持体系，使金融产业成为实体经济发展的重要引擎，成为转型升级的助推器。规划用地面积92.68公顷。

现代服务区——集商务办公、科技研发、总部基地为主的混合产业功能区。规划用地面积28.05公顷。

文化创意产业区及居住文化创意综合园区——以创意工业设计、IT类新兴创意设计（软件设计、动漫、影视等）、创意消费品设计为主，兼容居住、科技研发、商业、餐饮、休闲娱乐等功能。规划用地总面积303.95公顷，其中文化创意产业区71.32公顷，居住文化创意综合园区232.63公顷。

2012年8月，苏滁现代产业园管理委员会委托安徽省科学技术咨询中心开展苏滁现代产业园总体规划的环境影响评价工作，并于2013年7月3日取得安徽省环保厅《关于苏滁现代产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]695号）。

苏滁现代产业园管理委员会于2018年5月委托江苏润环环境科技有限公司开展苏滁现代产业园跟踪环境影响评价工作。于2018年11月30日取得安徽省生态环境厅《安徽省生态环境厅关于苏滁现代产业园规划环境影响跟踪评价审查意见的函》（皖环函[2018]1590号）。

苏滁现代产业园规划面积35.18km2，现建成区面积9.72km2，现已基本完成水、电、气等“七通一平”基础设施建设。

2.7.2.1园区规划范围

规划范围为：东至马滁扬高速；西邻滁州老城，至上海路清流河桥；北邻城东工业园区，至扬子路；南至创业路。规划用地总面积35.18平方公里。

2.7.2.2规划时限

规划时限：2012年-2030年。

2.7.2.3规划发展定位

园区的发展定位是国际产业转移的承接区、长三角合作发展的先行区、皖江示范区建设的典范，要坚持高标准，严格项目的行业准入和资源环境准入，园区污染控制、资源能源指标采用《综合类生态工业园区标准》。环境保护基础设施建设先行，严格实施各项污染防治和环境风险防范措施，强化企业生产运行、环境行为管理和清洁生产，坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一，促进园区可持续发展。

2.7.2.4用地

根据苏滁现代产业园土地利用规划，本项目位于规划的工业用地上，项目用地性质相符。苏滁现代产业园总体规划图见图2.7.2-1。

2.7.2.5基础设施

（1）供水工程

园区供水依托第四自来水厂作为主要水源，规划建设规模20万m3/d，第四自来水厂已建成，目前供水能力5万m3/d，园区内供水管网已全覆盖，可以满足本项目供水需求。

（2）排水工程

园区内污水接管进入滁州市第二污水处理厂处理，经处理达标后排入清流河。滁州市第二污水处理厂规划建设规模为15万t/d，现状已建成10万t/d，污水管网已全部覆盖园区，已实现雨污分流，可以满足本项目排水需求。

（3）目前，园区尚无配套的危废处置单位，本项目固废拟委托有资质单位进行处理处置。

综上所述：项目所在地电网、供水管网、供气管网已建成，满足本项目用电、用水需求；所在园区已实现雨污分流，污水管网已建成，项目废水可排入滁州市第二污水处理厂。

### 2.7.3环境功能区划

本项目位于苏滁现代产业园，园区环境功能区划情况如下：

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；

（2）地表水环境：清流河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准；

（3）声环境：工业区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准；

（4）地下水环境：项目所在地地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

# 3工程分析

## 3.2工程分析

### 3.1.1项目基本情况

项目名称：超细硬质合金材料生产项目；

建设单位：滁州用朴新材料科技有限公司；

建设性质：新建；

建设地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区，地理位置详见图4.1.1-1；

投资总额：总投资25000万元，其中环保投资为397万元，占项目总投资的1.6%；

占地面积：全厂占地面积约为66667m2，绿化面积6446m2；厂房面积5.5万m2；

职工人数：项目定员400人；

工作制度：年工作日330天，三班制，每班8小时，年工作时间7920小时；

行业类别：有色金属合金制造 [C3240]、稀有稀土金属压延加工[C3254]。

### 13.1.2项目产品方案

3.1.2.1项目产品方案

产品方案见下表3.1.2-1。

表3.1.2-1  本项目产品方案

| 序号 | 工程名称（生产线） | 产品名称 | 规格 |  | 设计生产能力 | 总设计能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超细碳化钨粉生产线 | 超细碳化钨粉 | 0.2微米及以下 |  | 3000t/a | 3000t/a | 7920h |
| 2 | 超细硬质合金棒材生产线 | 超细硬质合金棒材 | 实心长棒材 |  | 800t/a | 2000t/a |  |
|  |  |  | 自压标准棒材 |  | 400t/a |  |  |
|  |  |  | 内冷孔棒材 |  | 800t/a |  |  |
| 3 | 金属陶瓷材料生产线 | 金属陶瓷材料 | 金属陶瓷材料 | 200t/a |  | 200t/a |  |

图3.1.2-1 本项目产品流程图

3.1.2.2质量标准

项目超细碳化钨粉质量标准参照《超细碳化钨粉》GB-T 26725-2011中表1、表2的标准执行；超细硬质合金棒材质量标准执行《苏州欧美克合金工具有限公司企业标准》Q/OMK.J.022.1-2019（第2版）；金属陶瓷材料质量标准执行《金属陶瓷棒材烧结毛坯外观质量标准》WI-HJ-Q-008；金属陶瓷刀片质量标准执行《  金属陶瓷成品刀片（含型材）外观质量标准》WI-HJ-Q-011。具体参数见表3.1.2-2、3.1.2-3。

表3.1.2-2 超细碳化钨粉的化学成分（质量%）

| 主要成分 | 杂质含量不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC含量 | Al | Ca | Fe | k | Mg | Mo | Na | S | Si |
| 余量 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0080 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0010 |
| 注:WC含量按 100%减去表中所列杂质总含量计算 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1.2-3超细碳化钨粉的平均粒度 、比表面、总碳 、游离碳、化合碳 、氧含量表

| 牌号 | 平均粒度/nma | 比表面/m2/g | 氧含量/% | 总碳/% | 游离碳/% | 化合碳/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FWCN30 | ＜50 | ﹥7.6 | ≤0.70 | 6.25±0.05 | ≤0.20 | ≥6.07 |
| FWCN60 | 50~80 | 4.77~7.6 | ≤0.60 | 6.25±0.05 | ≤0.20 | ≥6.07 |
| FWCN90 | 80~100 | 3.80~4.77 | ≤0.50 | 6.20±0.05 | ≤0.15 | ≥6.07 |
| FWCN150 | ﹥100~200 | 1.90~3.80 | ≤0.40 | 6.18±0.05 | ≤0.10 | ≥6.07 |
| a 平均粒度是按 GB/T19587-2017的规定通过比表面计算所得 。 |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.3项目建设内容

本项目建设内容见表3.1.3-1。

表3.1.3-1  项目建设内容一览表

| 类别 | 项目内容 |  |  | 建设内容 |  | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#厂房 |  | 一层 | 建设金属陶瓷混料房、自动压制区、烧结准备区、烧结区、公辅区等，年产金属陶瓷材料200t/a |  | 1F，建筑面积6240m2 | 新建 |
|  |  |  | 二层 | 建设开槽/周边磨区、喷砂区、端面磨区、成品库房、产品检验区、包装发货区等 |  | 2F，建筑面积5351m2 | 新建 |
|  | 2#厂房 |  | 一层 | 建设硬质合金混料房、自动压制区、烧结准备区、真空干燥区、烧结区、公辅区等，年产合金材料2000t/a |  | 1F，建筑面积6240m2 | 新建 |
|  |  |  | 二层 | 建设棒材磨削加工区、成品库房、产品检验区、包装发货区等 |  | 2F，建筑面积5351m2 | 新建 |
|  | 3#厂房 |  | 一层 | 建设配料区、球磨区、喷雾干燥区、公辅区、物资库、原料库、一般固废库、危废库等 |  | 1F，建筑面积7488m2 | 新建 |
|  |  |  | 二层 | 厂房东侧隔层，建设更衣室和办公室 |  | 2F，建筑面积576m2 | 新建 |
|  | 4#厂房 |  |  | 建设煅烧区、还原区、配碳区、碳化区、过筛、合批区、公辅区等，年产碳化钨粉3000t/a |  | 1F，建筑面积3744m2 | 新建 |
|  | 5#厂房 |  |  | 预留 |  | 4F，建筑面积8315m2 | 新建 |
| 辅助 工程 | 1#~2#门卫 |  |  | 门卫 |  | 1F，建筑面积共68m2 | 新建 |
|  | 办公楼 |  |  | 位于厂区东南侧 |  | 5F，建筑面积7557m2 | 新建 |
|  | 综合楼 |  |  | 位于办公楼北侧 |  | 2F，建筑面积4722m2 | 新建 |
| 公用 工程 | 给水 |  |  | 新鲜水用量：25002m3/a |  | 来自园区给水管网 | 新建 |
|  | 排水 |  |  | 本项目排水实行“清污分流、雨污分流”制，雨水直接排入雨水管网。纯水制备浓水和冷却塔循环浓缩废水为清洁下水直接进入园区污水管网；生活污水经化粪池预处理，处理后废水接管滁州市第二污水处理厂。 |  | 采用雨污分流排水方式 | 新建 |
|  | 供电 |  |  | 用电量为3050万度/a，设置配电室1座，装机容量为240KW |  | 由园区电网提供，厂区内设配电间 | 新建 |
|  | 冷却系统 |  |  | 1#~3#厂房硬质合金棒材和金属陶瓷材料生产球磨、喷雾干燥、脱蜡烧结工序采用循环水间接冷却，每个厂房各设置1套冷却塔，每套循环量都为20m3/h；4#厂房碳化钨生产烧结、还原、碳化工序采用循环水间接冷却，设置2套冷却塔，每套循环量都为20m3/h，设有循环水池1座，容积80m3。 |  | 循环水流量为100m3/h | 新建 |
|  | 消防 |  |  | 厂区设有消防栓及消防管道，综合楼地下设置消防水池，办公楼顶设置消防水箱。 |  | 满足消防用水要求 | 新建 |
|  | 冷冻系统 |  |  | 设置4套冷冻机组，出水温度5℃，每套机组冷冻水流量20m³/h，制冷剂：R410A。 |  | 用于生产 | 新建 |
|  | 绿化 |  |  | 绿化面积6797m2 |  | 绿地率10% | 新建 |
|  | 纯水制备系统 |  |  | 设置1套纯水制备系统，位于4#厂房北侧 |  | 设计规模为1t/h，制备工艺：石英砂→活性炭→反渗透膜过滤 | 新建 |
|  | 供氢站 |  |  | 位于4#厂房外北侧，建筑面积300m2，三台氢气储罐车位，每次放置两个供氢储罐在供氢站，每台车罐体容积为31m3（20℃、20Mpa）。 |  |  | 新建 |
|  | 氮气制备 |  |  | 位于3#厂房内，设置2台氮气制备设备，设计规模为30m3/h |  |  | 新建 |
| 贮运工程 | 运输 | 厂外运输 |  | 原料运输外委社会运输单位，产品及其它运出物料由购买单位自行运输。 |  |  | / |
|  |  | 厂内运输 |  | 自备叉车、行车 |  |  | / |
|  | 贮存 | 原料仓库 |  | 3#厂房内，面积528m2 |  |  | / |
|  |  | 化学品库 |  | 3#厂房内，面积48m2 |  |  | 新建 |
|  |  | 乙醇灌区 |  | 3#厂房内划定区域，设置6个酒精储罐，每个储罐约5.0m3 |  |  | 新建 |
|  |  | 成品库房 |  | 1#厂房二层设置成品库，面积均为672m2，用于存放金属陶瓷材料 |  |  | 新建 |
|  |  |  |  | 2#厂房二层设置成品库，面积均为672m2，用于存放硬质合金棒材 |  |  | 新建 |
|  |  |  |  | 3#厂房内设置成品库，面积均为288m2，用于存放碳化钨等 |  |  | 新建 |
| 环保工程 | 废气治理 | 1#厂房 |  | 刷涂层、脱蜡烧结废气经密闭收集后，通入二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过18m高的DA001排气筒排放 |  |  | 新建 |
|  |  |  |  | 喷砂废气经密闭收集后，通入布袋除尘装置处理后，尾气通过18m高的DA002排气筒排放 |  |  | 新建 |
|  |  | 2#厂房 |  | 脱蜡烧结废气经密闭收集后，通入二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过18m高的DA003排气筒排放 |  |  | 新建 |
|  |  |  |  | 离子喷涂废气经密闭收集后，通入布袋除尘装置处理后，尾气通过18m高的DA004排气筒排放 |  |  | 新建 |
|  |  | 3#厂房 |  | 配料、球磨、喷雾干燥废气废气经密闭收集后，通入布袋除尘+二级活性炭装置处理后，尾气通过18m高的DA005排气筒排放 |  |  | 新建 |
|  |  | 4#厂房 |  | 煅烧工序产生的氨气经密闭收集后，通过氨分解炉+高效燃烧器燃烧，尾气通过18m高的DA006排气筒排放 |  |  | 新建 |
|  |  |  |  | 煅烧、过筛、合批工序产生的颗粒物经密闭收集后，通入布袋除尘装置处理后，尾气通过18m高的DA007排气筒排放 |  |  | 新建 |
|  |  |  |  | 配料、还原、过筛、合批工序产生的颗粒物经密闭收集后，通入布袋除尘装置处理后，尾气通过18m高的DA008排气筒排放 |  |  | 新建 |
|  |  |  |  | 配炭、炭化、球磨、过筛、合批工序产生的颗粒物经密闭收集后，通入布袋除尘装置处理后，尾气通过18m高的DA009排气筒排放 |  |  | 新建 |
|  | 废水治理 |  |  | 沉淀池（40m3） | 氢气回收喷淋水经沉淀处理后循环使用 |  | 新建 |
|  |  |  |  | 纯水制备浓水和冷却塔循环浓缩废水 | 为清洁下水，直接排入污水管网 |  | 新建 |
|  |  |  |  | 化粪池100m3 | 生活污水化粪池预处理 |  | 新建 |
|  | 噪声治理 |  |  | 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音、降噪减振，厂房隔音等 | 降噪量20dB(A），厂界达标排放 |  | 新建 |
|  | 固体废物 |  |  | 一般固废库，面积288m2 | 位于3#厂房中间区域 |  | 新建 |
|  |  |  |  | 危废库，面积144m2 | 位于3#厂房内东侧 |  | 新建 |
|  | 排污口规范化 |  |  | 规范化污水排放口 | 设置总排口1个，排放口必须满足采样要求，设环保图形标志牌及监控设施 |  | 新建 |
|  |  |  |  | 规范化雨水排放口 | 设雨水排放口，排放口必须满足采样要求，设环保图形标志牌及监控设施 |  | 新建 |
|  |  |  |  | 规范化废气排放口 | 各排放口设置采样口、监测平台 |  | 新建 |
|  | 风险 |  |  | 回转炉区负压收集系统水喷淋装置1套 | 有效防止氨气泄露对环境影响 |  | 新建 |
|  |  |  |  | 事故池容积为600m3 | 1座600m3，位于4#厂房北侧。满足存放事故废水要求 |  | 新建 |

#### 3.1.3.1项目公辅设施

1、给水

（1）自来水

本项目用水量约25002m3/a，由园区给水管网接至本项目厂区，供水压力为0.4Mpa，沿厂区主干道外侧布置成环状管网，同时设支管进入各构、建筑物，水量可满足厂区用水要求。

（2）纯水制备系统

自来水经过砂滤罐，去除水中的铁离子后，进入活性炭罐，在活性炭罐中，去除水中的氯离子，进入 RO 反渗透膜（二级反渗透处理），进行深度软化后的脱盐水进入脱盐水罐，经过多道工序，纯水收率约为 40%。

（3）冷却循环水系统

1#~3#厂房硬质合金棒材和金属陶瓷材料生产球磨、喷雾干燥、脱蜡烧结工序采用循环水间接冷却，每个厂房各设置1套冷却塔，每套循环量都为20m3/h；4#厂房碳化钨生产烧结、还原、碳化工序采用循环水间接冷却，设置2套冷却塔，每套循环量都为20m3/h，设有循环水池1座，容积80m3。

2、排水

本项目排水实行“清污分流、雨污分流”制，雨水直接排入雨水管网。氢气回收喷淋废水经沉淀后回用，不外排；纯水制备浓水和冷却塔循环浓缩废水为清洁下水直接进入园区污水管网；生活污水经化粪池预处理，处理后废水接管滁州市第二污水处理厂。

3、供电

项目用电量约为3050万kWh/a，厂内设置配电室，使用电压为380/220V电源，由低压开关柜分若干回路采用沿线缆桥架敷设方式引至各用电场所，以放射式向动力箱供电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。

4、供气

（1）供氢站

本项目生产所需的氢气是由气体公司提供，气体公司使用氢气储罐车将氢气送到本项目4#厂房北侧的供氢站，供氢站建筑面积300m2，按照《氢气站设计规范》（GB50177-2015）建设。供氢站共设置3个氢气储罐车位，每次放置两个供氢储罐在供氢站，每台车罐体容积为31m3（20℃、20Mpa）。

图3.1.3-2  供氢站平面布局图

（2）氢气回收工艺

碳化钨粉生产工艺中还原工序使用氢气作为还原气体，氢气来源为企业自建氢气 站，还原后会产生废氢气。氢气回收装置对还原炉排出的含颗粒物和废氢气的废气，进入淋洗塔用水除去气体中颗粒物，氢气经淋洗，汽水分离器分离出部分水分，然后进入罗茨风机，被压缩的氢气经冷却器交换热量和汽水分离器又分离出部分水分。此时，氢气进入二只内通冷冻水做冷源的冷凝器，氢气中的大部分水分被冷凝分离。被冷却的氢气进入干燥塔，经分子筛吸附干燥，达到需要的露点，最后将净化后的氢气送入还原炉循环使用。

干燥塔采用分子筛吸附剂，进行变温吸附干燥气体。装置设计为复式流程，用两只吸附干燥塔并联，一只工作，同时另一只可以进行再生处理。相互交替工作和再生，以保证系统连续运行。再生氢气由再生罗茨风机循环使用，被再生携带出的水分，由再生冷却器，再生冷凝器被冷凝分离出来。

在氢气循环使用时，在回收系统上加装补氢装置及时补充氢气，保持回收系统的工作压力。当还原炉在生产中，需要临时停车时，本装置可以内部循环，等还原炉正常后，立即切换为正常工作状态。

氢气回收装置工艺流程及产污环节见图3.1-3。

图3.1.3-3 氢气回收装置工艺流程及产污环节见图

（3）氮气的制备

本项目生产所需的氮气是使用2台30m3/h的变压吸附制氮机(简称PSA制氮机)现场制取。

（4）氩气

本项目生产所需的氩气是直接从市场采购。

5、消防

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定，界区内火灾延续时间厂房按3h计，一次性火灾消防用水总量为63吨。厂设置消防水池，容积为236m3，同时厂区内设置消防栓及消防管道，可为消防给水提供保障，满足消防安全要求。

消防泵房设置在综合楼地下，泵房内放置消防泵和其它消防设施，消防泵动力电源引用于不同的供电线路，保证消防泵在其中一条线路受损的情况下能够正常使用。

6、绿化

本项目厂区地势平坦，周围环境优美，气候条件适合树木、花草生长。厂区绿化以道路两侧为主，点、线、面相结合，乔木、灌木、草皮相结合。点式绿化以常绿乔木为主，大面积绿化以灌木和草坪为主，隔离带采用集中绿化或绿蓠，项目新增绿化面积6797m2，绿化率为10.0%。

#### 3.1.3.2贮运工程

（1）原料及成品贮存

本项目原料储存在3#厂房内的原料库和化学品库，1#厂房二层、2#厂房二层、3#厂房各设一个成品库房。

（2）运输

本项目主要采用汽车公路运输，原料运输外委社会运输单位。产品及其它运出物料由购买单位自行运输，本公司不负责运输任务。厂内采用叉车、行车运输。

#### 3.1.3.3环保工程

（1）废气处理

1#厂房刷涂层、脱蜡烧结工序产生的废气经密闭收集后，通入二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过18m高的DA001排气筒排放；

1#厂房喷砂废气经密闭收集后，通入布袋除尘装置处理后，尾气通过18m高的DA002排气筒排放；

2#厂房脱蜡烧结废气经密闭收集后，通入二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过18m高的DA003排气筒排放；

2#厂房离子喷涂废气经密闭收集后，通入布袋除尘装置处理后，尾气通过18m高的DA004排气筒排放；

3#厂房配料、球磨、喷雾干燥废气废气经密闭收集后，通入布袋除尘+二级活性炭装置处理后，尾气通过18m高的DA005排气筒排放；

4#厂房煅烧工序产生的氨气经密闭收集后，通过氨分解炉+高效燃烧器燃烧，尾气通过18m高的DA006排气筒排放；

4#厂房煅烧、过筛、合批工序产生的颗粒物经密闭收集后，通入布袋除尘装置处理后，尾气通过18m高的DA007排气筒排放；

4#厂房配料、还原、过筛、合批工序产生的颗粒物经密闭收集后，通入布袋除尘装置处理后，尾气通过18m高的DA008排气筒排放；

4#厂房配炭、炭化、球磨、过筛、合批工序产生的颗粒物经密闭收集后，通入布袋除尘装置处理后，尾气通过18m高的DA009排气筒排放。

（2）废水处理设施

本项目排水实行“清污分流、雨污分流”制，雨水直接排入雨水管网。氢气回收喷淋废水经沉淀后回用，不外排；纯水制备浓水和冷却塔循环浓缩废水为清洁下水直接进入园区污水管网；生活污水经化粪池预处理，处理后废水接管滁州市第二污水处理厂。

（3）噪声污染控制

建设项目针对噪声源的不同情况采取有效的降噪措施。主要采用高效低噪声设备、建筑隔声、消音等措施以确保厂界噪声达标排放，拟建项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（4）固废处置

建设项目拟建危废库1个，面积共144m2，位于3#厂房东北角，用于暂存本项目产生的危险废物；

建设项目拟一般固废堆场1个，面积共288m2，位于3#厂房东北角，用于暂存本项目产生的一般固体废物；

生活垃圾收集后，交环卫部门处置；

所有固废经过分类后得到合理处置，不会产生二次污染。

### 3.1.4项目平面布置及周围概况

#### 3.1.4.1厂区总平面布置及合理性分析

（1）总平面布置

厂区建筑采用钢筋混凝土结构，水泥地面。内、外墙采用涂料。门窗采用塑钢窗，建筑物耐火等级二级。

厂区总平面布局总体为梯形布置，厂区西侧中部、南侧中部设置2个出入口。1#~3#厂房位于厂区西侧，约占厂区总面积的1/2，厂区东部区域自北向男为4#厂房、5#厂房，综合楼、办公楼。项目供氢站位于北侧区域，危废库、化学品仓库位于3#厂房内，项目设置1个事故应急池，位于厂区东北角。项目二期不在本次评价范围内。

厂区总体平面布置见图3.1.4-1。

项目1#厂房为金属陶瓷材料生产车间；2#厂房为硬质合金棒材生产车间；3#厂房设置金属陶瓷材料和硬质合金棒材的配料、球磨、喷雾干燥区；原料库、化学品库、成品库、危废库、一般固废库； 4#厂房为碳化钨生产车间；5#厂房为预留车间；综合楼和办公楼各一幢。

项目车间平面布置图3.1.4-2。

（2）平面布置合理性分析

项目区域常年主导风向为东南偏东风，从项目厂区平面布置图可以看出，综合办公楼位于厂区南部，处于上风向，一般固废堆放场所、危险废物暂存设施车间内部，且生产车间位于生活办公区下风向，项目布局合理。

车间与车间有绿化带隔开，生产车间的操作单元按生产流程布局，有利于减少物料输送的距离，降低管线事故发生率，节约能耗，有利于生产过程中的劳动保护和环境管理。生活区、办公区和生产区之间均设有绿化带隔开。

#### 3.1.4.2厂界周围500m环境状况

本项目位于滁州市中新苏滁高新技术产业开发区新安江路与柳州路交叉口北侧，项目北侧为滁州用朴新材料科技有限公司二期，二期北侧为空地；项目东侧为经二十路，路东侧约70米处为天潜高速，项目西侧为柳州路，路西侧为长久物流，项目南侧为新安江路，路南侧为安徽日光精密部件有限公司和安徽博资清洁科技有限公司。项目周围概况详见图2.6.2.1。

## 3.2项目工艺流程及产污环节分析

### 3.2.1超细碳化钨粉生产工艺流程

图3.2.1-1  超细碳化钨粉工艺流程及产污环节

生产工艺简述：

（1）氧化钨的制取：仲钨酸铵（APT）煅烧成氧化钨采用回转炉，用电作为加热源，加热时间约2h左右。以仲钨酸铵为原材料，在制备装置的出料端设有密封出料及冷却装置，将仲钨酸铵送入制备装置的炉管内加热，使仲钨酸铵受热分解成三氧化钨、氨气和水蒸气，并利用钨氧化物（WOx）是氨气分解的良好触媒特性，将上述氨气进一步分解为氮气和氢气，再通过控制反应温度和炉气压力，使三氧化钨还原成蓝色氧化（WO2.9）。

回转炉内反应（煅烧温度 600~700℃）：

5(NH4)2 O-12WO3-5H2O →12WO3+10NH3↑+10H2O↑

温度超过 700℃时，发生的反应为：

2NH3＝N2↑+3H2↑

回转炉开始正常生产后，切换到氨分解炉，H2 会与空气中的 O2 反应，燃烧生产 H2O，发生的反应为：

2H2+ O2＝2H2O↑

H2 燃烧放出大量的热，达到 NH2 分解的温度，发生的反应为：

2NH3＝N2↑+3H2↑

如此重复进行，NH3 被分解成 H2 与 N2，H2 直接燃烧生成水，N2 直接排至大气。

该工序的主要污染物为仲钨酸铵煅烧过程中产生氨气G1-1、出料过程炉头粉尘G1-2、过筛合批过程产生的粉尘G1-3和噪声N。

煅烧过程产生的NH3采用专门设计的的氨分解炉，将NH3自裂解为N2和H2，其中H2在炉内燃烧干净，N2随煅烧废气外排，微量未分解的氨也随煅烧废气一起排出。

仲钨酸铵为结晶状，投料时不产生粉尘，物料转运采用管道直接放入中转桶，回转炉出料产生的粉尘密闭收集，过筛和合批产生的粉尘经密闭收集，收集的粉尘经过布袋除尘处理后排放。

（2）钨粉的制取：钨粉制取主要分为配料、还原、筛分、合批工序。

配料：将氧化钨粉末经自动配料机称料装舟，自动配料秤是密封的，用自动上料机的管道放入不锈钢料桶，通过上料机产生负压把物料吸入自动配料秤的料仓，通过配料秤的称重感应器把物料平均分配在耐热耐酸高镍铬合金钢铸舟皿中，为防止氧化钨粘在石墨舟皿，需在舟皿内腔人工垫入一层纤维滤纸，装好的舟皿经皮带输送至全自动十五管炉进行还原，中转桶在厂区内密闭转运，此工序会产生少量粉尘。

还原：钨粉还原炉经吹扫升温，满足工艺要求后方能进料。氧化钨经过称重计量放入还原舟皿内，耙平，由气动推舟系统，送入还原炉管内，供氢站供应的 H2 经减压后送到氢回收系统中，再送入还原炉内与氧化钨进行还原反应，还原温度控制在 700~1000℃，时间为 10~25 分钟。原所得钨粉由气动推舟系统推至还原炉冷却端冷却，待其降温至约65℃再卸料。

为防止还原的钨粉再被氧化，该工序需持续向全自动十五管炉中通入H2。

反应方程式为：WO3+3H2→W+3H2O

因此还原工序外排废气含颗粒物和氢气，经收集进入氢气回收装置，经淋洗塔用水除去气体中颗粒物，采用汽水分离、冷凝、干燥等工序进行净化回收，净化后的氢气送入全自动十五管炉循环使用。当全自动十五管炉在生产中，需要临时停车时，氢气回收装置可以内部循环，等全自动十五管炉正常后，立即切换为正常工作状态。故还原工序不外排废气污染物。由于炉头和炉尾处需开门推舟，故全自动十五管炉的炉头和炉尾部分需持续通入循环冷却水。

为了保障炉内H2处于正压状态，少量氢气在炉头位置排出，排出的氢气带有少量粉尘和水蒸气，经过耐高温布袋除尘器处理后排放。

过筛、合批：还原好的钨粉通过液压车转移至钨粉过筛工序，用电动葫芦将装有钨粉的桶吊入过筛装料斗内进行过筛，过筛后用转移小车转移至合批工序，再将钨粉桶用电动葫芦吊入合批器内进行合批作业，混合后的物料转入配炭工序，其中投料及包装过程会产生少量粉尘。物料转运过程中全程密闭。

钨粉制取产生的污染物：配料过程产生的粉尘G1-4还原产生的还原废气G1-5，筛分和合批过程产生的粉尘G1-6以及噪声N。

物料转运采用管道直接放入中转桶，全自动十五管炉出料产生的粉尘设置侧吸式密闭收集，过筛和合批产生的粉尘经密闭收集，收集的粉尘经过布袋除尘处理后排放。

（3）碳化钨的制取：碳化钨制取主要分为配炭、碳化、球磨、气流破碎、过筛、合批、检测工序

配炭：配炭是将还原好的钨粉通过电动葫芦吊入配炭搅拌器或者混合器内，炭黑通过人工称重手工加入至搅拌器或者混合器内与钨粉进行混合配炭，过程会产生少量粉尘。

碳化：配炭好的物料人工装入石墨舟皿内，为防止碳化钨粘在石墨舟皿，需在舟皿内腔人工垫入一层含碳滤纸。

本项目的碳化设备为碳管炉，生产温度控制在1200-2000℃之间。首先设备自动将石墨舟推入碳化设备的反应区，通入氢气，待设备加热至反应所需温度后进行碳化反应，反应约2-4h；反应结束后再将石墨舟推入碳化设备的冷却区，待其降温至约65℃，耗时约1.5h；最后推舟出碳化设备。

反应方程式为：W+C→WC

为防止碳化钨被氧化，该工序需向碳化设备中持续通入H2。该过程中H2与O2反应生成的水蒸气，与过量的H2以及少量的粉尘经过耐高温布袋除尘后排出，排出的H2燃烧处理。

由于碳化工序前后，需人工转运石墨舟，为防止炉门温度过高，在炉头和炉尾采用冷却水冷却。

球磨：通过人工将碳化好的碳化钨粉块状物从石墨舟皿中卸出，用专用不锈钢工具切成小块物料后加入不锈钢桶内，密封，再将桶通过液压车转运至球磨过筛车间，用电动葫芦将桶内物料加入球磨机内球磨10分钟至1.5h，为防止球磨过程物料快速氧化，需要循环水进行冷却降温，循环水为内循环，过程没有废水排放。加入球磨机过程产生少量粉尘，球墨后物料装入中转桶，会产生少量粉尘，中转桶密闭转运。

过筛、合批：将球磨好的物料用转移小车转移至过筛区，将物料用电动葫芦吊入过筛机内进行过筛，过筛完成后部分有特殊要求的产品（对微观结团有要求）转移至气流破碎区，吊入气流破碎机装料斗内进行气流破碎。最后过筛后或者气流破碎后的产品用转移小车转移至合批区，用电动葫芦吊入合批器进行合批1-2H后进行密封包装，在物料投料、转移和包装的过程中会产生少量粉尘。

检验：用定炭仪、洛氏硬度计、费氏粒度分析仪等设备，取样分析总碳、游离碳、 Fe、O2、费氏粒度、松装比重、细度组成等，将合格产品装入包装桶入库，不合格产品外售处置，不合格率约为1%。

碳化钨制取产生的污染物：配炭产生的粉尘G1-7，碳化产生的碳化废气G1-8，球墨产生的粉尘G1-9，气流破碎、过筛、合批产生的粉尘G1-10、检验次品S1-1以及噪声N。

物料转运采用管道直接放入中转桶，碳管炉出料产生的粉尘设置侧吸式密闭收集，配碳、球磨、过筛和合批、气流粉碎区产生的粉尘经密闭收集，收集的粉尘经过布袋除尘处理后排放。

### 3.2.2超细硬质合金棒材生产工艺流程

工艺流程图如下。

图3.2.2-1  超细硬质合金棒材工艺流程及产污环节

生产工艺简述：

配料：将生产的碳化钨粉末和外购的钴粉配好（碳化钨粉末：钴粉=9:1）投入配料桶，配料以人工配料方式进行配比，将配比好的原料以人工方式投加至球磨机内进行加工。

配料工序主要污染物为配料粉尘G2-1（以颗粒物计）。

球磨：配比好的碳化钨和钴粉加入可倾式湿式球磨机，然后加入适量的乙醇（0.3~0.38L/千克）和石蜡（2.5%~6.5%）进行研磨，球磨过程添加球磨介质为乙醇（是一种有机溶剂，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶）作为润滑剂，乙醇通过内部管道输入；石蜡（溶点47~65 ℃，沸点371℃，特点：①提高硬质合金粉末在压制过程中的强度；②改善压块的密度分布；③可促进部分粉末的变形和碎裂，以利于毛坯的压制；④可起到防氧化作用）作为成型剂，研磨时间在25-40h左右，该介质通过从乙醇罐区输送至球磨机内进行研磨，球磨过程在密闭的球磨机内进行加工，以防止在球磨过程中因物料摩擦过热而使原辅料氧化导致失效，同时可使物料粒度更均匀，球磨过程在密闭条件下进行。球磨中为降低酒精挥发情况，采用冷冻水间接冷却，控制球磨机温度保持在14℃左右。冷冻水采用冷冻机制得，循环利用不外排。此过程产生球磨废气G2-2和噪声N。

喷雾干燥造粒：将球磨好的浆料暂存于搅拌机内，防止粉料沉淀。通过管道将浆料打入喷雾干燥塔中干燥制粒。喷雾干燥塔控制进口温度为 220℃，出口温度为 85℃；干燥过程中产生的挥发酒精经干燥塔设备自带的酒精回收装置回收后重复利用，回收效率为 99.8%。此过程产生少量挥发废气 G2-3。喷雾干燥塔（1#）采用电加热方式，采用氮气作为导热介质，氮气为外购。

乙醇冷凝回收工艺说明：经冷却至15~20℃的冷乙醇进行淋洗，乙醇冷凝回收装置由淋洗塔、乙醇储罐等组成，采用连续式回收工艺，当密闭的喷雾干燥塔中产生的乙醇蒸汽时可通过重力的作用下从底部的管道进入淋洗塔底部，循环冷却水系统提供的冷却水通过喷嘴雾化成细小液滴均匀的向下喷淋，与乙醇蒸汽逆向运动，使乙醇蒸汽快速冷却形成液态乙醇，通过管道进入乙醇储罐内储存，回收后的乙醇通过密闭的管道输送至混合球磨车间进行重复利用，冷却至20-25℃的氮气再进入油氮热交换器加热循环使用，氮气再进入换热器前定期补充，整个喷雾干燥系统为一个密封循环系统，未被冷凝回收的乙醇量极少。

搅拌：RTP加水搅拌，粉料在喷雾干燥时已经成为球形粒子，不需要另外造粒。加水工序是为了增强粉料产的润滑性，便于成型。加水过程为封闭器具，没有粉尘产生。设备为滚桶，利用滚桶旋转来搅拌粉料。此工序用到纯水。

挤压成型：搅拌后的物料投入挤压机料缸，一次加入10-30千克粉料，人工加入挤压机料缸。在活塞的推动下进入挤压模具，由于成型物体的均匀分布和充分剪切后，只需要在很小的压力下就可以完成挤压压制，最大程度消除因压制力产生棒材内部残余内应力，形成圆棒。

真空干燥：挤压后的圆棒需要长达3-7天左右的真空干燥，干燥温度保持80℃左右，以去除棒材中的水份，干燥后的棒料可以进行软坯整型。

软坯整型：利用自制类似卧式铣床的设备对棒料端面进行修平。产生废边角料S2-1，不使用磨削液。

离子喷涂：为防止棒料与石墨盘在烧结过程中粘结，需在石墨板上喷上涂层，等离子喷涂设备使用氩气、氮气、氢气作为等离子气，经电离产生高温等离子体，将送入的氧化锆粉末材料加热熔化或熔融喷射到石墨舟的表面形成涂层。此工序产生粉尘废气 G2-4。

脱蜡烧结：因粉料中含有石蜡成分，当烧结炉内温度达到一定程度后，采用氩气对工件内石蜡进行脱蜡，石蜡重复循环利用。并通过真空泵经水冷系统回收，回收效率98.5%，回收尾气经二级活性炭吸附处理；将整形好的棒料放置于石墨料盘上，送入烧结炉内进行烧结，控制温度在 1400℃进行烧结，形成致密的合金。其中烧结原理为：置于金属熔点以下温度加热烧结，粉末颗粒之间产生原子扩散、固熔、化合和熔接，致使金属收缩并强化。为确保脱蜡烧结炉处于真空(充满氩气)状态，升温前采用泵进行边冲氩气边抽出空气，少量挥发废气随空气一起脱出；升温后石蜡随氩气一起脱附出，产生少量挥发废气。项目脱蜡烧结均在脱蜡烧结一体炉内完成，此过程产生少量挥发废气 G2-5和废石蜡S2-2。

切断：采用人工会自动切断机对长棒料按照尺寸需求进行切断割片，切断机采用磨削液降低刀具磨损，此过程产生少量废边角料 S2-1、废磨削液 S2-3 和噪声 N。

精磨：采用磨床对毛坯棒料进行精细打磨，采用采用磨削液降低磨床磨损，此过程产生废磨削液 S2-3。

检验：经过后加工的棒材进行检验，检验工序产生次品S2-4。

包装：将检验好的棒料包装得到成品，包装工序产生废包装材料S2-5。

### 3.2.3金属陶瓷材料生产工艺流程

工艺流程图如下。

图3.2.3-1  金属陶瓷材料工艺流程及产污环节

生产工艺简述：

配料：将生产的碳化钨粉末和外购的钴粉配好（碳化钨粉末：钴粉=9:1）投入配料桶，配料以人工配料方式进行配比，将配比好的原料以人工方式投加至球磨机内进行加工。

配料工序主要污染物为配料粉尘G2-1（以颗粒物计）。

球磨：配比好的碳化钨和钴粉加入可倾式湿式球磨机，然后加入适量的乙醇（0.3~0.38L/千克）和石蜡（2.5%~6.5%）进行研磨，球磨过程添加球磨介质为乙醇（是一种有机溶剂，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶）作为润滑剂，乙醇通过内部管道输入；石蜡（溶点47~65 ℃，沸点371℃，特点：①提高硬质合金粉末在压制过程中的强度；②改善压块的密度分布；③可促进部分粉末的变形和碎裂，以利于毛坯的压制；④可起到防氧化作用）作为成型剂，研磨时间在25-40h左右，该介质通过从乙醇罐区输送至球磨机内进行研磨，球磨过程在密闭的球磨机内进行加工，以防止在球磨过程中因物料摩擦过热而使原辅料氧化导致失效，同时可使物料粒度更均匀，球磨过程在密闭条件下进行。球磨中为降低酒精挥发情况，采用冷冻水间接冷却，控制球磨机温度保持在14℃左右。冷冻水采用冷冻机制得，循环利用不外排。此过程产生球磨废气G2-2和噪声N

喷雾干燥造粒：将球磨好的浆料暂存于搅拌机内，防止粉料沉淀。通过管道将浆料打入喷雾干燥塔中干燥制粒。喷雾干燥塔控制经口温度为 260℃，出口温度为 110℃；干燥过程中产生的挥发酒精经干燥塔设备自带的酒精回收装置回收后重复利用，回收效率为 99.8%。此过程产生少量挥发废气 G3-3。喷雾干燥塔采用电加热方式，采用氮气作为导热介质，氮气为外购。

乙醇冷凝回收工艺说明：经冷却至15~20℃的冷乙醇进行淋洗，乙醇冷凝回收装置由淋洗塔、乙醇储罐等组成，采用连续式回收工艺，当密闭的喷雾干燥塔中产生的乙醇蒸汽时可通过重力的作用下从底部的管道进入淋洗塔底部，循环冷却水系统提供的冷却水通过喷嘴雾化成细小液滴均匀的向下喷淋，与乙醇蒸汽逆向运动，使乙醇蒸汽快速冷却形成液态乙醇，通过管道进入乙醇储罐内储存，回收后的乙醇通过密闭的管道输送至混合球磨车间进行重复利用，冷却至20-25℃的氮气再进入油氮热交换器加热循环使用，氮气再进入换热器前定期补充，整个喷雾干燥系统为一个密封循环系统，未被冷凝回收的乙醇量极少。

搅拌：RTP加水搅拌，粉料在喷雾干燥时已经成为球形粒子，不需要另外造粒。加水工序是为了增强粒料的润滑性，便于成型。加水过程为封闭器具，没有粉尘产生。设备为滚桶，利用滚桶旋转来搅拌粉料。此工序用到纯水。

挤压成型：搅拌后的物料投入挤压机料缸，一次加入10-30千克粉料，人工加入挤压机料缸。在活塞的推动下进入挤压模具，由于成型物体的均匀分布和充分剪切后，只需要在很小的压力下就可以完成挤压压制，最大程度消除因压制力产生棒材内部残余内应力，形成圆棒。

软坯整型：利用自制类似卧式铣床的设备对棒料端面进行修平。产生废边角料S3-1，不使用磨削液。

刷涂层：为防止棒料与石墨板在烧结过程中粘结，需在石墨板上涂抹少量涂料，涂料采用碳粉、氧化铝和酒精现场调配制成。此工序产生少量挥发废气 G3-4。

脱蜡烧结：因粉料中含有石蜡成分，当烧结炉内温度达到一定程度后，采用氢气对工件内石蜡进行脱蜡，石蜡重复循环利用。并通过真空泵经水冷系统回收，回收效率98.5%，回收尾气经二级活性炭吸附处理；将整形好的棒料放置于石墨料盘上，送入烧结炉内进行烧结，通入氩气，控制温度在 1400℃进行烧结，形成致密的合金。其中烧结原理为：置于金属熔点以下温度加热烧结，粉末颗粒之间产生原子扩散、固熔、化合和熔接，致使金属收缩并强化。为确保脱蜡烧结炉处于真空(充满氢气)状态，升温前采用泵进行边冲氢气边抽出空气，少量挥发废气随空气一起脱出；升温后石蜡随氢气一起脱附出，产生少量挥发废气。然后再通入氩气。项目脱蜡烧结均在脱蜡烧结一体炉内完成，此过程产生少量挥发废气 G3-5和S3-2废石蜡。

切断：采用人工会自动切断机对长陶瓷材料按照尺寸需求进行切断割片，切断机采用磨削液降低刀具磨损，此过程产生少量废边角料 S3-1、废磨削液 S3-3 和噪声 N。

精磨：采用磨床对毛坯陶瓷材料进行精细打磨，采用采用磨削液降低磨床磨损，此过程产生废磨削液 S3-3。

喷砂：采用喷砂机对陶瓷材料进行喷砂处理，减少棒料外观瑕疵，此过程产生粉尘G3-6和噪声 N。

检验：经过后加工的陶瓷材料进行检验，检验工序产生次品S3-4。

包装：将检验好的陶瓷材料包装得到成品，包装工序产生废包装材料S3-5。

### 3.2.4其他产污环节

设备维护产生的废润滑油S4-1；油料使用产生的废包装桶S4-2；氢气回收产生的污泥S4-3；废气处理产生的收集粉尘S4-4和废活性炭S4-5；纯水制备和冷却塔循环冷却产生的纯水制备和循环冷却浓水W1以及员工生活产生的生活污水W2和生活垃圾S4-6。

3.3项目主要产污环节

项目具体产污情况见下表。

表3.3-1  项目产污情况一览表

| 类型 | 生产车间 | 污染工序 | 污染因素名称 | 编号 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | 纯水制备和循环冷却 | 纯水制备和循环冷却浓水 | W1 | COD、SS |
|  | / | 员工生活 | 生活污水 | W2 | pH、COD、SS、TP、NH3-N |
| 废气 | 4#车间 | 煅烧 | 煅烧废气 | G1-1 | 氨 |
|  |  |  |  | G1-2 | 颗粒物 |
|  |  | 过筛合批 | 过筛合批废气 | G1-3 | 颗粒物 |
|  |  | 配料 | 配料废气 | G1-4 | 颗粒物 |
|  |  | 还原 | 还原废气 | G1-5 | 颗粒物 |
|  |  | 过筛合批 | 过筛合批废气 | G1-6 | 颗粒物 |
|  |  | 配炭 | 配炭废气 | G1-7 | 颗粒物 |
|  |  | 碳化 | 碳化废气 | G1-8 | 颗粒物 |
|  |  | 球墨 | 球磨废气 | G1-9 | 颗粒物 |
|  |  | 过筛合批 | 过筛合批废气 | G1-10 | 颗粒物 |
|  | 3#车间 | 配料 | 配料废气 | G2-1 | 颗粒物 |
|  |  | 球磨 | 球磨废气 | G2-2 | 颗粒物、NMHC |
|  |  | 喷雾干燥 | 有机废气 | G2-3 | NMHC |
|  | 2#车间 | 离子喷涂 | 喷涂废气 | G2-4 | 颗粒物 |
|  |  | 脱蜡烧结 | 有机废气 | G2-5 | NMHC |
|  | 3#车间 | 配料 | 配料废气 | G3-1 | 颗粒物 |
|  |  | 球磨 | 球磨废气 | G3-2 | 颗粒物、NMHC |
|  |  | 喷雾干燥 | 有机废气 | G3-3 | NMHC |
|  | 1#车间 | 刷涂层 | 喷涂废气 | G3-4 | NMHC |
|  |  | 脱蜡烧结 | 有机废气 | G3-5 | NMHC |
|  |  | 喷砂 | 喷砂废气 | G3-6 | 颗粒物 |
| 固体废物 | / | 检验 | / | S1-1 | 次品 |
|  |  | 软坯整形、切断 | / | S2-1 | 废边角料 |
|  |  | 脱蜡烧结 | / | S2-2 | 废石蜡 |
|  |  | 切断、精磨 | / | S2-3 | 废磨削液 |
|  |  | 检验 | / | S2-4 | 次品 |
|  |  | 包装 | / | S2-5 | 废包装材料 |
|  |  | 软坯整形、切断 | / | S3-1 | 废边角料 |
|  |  | 脱蜡烧结 | / | S3-2 | 废石蜡 |
|  |  | 切断、精磨 | / | S3-3 | 废磨削液 |
|  |  | 检验 | / | S3-4 | 次品 |
|  |  | 包装 | / | S3-5 | 废包装材料 |
|  |  | 设备维护 | / | S4-1 | 废液压油 |
|  |  | 油料使用 | / | S4-2 | 废包装桶 |
|  |  | 氢气回收 | / | S4-3 | 氢气回收污泥 |
|  |  | 废气处理 | / | S4-4 | 废活性炭 |
|  |  | 废气处理 | / | S4-5 | 收集的粉尘 |
|  |  | 员工生活 | / | S4-6 | 生活垃圾 |

## 3.4项目主要生产设备

本项目主要设备见下表。

表3.4-1   本项目超细碳化钨粉末主要生产设备表

| 岗位 | 设备名称 | 设备型号 | 日作业时间 | 生产能力 （吨/天.台） | 年工作时间（天） | 设备数量（台） | 年产能（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煅烧 | 回转炉 | 408 | 24H | 3.5 | 330 | 4 | 4620 | 蓝钨3677.65 |
|  | 合批器 | 5吨 | 24H | 5 | 330 | 2 | 3300 |  |
|  | 合批器 | 1吨 | 24H | 3 | 330 | 1 | 990 |  |
| 还原 | 还原炉 | 十五管 | 24H | 2 | 330 | 6 | 3960 | 钨粉2908.51 |
|  | 过筛机 | --- | 24H | 1.2 | 330 | 8 | 3168 |  |
|  | 合批器 | 2吨 | 24H | 3 | 330 | 4 | 3960 |  |
| 配炭 | 搅拌器 | 500kg | 24H | 2.5 | 330 | 4 | 3300 | 钨粉与炭黑共3089.49 |
|  | 合批器 | 1吨 | 24H | 3 | 330 | 4 | 3960 |  |
| 碳化 | 碳管炉 | --- | 24H | 0.6 | 330 | 18 | 3564 | 碳化钨粉3087.03 |
|  | 球磨机 | --- | 24H | 1.2 | 330 | 8 | 3168 |  |
|  | 过筛机 | --- | 24H | 1.2 | 330 | 8 | 3168 |  |
|  | 气流粉碎机 | ---- | 24H | 2 | 330 | 4 | 2640 |  |
|  | 合批器 | 2吨 | 24H | 3 | 330 | 4 | 3960 |  |

表3.4-2   本项目超细硬质合金棒材主要生产设备表

| 岗位 | 设备名称 | 设备型号 | 每日作业时间 | 生产能力 （吨/天.台） | 年工作时间（天） | 设备数量（台） | 年产能（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混粉 | 球磨机 | 600L | 24H | 0.2 | 330 | 46 | 3036 | 备案产能2000t/a |
|  | 喷雾塔 | AK | 24H | 1.2 | 330 | 6 | 2376 |  |
| 挤压 | 滚料桶 | 自制 | 24H | 1.5 | 330 | 5 | 2475 |  |
|  | 挤压机 | 250t | 24H | 0.6 | 330 | 2 | 396 |  |
|  | 挤压机 | 150t | 24H | 0.5 | 330 | 1 | 165 |  |
|  | 挤压机 | 120t | 24H | 0.5 | 330 | 1 | 165 |  |
|  | 自动压机 | 20t | 24H | 0.5 | 330 | 5 | 825 |  |
|  | 自动压机 | 60t | 24H | 0.5 | 330 | 3 | 495 |  |
| 烧结 | 干燥炉 | / | 24H | 0.9 | 330 | 8 | 2376 |  |
|  | 整形机 | 自制 | 24H | 2 | 330 | 4 | 2640 |  |
|  | 烧结炉 | / | 24H | 0.9 | 330 | 8 | 2376 |  |
| 后加工 | 切断机 | 各种 | 24H | 0.2 | 330 | 33 | 2178 |  |
|  | 无心磨 | 各种 | 24H | 0.15 | 330 | 54 | 2673 |  |
| 离子喷涂 | 离子喷涂系统 | FH-100FH-80 | 5 H | / | / | / | / |  |

表3.4-3   本项目金属陶瓷材料主要生产设备表

| 岗位 | 设备名称 | 设备型号 | 每日作业时间 | 生产能力（吨/天.台） | 年工作时间（天） | 设备数量（台） | 年产能（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混粉 | 球磨机 | 300L | 24H | 0.1 | 330 | 6 | 198 | 备案产能200t/a |
|  | 球磨机 | 50L | 24H | 0.05 | 330 | 4 | 66 |  |
|  | 喷雾塔 | BP-20 | 24H | 0.5 | 330 | 2 | 330 |  |
| 挤压 | 滚料桶 | 自制 | 24H | 1.5 | 330 | 1 | 495 |  |
|  | 自动压机 | S-20A | 24H | 0.1 | 330 | 10 | 330 |  |
| 烧结 | 整形机 | 自制 | 24H | 2 | 330 | 1 | 660 |  |
|  | 烧结炉 | PVS30*30*120 | 24H | 0.3 | 330 | 5 | 495 |  |
| 后加工 | 开槽机 | / | 24H | 0.1 | 330 | 8 | 264 |  |
|  | 无心磨 | 500Y | 24H | 0.04 | 330 | 17 | 225 |  |
| 喷砂 | 喷砂机 | WF-4W | 24H | 0.2 | 330 | 5 | 330 |  |

设备和规模匹配情况：

根据表3.4-1、3.4-2、3.4-3可知，本项目设备与年产3000t/a碳化钨、2000吨硬质合金棒材、200t/a金属陶瓷材料相匹配。

## 3.5项目主要原辅材料及能源消耗情况

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3.5-1。

表3.5-1  主要原辅材料及能源消耗量

| 产品 | 名称 | 状态 | 规格及成分 | 年消耗量（t/a） | 储存规模 | 最大贮存量（t） | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳化钨 | 仲钨酸铵 (APT) | 固/粉状 | 88.5% | 4140 | 25kg/桶 | 300 | 原料库 |
|  | 炭黑 | 固/粉状 | 98.2% | 189 | 25kg/桶 | 24 | 原料库 |
|  | 氢气 | 气态 | 99.99% | 144 | 管道 | 1.104 | 供氢站 |
|  | R410A | 液态 | / | 1.0 | 10kg/瓶 | / | / |
|  | 石墨板 | 固 | / | 3300件 | 20件/箱 | 100件 | 原料库 |
|  | 石墨舟皿 | 固 | / | 3200套 | 10套/箱 | 100套 | 原料库 |
| 硬质合金棒材 | 超细碳化钨 | 固/粉状 | 99.98% | 1890 | 25kg/桶 | 200 | 成品库 |
|  | 钴 | 固/粉状 | 99.5% | 210 | 25kg/桶 | 20 | 原料库 |
|  | 乙醇 | 液态 | 99.8%无水酒 精（国标） | 100 | 5t/罐装 | 20 | 3#厂房 |
|  | 石蜡 | 固态 | / | 80 | 50kg/箱 | 4 | 原料库 |
|  | 磨削液 | 液态 | / | 40 | 25kg/桶 | 4 | 化学品库 |
|  | 抗磨液压油 | 液态 | / | 15 | 25kg/桶 | 2 | 化学品库 |
|  | 氧化锆 | 固/粉状 | / | 100 | 25kg/袋 | 10 | 原料库 |
|  | 石墨板 | 固态 | / | 2000件 | 20件/箱 | 100件 | 原料库 |
|  | 包装材料 | 固 | / | 10 | / | 1 | 原料库 |
|  | 氩气 | 气态 | 99% | 8万m3 | 10m3/瓶 | 20m3 | 2#厂房 |
|  | 氮气 | 气态 | 99% | 30万m3 | 30m3/罐 | 60m3 | 3#厂房 |
| 金属陶瓷材料 | 超细碳化钨 | 固/粉状 | 99.98% | 75 | 25kg/桶 | 2 | 原料库 |
|  | 镍 | 固/粉状 | 99.90% | 10 | 25kg/桶 | 1 | 原料库 |
|  | 钴 | 固/粉状 | 99.50% | 10 | 25kg/桶 | 1 | 原料库 |
|  | 碳氮化钛 | 固/粉状 | 99.30% | 85 | 25kg/桶 | 2 | 原料库 |
|  | 碳化钽铌 | 固/粉状 | 99.60% | 5 | 25kg/桶 | 0.5 | 原料库 |
|  | 碳化钼 | 固/粉状 | 99.30% | 5 | 25kg/桶 | 0.5 | 原料库 |
|  | 碳化铌 | 固/粉状 | 99.50% | 20 | 25kg/桶 | 1 | 原料库 |
|  | 乙醇 | 液态 | / | 20 | 5t/罐装 | 10 | 3#厂房 |
|  | 石蜡 | 固态 | / | 8 | 50kg/箱 | 0.5 | 原料库 |
|  | 氧化铝 | 固/粉状 | / | 1.5 | 25kg/袋 | 0.5 | 原料库 |
|  | 红刚玉砂 | 固态 | / | 5 | 25kg/袋 | 1 | 原料库 |
|  | 石墨板 | 固态 | / | 1000件 | 20件/箱 | 100件 | 原料库 |
|  | 磨削液 | 液态 | / | 5 | 25kg/桶 | 0.5 | 化学品库 |
|  | 抗磨液压油 | 液态 | / | 3 | 25kg/桶 | 0.5 | 化学品库 |
|  | 包装材料 | 固 | / | 2 | / | 0.5 | 原料库 |
|  | 氩气 | 气态 | 99% | 12万m3 | 10m3/瓶 | 30m3 | 1#厂房 |
|  | 氮气 | 气态 | 99% | 3万m3 | 30m3/罐 | 60m3 | 3#厂房 |
|  | 氢气 | 气态 | 99.99% | 4 | 管道 | 1.104 | 供氢站 |
| 能源 | 水 |  |  | 27132m3/a |  |  |  |
|  | 电 |  |  | 3050万kWh |  |  |  |

项目采购的原料APT(仲钨酸铵)质量符合 GB/T10116-2007《仲钨酸铵》要求，产品级别主要是 APT-0 级，WO3含量不小于88.5%，外观为白色结晶。规格详见表3.5-2。

表 3.5-2 原料仲钨酸铵规格（GB/T10116-2007） 单位：%

| 牌号 |  |  | ATP-0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分/ % | WO3含量不小于 |  | 88.5 |  |  |  |  |
|  | 杂质含量不大于 | Sn | 0.00005 | S | 0.0008 | Ci | 0.0004 |
|  |  | Cu | 0.00005 | Mo | 0.0008 | Co | 0.0004 |
|  |  | Bi | 0.00005 | As | 0.0008 | Al | 0.0004 |
|  |  | P | 0.0005 | Si | 0.0006 | Sb | 0.0003 |
|  |  | Ca | 0.0006 | Mn | 0.0002 | V | 0.0004 |
|  |  | Pb | 0.00005 | Fe | 0.0006 | Ni | 0.0004 |
|  |  | Ti | 0.0004 | Mg | 0.0004 | Cd | 0.0001 |
|  |  | Na | 0.0003 | K | 0.0005 | / | / |

项目采购碳黑、钴、镍、碳氮化钛、碳化钼、碳化钽铌、碳化铌质量规格见表3.5-3~3.5.9。

表 3.5-3 项目采购碳黑质量一览表   单位：%

| 元素 | C | 灰分 | 水份 | S | Fe | 挥发物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | ≥98.2 | ≤0.05 | ≤0.20 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤1.5 |

表 3.5-4 项目采购钴粉质量一览表   单位：%

| 元素 | Co | O2 | C | S | Si | Ni | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | ≥99.5 | ≤0.4 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.01 |
| 元素 | Mn | Mg | Ca | Cu | Zn | Na | / |
| 含量% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | / |

表 3.5-5 项目采购镍质量一览表   单位：%

| 元素 | Ni | Fe | Cu | Si | As | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | ≥99.9 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 元素 | S | Sn | Bi | Sb | Zn | Mg |
| 含量% | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.001 |
| 元素 | Pb | Cd | Cr | Hg | C | / |
| 含量% | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | / |

表 3.5-6 项目采购碳氮化钛质量一览表   单位：%

| 元素 | TiCN | Ti | C | N | Fe | O | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | ≥99.3 | ≥78.2 | ≥9.2 | ≥11.9 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤0.07 |
| 元素 | Na | Si | Ca | Nb | S | Al | P |
| 含量% | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |

表 3.5-7 项目采购碳化钼质量一览表   单位：%

| 元素 | MoC | Mo | C | Fe | O | Si | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | ≥99.3 | ≥93.6 | ≥5.7 | ≤0.003 | ≤0.5 | ≤0.003 | ≤0.003 |
| 元素 | N | Al | Ti | Na | S | / | / |
| 含量% | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.001 | ≤0.001 | / | / |

表 3.5-8 项目采购碳化钽铌质量一览表   单位：%

| 元素 | TaNbC | Ta | C | Nb | O | Fe | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | ≥99.6 | ≥75.3 | ≥7.0 | ≥17.2 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤0.002 |
| 元素 | Mo | Cr | Ni | N | K | Si | Mn |
| 含量% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.2 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.001 |
| 元素 | S | / | / | / | / | / | / |
| 含量% | ≤0.003 | / | / | / | / | / | / |

表 3.5-9 项目采购碳化铌质量一览表   单位：%

| 元素 | NbC | Nb | C | Fe | O | Si | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | ≥99.5 | ≥88.8 | ≥10.7 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.03 |
| 元素 | N | Ti | Na | Ta | Co | Mo | Mn |
| 含量% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.003 | ≤0.2 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 |

本项目原辅材料理化性质表如下所示：

表 3.5-10  主要原辅料理化性质一览表

| 物料名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仲钨酸铵 (APT) | 仲钨酸铵又称偏钨酸铵，它是无机化工产品，其分子式为，分子量为3134。白色结晶，溶于水，不溶于醇。密度2.3，熔点 >300℃，用作制造其他钨化合物及金属钨的原料，将仲钨酸铵加热至220-280℃失去部分氨和结晶水，可转化为偏钨酸铵AMT，加热至600℃以上失去全部氨和结晶水，彻底转化为三氧化钨。本品不燃，非爆炸物。 | / | 无资料 |
| 炭黑 | 碳黑(carbon black)，又名炭黑，是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，范围从10~3000m2/g，是含碳物质(煤、天然气、重油、燃料油等)在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。比重1.8-2.1。 | / | 无资料 |
| 碳化钨 | 碳化钨是一种由钨和碳组成的具有六方结构的黑灰色晶体，有金属光泽，硬度与金刚石相近，为电、热的良好导体。因其具有高硬度、高耐磨性、高熔点等特性，故作为硬质合金广泛应用于切削工具、电子工业的微型钻头、精密模具及医学器械Chemicalbook等领域。碳化钨的化学性质稳定，不溶于水、盐酸和硫酸，易溶于硝酸-氢氟酸的混合酸中。纯的碳化钨易碎，若掺入少量钛、钴等金属，就能减少脆性。用作钢材切割工具的碳化钨，常加入碳化钛、碳化钽或它们的混合物，以提高抗爆能力。分子量：195.85，化学式：WC，熔点：2870°C，沸点：6000°C，密度：15.63g/cm³，外观：黑色六方晶体，有金属光泽；水溶性：不溶于水，CAS登录号：12070-12-1 | / | 无资料 |
| 钴 | 银白色铁磁性金属，表面呈银白略带淡粉色，在周期表中位于第4周期、第Ⅷ族，原子序数27，原子量58.9332，密排六方晶体，常见化合价为+2、+3。 钴是具有光泽的钢灰色金属，比较硬而脆，有铁磁性，加热到1150℃时磁性消失。钴的化合价为+2价和+3价。在常温下不和水作用，在潮湿的空气中也很稳定。在空气中加热至300℃以上时氧化生成CoO，在白热时燃烧成Co3O4。氢还原法制成的细金属钴粉在空气中能自燃生成氧化钴。钴是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料。熔点：1495℃，沸点：2870℃，密度：8.9g/cm³，分子量：58.93；CAS登录号：231-158-0 | / | 无资料 |
| 镍 | 镍外观为银白色坚硬金属；熔点：1453℃；沸点：2732℃；相对密度（水=1）：8.90；分子式：Ni；分子量：58.70；饱和蒸气压：0.13kPa；不溶于浓硝酸，溶于稀硝酸。用于电子管材料、加氢催化剂及镍盐制造 | / | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 碳氮化钛 | 碳氮化钛熔点：>350℃；密度：5.08；广泛用于切削刀具、粉末冶金及金属陶瓷制品 | / | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 碳化钼 | 化学式为MoC，分子量为107.95，碳化钼为灰色六方晶体。具有较高熔点和硬度、良好热稳定性和机械稳定性和很好抗腐蚀性等特点。熔点为2692℃。不溶于水和碱液，微溶于硝酸、硫酸和氢氟酸 | / | 无资料 |
| 碳化铌 | 碳化铌为绿色立方结晶，有金属光泽，属氯化钠型立方晶系。相对密度8.47，晶格常数a=0.447nm,熔点3500℃。显微硬度>23.5 Gpa(>2400 kg/mm2)。热膨胀系数6.65×10^(-6)/K，热导率14 w/(m·K)，生成热-140.7 kJ/mol，比热容36.8 J/(mol·K)，电阻率35μΩ·cm。不溶于冷热盐酸、硫酸、硝酸，溶于热的氢氟酸和硝酸的混合溶液。在1000~1100℃下稳定，在1100℃以上则迅速氧化成五氧化铌。碳化铌易熔于碳化钛、碳化锆、碳化钨等化合物中，并一起生成类质同晶固溶混合物。熔点：3500℃，密度：7.6g/cm³(25℃) | / | 无资料 |
| 氧化锆 | 白色重质无定形粉末。无臭。无味。溶于2份硫酸和1份水的混合液中，微溶于盐酸和硝酸，慢溶于氢氟酸，几乎不溶于水。有刺激性。相对密度5.85。熔点 2680 ℃。沸点4300 ℃。硬度次于金刚石。分子结构：低温时为单斜晶系，在1100℃以上形成四方晶型，在1900℃以上形成立方晶型。 | / | 无资料 |
| 红刚玉砂 | 红刚玉颜色紫红色，硬度较强，。红刚玉的成分主要为α－氧化铝,也叫铬刚玉，红宝石。显微硬度可2200-2300Kg/mm2。韧性比白刚玉高，比棕刚玉稍低。 | / | 无资料 |
| 氧化铝 | 氧化铝外观为白色粉末；熔点：2010-2050；沸点：2980℃；相对密度（水=1）：3.97-4.0；分子式：Al2O3；分子量：101.96；不溶于水，微溶于无机酸、碱液。用于制镶牙水泥、瓷器、油漆的填料、煤染剂、金属铝等 | / | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 乙醇 | 无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），密度比水小，能跟水以任意比互溶（一般不能做萃取剂）。是一种重要的溶剂，能溶解多种有机物和无机物。液体密度是0.789g/cm3(20C°) ，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。化学式：C2H6O，CAS登录号：64-17-5 | 极易燃 | 急性毒性：LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入) |
| 石蜡 | 白色固体，燃点：＞300℃，相对密度（水=1）：0.82，闪点：＞190℃。不溶于水，常温不易溶于任何有机溶剂，热溶于乙醇、丙醇、苯类及其他有机溶剂。石蜡是矿物蜡的一种，也是石蜡油的一种；它是从原油蒸馏所得的润滑油 馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经溶剂脱油、精制而得的片状或针状结晶。又称晶形蜡，碳原子数约为 18~30 的烃类混合物，主要组分为直链烷烃(约为 80%~95%)，还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃(两者 合计含量 20%，熔点(℃)47~64，沸点(℃) >230，凝点(凝点℃) -20~12，苯胺点 (℃) 80~112，酸值(mgkOH/g) 1.45~1.52。本项目使用的石蜡主要作为成型剂。 | / | 无资料 |
| 磨削液 | 磨削液含2-氨基-2-甲基-1-丙醇 -中和的、2-氨基-2-甲基-1-丙醇、1H-苯并三唑钠、3,5,5-三甲基己酸 -中和的、水等物质。外观为澄清至淡黄色透明液体，相对密度（水=1）：1.035。 | / | 无资料 |
| 抗磨液压油 | 抗磨液压油主要成分为石蜡矿物基础油 80%、添加剂 20%。外观性状：浅黄色至褐色液体；运动粘度：41.4~50.6（40℃）；粘度指数：不低于 90；闪点（℃）：不低于 170；凝点（℃）：不高于-10；相对密度：1.11g/cm3 主要用途：用于重负荷、中压、高压的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵等液压泵。 | / | 无资料 |
| R410A | R410A替换在主要国际市场的全球趋势及展望的使用状况和进入国际市场的动态物理性质资料 R410A，是一种混合制冷剂，它是由R32（二氟甲烷）和R125（五氟乙烷）组成的混合物，其优点在于可以根据具体的使用要求，对各种性质，如易燃性、容量、排气温度和效能加以考虑，量身合成一种制冷剂。R410A外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-51.6℃，凝固点-155℃。 | 不可燃 | 毒性极低 |
| 氩气 | 项目使用纯氩，指浓度大于等于 99%的氩气。分子量 39.95，无色无臭的惰性气体； 蒸汽压 202.64kPa（-179℃）；熔点-189.2℃；沸点-185.7℃；溶解性：微溶于水；密度： 相对密度（水=1）1.40（-186℃）；相对密度（空气=1）1.38；稳定性：稳定；危险标 记 5（不燃气体）。本项目氩气作为烧结过程中的保护气体。 | / | 无资料 |
| 氢气 | 无色、无臭、可燃气体。它是已知的最轻气体。熔点-259ºC，沸点-253ºC，密度0.08342kg/m3，相对分子质量2.0157 | 极端易燃 | 无资料 |
| 氮气 | 氮气外观为无色无臭气体；熔点：-209.8℃；沸点：-195.6℃；相对密度（水=1）：0.81；相对蒸汽密度（空气=1）：0.97；分子式：N2；分子量：28.01；饱和蒸汽压：1026.42kPa；临界温度：-147℃；临界压力：3.40MPa；微溶于水、乙醇；用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂 | / | 无资料 |

## 3.6项目物料平衡、水平衡

### 3.6.1 超细碳化钨粉平衡

本项目仲钨酸铵使用量约为4140t/a，按照完全煅烧计算，仲钨酸铵煅烧时物料转换情况如下：

反应式：5(NH4)2 O-12WO3-5H2O →12WO3+10NH3↑+10H2O↑

名  称：      仲钨酸铵         氧化钨    氨     水

分子量：        3134            2784    170     180

反应量（t）：      4140.00          3677.65  224.57  237.78

煅烧产生的氨气、水蒸气与颗粒物一同排出，生产的蓝钨进入过筛合批工序，过筛、合拼、配料、还原等工序散落在地面的颗粒物约为0.89，产生的粉尘约为9.51t/a；约有3667.25t/a蓝钨进入还原工序，还原过程氢气过量，蓝钨按照完全还原计算，蓝钨还原物料转换情况如下：

反应式：    WO3   +   3H2   =   W   +   3H2O

名  称：   氧化钨       氢       钨         水

分子量：     232         6       184        54

反应量（t）：3667.25     94.84    2908.51    663.90

还原产生的水蒸气同颗粒物一同排出，生产的钨进入过筛、合批工序，经过过筛、合批后得到钨粉。还原、过筛、合批工序散落地面的颗粒物约0.65t/a，还原、还原后过筛合批等工序产生的粉尘约为7.14t/a，氢气带出的粉尘约0.23t/a，因此进入到配炭工序的钨粉约为2900.49t/a。

配炭等工序散落地面的颗粒物约为0.26t/a，产生粉尘约为2.20t/a，散落在地面的颗粒物和粉尘主要为钨粉，约有2898.03t/a的钨粉与炭黑一起生成碳化钨，钨粉按照全部转换成碳化钨计算，碳化过程物料转换情况如下：

反应式：       C    +   W    =    WC

名  称：      炭黑      钨粉       碳化钨

分子量：       12       184         196

反应量（t）： 189.00    2898.03     3087.03

碳化过程通入氢气，主要为防止碳化钨被氧化，将空气中氧气去除，不参与碳化反应，物料平衡不考虑碳化工序耗氢气量。碳化完成后，碳化钨进入气流分散、过筛、合批等工序，此过程地面散落的颗粒物约为0.62t/a；配炭、碳化、球墨、过筛、合批等工序产生的粉尘约为12.60t/a；检验工序产生的次品约为73.81t/a。最终碳化钨粉产量约为3000t/a。平衡图如下：

仲钨酸铵（APT）4140

蓝钨（BTO）3667.25

钨粉2900.49

过筛、合批

煅烧

还原炉

氢气94.80

碳化钨块

碳化

配炭

过筛、合批

球墨

过筛、合批

炭黑189

超细碳化钨粉3000

氨气224.57，水237.78

水663.90

配料

检验

粉尘9.51、地面散落物料0.89

粉尘12.60、地面散落物料0.62

粉尘7.14、地面散落物料0.65

粉尘2.20、地面散落物料0.26

次品73.81

污泥0.23

图 3.6.1-1  超细碳化钨粉平衡图（t/a）

### 3.6.2 硬质合金棒材平衡

本项目硬质合金棒材碳化钨粉和估粉的使用量分别为1890t/a和210t/a，硬质合金棒材生产物料平衡图如下。

图 3.6.2-2  硬质合金棒材平衡图（t/a）

### 3.6.3 金属陶瓷材料平衡

本项目金属陶瓷材料碳化钨粉、估粉、镍粉、碳氮化钛粉末、碳化钼粉末、碳化钽铌粉末、碳化铌粉末的使用量分别为75t/a、10t/a、10t/a、85t/a、5t/a、5t/a和20t/a，共计210t/a，金属陶瓷材料生产物料平衡图如下。

图 3.6.3-3  金属陶瓷材料平衡图（t/a）

### 3.6.4 水量平衡

用水情况：

（1）循环冷却用水：项目煅烧、还原、脱蜡烧结等工序都需用冷却水间接冷却，经建设单位提供资料，冷却水总循环量为100m3/h，循环冷却水的补充量按循环量的2%计，为48m3/d（15840m3/a）。其中33.6m3/d（11088m3/a）挥发，浓缩废水排水量约为14.4m3/d（4752m3/a），其中6.8m3/d（2243m3/a）回用于绿化用水，其他作为清下水外排；

（2）纯水制备用水：项目使用纯水的工序主要为磨削液用水、硬质合金棒材和金属陶瓷材料生产的搅拌工序用水，纯水制备采用 RO 反渗透制备纯水。项目磨削液用水量855m3/a，硬质合金棒材和金属陶瓷材料生产用水量为88m3/a，项目总纯水制备用水量为2.9m3/d（943m3/a），纯水制备过程中浓盐水产生量以 40%计，则纯水制备废水产生量 1.9m3/d（629m3/a），需用自来水量为4.8m3/d（1572m3/a），纯水制备废水水质简单，较为清洁，为清净下水，排放开发区污水管网；

（3）氢气回收喷淋水：项目碳化钨粉生产车间还原工序氢气回收采用水喷淋方式去处粉尘。根据设计资料，水喷淋流量为 12.5m3/h，即 300m3/d。喷淋水的补水量约为循环量的1%，约为3.0 m3/d（990m3/a），氢气回收喷淋水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

（4）搅拌工序用水：根据企业提供的资料，硬质合金棒材和金属陶瓷材料生产的搅拌工序用水纯水量为88m3/a；

（5）磨削液配比用水：根据企业提供的资料，本项目磨削液配比使用纯水，磨削液和水的配比是1:19，本项目磨削液的用量为45 t/a，则纯水的用量为855 m3/a；

（6）绿化用水：项目绿化面积为6797m2，绿化用水以2.0L/m2计算，2天浇水一次，则绿化用水量为6.8m3/d（2243m3/a），来自循环冷却浓水，水分蒸发或渗透入土地；

（7）生活用水：项目职工定员400人，人均用水量按50L/d计算，项目年工作330天，则项目职工用水量为20m3/d（6600m3/a），损耗率按20%计，生活污水产生量为16m3/d（5280m3/a）。

表3.6.4-1  项目工艺用水量表  单位：m3/d

| 序号 | 用水点名称 | 投入（m3/d） |  |  | 产出（m3/d） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自来水 | 回用水 | 纯水 | 损耗 | 回水 | 入产品 | 入废水 | 入渣液 |
| 1 | 循环冷却用水 | 48.0 | 0 | 0 | 33.6 | 6.8 | 0 | 7.6 | 0 |
| 2 | 纯水制备用水 | 4.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
| 3 | 氢气回收喷淋用水 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 搅拌工序用水 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 磨削液配比用水 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 绿化用水 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 生活用水 | 20.0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 |
| 合计 |  | 75.8 | 6.8 | 2.9 | 53.2 | 6.8 | 0 | 25.5 | 0 |

项目工艺水平衡见下表及下图。

表3.6.4 -2  工艺水平衡表  单位：m3/d

| 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯水 | 2.9 | 回用 | 6.8 |
| 自来水 | 75.8 | 进入废水 | 25.5 |
| 回用水 | 6.8 | 消耗 | 53.2 |
| 85.5 |  | 85.5 |  |

图3.6.4-1  工艺水平衡图单位：m3/d

排水：

本项目废水污染源主要包括纯水制备废水和冷却塔循环浓缩废水、氢气回收喷淋水和生活污水。

（1）清净下水

清净下水包括纯水制备废水和冷却塔循环浓缩废水。

纯水制备废水：项目使用纯水的工序主要为磨削液用水、硬质合金棒材和金属陶瓷材料生产的搅拌工序用水，纯水制备采用 RO 反渗透制备纯水。项目磨削液用水量855m3/a，硬质合金棒材和金属陶瓷材料生产用水量为88m3/a，项目总纯水制备用水量为2.9m3/d（943m3/a），纯水制备过程中浓盐水产生量以 40%计，则纯水制备废水产生量 1.9m3/d（629m3/a），需用自来水量为4.8m3/d（1572m3/a），纯水制备废水水质简单，较为清洁，为清净下水，排放开发区污水管网；

冷却塔循环浓缩废水：项目煅烧、还原、脱蜡烧结等工序都需用冷却水间接冷却，经建设单位提供资料，冷却水总循环量为100m3/h，循环冷却水的补充量按循环量的2%计，为48m3/d（15840m3/a）。其中33.6m3/d（11088m3/a）挥发，浓缩废水排水量约为14.4m3/d（4752m3/a），其中6.8m3/d（2243m3/a）回用于绿化用水，其他作为清下水，排放开发区污水管网；

（2）氢气回收喷淋水

项目碳化钨粉生产车间还原工序废气（主要成分为氢气和少量粉尘）采用水喷淋方式去处粉尘。根据设计资料，水喷淋流量为 12.5m3/h，即 300m3/d。喷淋水的补水量约为循环量的1%，约为3.0 m3/d（990m3/a），喷淋水经沉淀后循环使用，不外排。

（4）生活污水：项目职工定员400人，人均用水量按50L/d计算，项目年工作330天，则项目职工用水量为20m3/d（6600m3/a），损耗率按20%计，生活污水产生量为16m3/d（5280m3/a）。

图3.6.4-2  本项目水平衡图（m3/d）

## 3.7污染源强核算

### 3.7.1废气污染源强核算

本项目大气污染物主要是碳化钨生产煅烧废气（G1-1、G1-2）、过筛合批废气（G1-3）、配料废气（G1-4）、还原废气（G1-5）、过筛合批废气（G1-6）、配炭废气（G1-7）、碳化废气（G1-8）、球磨废气（G1-9）、过筛合批废气（G1-10）；硬质合金棒材生产配料废气（G2-1）、球磨废气（G2-2）、喷雾干燥废气（G2-3）、离子喷涂废气（G2-4）、脱蜡烧结废气（G2-5）；金属陶瓷材料生产配料废气（G3-1）、球磨废气（G3-2）、喷雾干燥废气（G3-3）、刷涂层废气（G3-4）、脱蜡烧结废气（G3-5）、喷砂废气（G3-6）等。

3.7.1.1有组织废气

（1）1#厂房金属陶瓷材料生产过程废气

DA001排气筒：

刷涂层废气（G3-4）:本项目工件烧结前需对工件和石墨盘涂抹一层涂料，防止工件和石墨盘粘结。涂料采用炭黑粉、氧化铝和酒精现场调配，产生少量酒精挥发废气（以非甲烷总烃计），类比《苏州新锐合金工具股份有限公司硬质合金制品扩建项目报告表》中的数据，酒精挥发系数以 10%计算，刷涂层工序酒精用量约为 2.0t/a，则现有刷涂层工艺非甲烷总烃产生量为 0.20t/a。涂料中剩余酒精于烧结炉内焚烧殆尽。

脱蜡烧结废气（G3-5）：当烧结炉的温度加热到一定温度时，工件中的石蜡随氢气一起脱出，经烧结炉自导冷凝回收装置实现回收，回收效率达 98.5%，剩余 1.5%的石蜡有机废气经二级活性炭吸附装置处理。本项目石蜡的总量为 8t/a，其中回收量为7.88t/a，挥发的石蜡废气（以非甲烷总烃计）为 0.12t/a。

本项目为确保脱蜡烧结炉处于真空(充满氢气)状态，升温前采用泵进行边冲氢气边抽出空气，少量挥发废气（以非甲烷总烃计）随空气一起脱出，以无组织形式排放。类比《苏州新锐合金工具股份有限公司硬质合金制品扩建项目报告表》中的数据，石蜡（以非甲烷总烃计）挥发量按原料量 2%计算，则非甲烷总烃产生量为0.08t/a。

本项目刷涂层、脱蜡烧结（包括抽真空）工序产生的废气经密闭收集后，通入二级活性炭吸附装置处理后经 18米高DA001排气筒排放，收集效率为 95%，处理效率为 90%；根据建设单位提供的资料可知，引风机风量设计 为 10000m3/h，年工作时间7920小时。则刷涂层、脱蜡烧结（包括抽真空）工序非甲烷总烃的有组织产生量为0.38t/a，产生速率0.048kg/h，产生浓度4.8mg/m3；排放量为0.038t/a，排速率0.005kg/h，排放浓度0.5mg/m3；无组织产生量为0.02t/a。

DA002排气筒：

喷砂废气（G3-6）：本项目喷砂工序产生少量粉尘，类比《苏州新锐合金工具股份有限公司硬质合金制品扩建项目报告表》中的数据，喷砂工序产生的粉尘约占产品量的 1%，现有项目产品量为 200t/a，则无组织粉尘排放量为 2.0t/a。

本项目喷砂工序产生的废气经密闭收集后，通入布袋除尘装置处理后经 18米高DA002排气筒排放，收集效率为 90%，处理效率为 98%；根据建设单位提供的资料可知，引风机风量设计 为 3000m3/h，年工作时间7920小时。则喷砂工序颗粒物的有组织产生量为1.8t/a，产生速率0.228kg/h，产生浓度76.0mg/m3；排放量为0.036t/a，排速率0.005kg/h，排放浓度1.7mg/m3；无组织产生量为0.20t/a。

（2）2#厂房硬质合金棒材生产过程废气

DA003排气筒：

脱蜡烧结废气（G2-5）：当烧结炉的温度加热到一定温度时，工件中的石蜡随氢气一起脱出，经烧结炉自导冷凝回收装置实现回收，回收效率达 98.5%，剩余 1.5%的石蜡有机废气经烧活性炭吸附处理。本项目石蜡的总量为 80t/a，其中回收量为78.8t/a，挥发的石蜡废气（以非甲烷总烃计）为 1.2t/a。

本项目为确保脱蜡烧结炉处于真空(充满氢气)状态，升温前采用泵进行边冲氩气边抽出空气，少量挥发废气（以非甲烷总烃计）随空气一起脱出，以无组织形式排放。类比《苏州新锐合金工具股份有限公司硬质合金制品扩建项目报告表》中的数据，石蜡（以非甲烷总烃计）挥发量按原料量 2%计算，则非甲烷总烃产生量为0.8t/a。

本项目脱蜡烧结工序产生的废气经密闭收集后，通入二级活性炭吸附装置处理后经 18米高DA003排气筒排放，收集效率为 95%，处理效率为 90%；根据建设单位提供的资料可知，引风机风量设计 为 20000m3/h，年工作时间7920小时。则脱蜡烧结（包括抽真空）工序非甲烷总烃的有组织产生量为4.56t/a，产生速率0.576kg/h，产生浓度28.8mg/m3；排放量为0.456t/a，排速率0.058kg/h，排放浓度2.9mg/m3；无组织产生量为0.24t/a。

DA004排气筒：

离子喷涂（G2-4）：向等离子喷枪中通入氩气和氢气，利用高频电弧放电使气体电离产生等离子弧，其在喷枪内因气体膨胀产生等离子流，使送入等离子流的合金粉末熔融化并加速喷射到工件表面，获得沉积或具有某种特殊功能涂层。堆积过程中会因粉末堆积率差异产生未附着粉尘，并无烟的产生。类比《中国南方航空股份有限公司沈维等离子喷涂配套维修改造项目》，喷涂过程会产生少量粉尘，产生废弃粉尘最大量为原材料消耗量的10%，本项目年消耗原料10t/a，则粉尘产生量为 1.0t/a，

整个喷涂过程在一体式密闭喷涂房内（3m×3m×3m）进行，粉尘由房间内气流带入布袋除尘装置处理，尾气通过18米高DA004排气筒排放，风量5000m3/h，收集效率95%，处理效率98%，年工作日为 330天，按每天工作 5h 计。则喷涂工序颗粒物的有组织产生量为0.95t/a，产生速率0.576kg/h，产生浓度115.2mg/m3；排放量为0.019t/a，排速率0.012kg/h，排放浓度2.4mg/m3；无组织产生量为0.05t/a。

（3）3#厂房硬质合金棒材和金属陶瓷材料生产过程废气

DA005排气筒：

配料废气（G2-1、G3-1）: 本项目配料工序在投料时产生粉尘和放料时产生酒精挥发废气（已非甲烷总烃计）。类比同类型企业，并同时参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010 年修订）中的数据可知，投料过程产物系数为 0.8kg/t原料，本项目原料用量为 2310t/a，则粉尘产生量为 1.848t/a；

球磨间废气（G2-2、G3-2）：本项目球磨工序在投料时产生粉尘和放料时产生酒精挥发废气（已非甲烷总烃计）。类比同类型企业，并同时参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010 年修订）中的数据可知，投料过程产物系数为 0.8kg/t原料，本项目原料用量为2310t/a，则粉尘产生量为 1.848t/a；因球磨工序于密闭状态通过管道向球磨机内添加酒精，且物料以管道形式加入输料桶内，输料桶加盖密封，本项目酒精挥发系数以 1%计算，本项目球磨工序乙醇用量为 264t/a，则非甲烷总烃产生量为 2.640t/a。

喷雾干燥废气：本项目喷雾干燥工序酒精产生蒸汽挥发，喷雾干燥塔自带冷凝回收装置回收酒精循环使用，本项目冷凝酒精的总回收效率为 99.8%，剩余 0.2%微量酒精（以非甲烷总烃计）排放。本项目喷雾干燥工序酒精量为 261.36t/a，则非甲烷总烃排产生量 0.523t/a。

本项目配料、球磨、喷雾干燥工序产生的废气经密闭收集后，通入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后经 18米高DA005排气筒排放，收集效率为 95%，颗粒物处理效率98%，非甲烷总烃处理效率为 90%；根据建设单位提供的资料可知，引风机风量设计 为 30000m3/h，年工作时间7920小时。则配料、球磨、喷雾干燥工序的颗粒物、非甲烷总烃有组织产生量分别为3.511t/a、3.005t/a，产生速率分别为0.433kg/h、0.379kg/h，产生浓度分别为14.4mg/m3、12.6mg/m3；排放量分别为0.070t/a、0.301t/a，排速率分别为0.009kg/h、0.038kg/h，排放浓度分别为0.3mg/m3、1.3mg/m3；无组织产生量分别为0.185t/a、0.158t/a。

（4）4#厂房碳化钨粉生产过程废气

DA006排气筒：

煅烧废气（G1-1）：氮氧化物的产生三个途径：①热力型 NOX：是空气中氮在高温（1400℃以上）下氧化产生；②快速性 NOX：是由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的 CH 自由基和空气中氮气反应生产 HCN 和 N，再进一步与氧气作用以极快的速度生成 NOX；③燃料型 NOX：是燃料中含氮化合物在燃烧中氧化生成的 NOX，成为燃料型 NOX。本项目煅烧炉煅烧温度 600~700℃，烧结废气冷凝后非甲烷总烃燃烧温度 570℃，均没有达到热力型 NOX产生的温度条件，均不会有 NOx 气体产生。

煅烧废气主要来自于 APT 煅烧过程中产生的氨气和少量水蒸气。煅烧过程密闭操作，集气过程中氨气的收集效率约为99 .9%，只有极少量的无组织散逸，由于 APT 的分解产物钨氧化物（WOx）是氨气分解的良好触媒，通过控制反应温度等条件，约 99.8%以上的氨气在氨分解炉内被分解为氮气和氢气，经高效燃烧器充分燃烧后外排，燃烧方式为直接燃烧，氢气直接燃烧生成水，氮气直接排放。根据煅烧分解方程式可计算出，氨气产生量为 224.57t/a。根据建设单位提供的资料可知，引风机风量设计为 10000m3/h，年工作时间7920小时，

煅烧尾气中的氨经过4 台氨分解炉分解燃烧后，燃烧尾气通过 1 根 18m 高DA006排气筒排放。

氨气有组织产生量为224.35t/a，产生速率为28.33kg/h，产生浓度为2833mg/m3；排放量为0.45t/a，其排放速率约为 0.06kg/h，排放浓度为 6.0mg/m3，无组织产生量为0.22t/a。

DA007排气筒：

煅烧废气（G1-2）、过筛合批废气（G1-3）：本项目煅烧、过筛合批工序产生的含粉尘废气，主要污染物为颗粒物，类比《广东翔鹭钨业股份有限公司生产二部 2 号车间扩建 2000t/a 碳化钨项目环境影响报告书》中的源强数据，煅烧、过筛、合批粉尘年产生量约为9.510t/a。

根据建设单位提供的资料，本项目煅烧、过筛合批生产过程中均在密闭情况下操作（收集效率按98%计，风量为10000m3/h，年工作时间7920小时），收集的废气经布袋除尘装置（处理效率98%）处理后通过18m的DA007排气筒排放。

本项目煅烧、过筛合批工序颗粒物有组织产生量为9.320t/a，产生速率1.177kg/h，产生浓度117.7mg/m3；排放量为0.186t/a，排速率0.023kg/h，排放浓度2.3mg/m3；无组织产生量为0.19t/a。

DA008排气筒：

配料废气（G1-4）、还原废气（G1-5）、过筛合批废气（G1-6）：本项目配料、还原、过筛合批工序产生的含粉尘废气，主要污染物为颗粒物，类比《广东翔鹭钨业股份有限公司生产二部 2 号车间扩建 2000t/a 碳化钨项目环境影响报告书》中的源强数据，煅烧、过筛、合批粉尘年产生量约为7.140t/a。

根据建设单位提供的资料，本项目配料、还原、过筛合批生产过程中均在密闭情况下操作（收集效率按98%计，风量为10000m3/h，年工作时间7920小时），收集的废气经布袋除尘装置（处理效率98%）处理后通过18m的DA008排气筒排放。

本项目配料、还原、过筛合批工序颗粒物有组织产生量为6.997t/a，产生速率0.883kg/h，产生浓度88.3mg/m3；排放量为0.140t/a，排速率0.018kg/h，排放浓度1.8mg/m3；无组织产生量为0.19t/a。

DA009排气筒：

配炭废气（G1-7）、碳化废气（G1-8）、球磨废气（G1-9）、过筛合批废气（G1-10）：本项目配炭、碳化、球磨、过筛合批工序产生的含粉尘废气，主要污染物为颗粒物，类比《广东翔鹭钨业股份有限公司生产二部 2 号车间扩建 2000t/a 碳化钨项目环境影响报告书》中的源强数据，煅烧、过筛、合批粉尘年产生量约为14.80t/a。

根据建设单位提供的资料，本项目煅烧、过筛、合批生产过程中均在密闭情况下操作（收集效率按98%计，风量为20000m3/h，年工作时间7920小时），收集的废气经布袋除尘装置（处理效率98%）处理后通过18m的DA009排气筒排放。

本项目煅烧、过筛、合批工序颗粒物有组织产生量为14.504t/a，产生速率1.831kg/h，产生浓度92.6mg/m3；排放量为0.290t/a，排速率0.037kg/h，排放浓度1.2mg/m3；无组织产生量为0.296t/a。

3.7.1.2无组织废气

根据工程分析及企业提供的资料可知，本项目无组织废气主要为1#厂房、2#厂房废气在收集过程中未被收集的部分。

1#厂房无组织废气为未被收集的颗粒物、NMHC， 根据前述分析计算结果，则颗粒物、NMHC无组织废气排放量分别为0.20t/a、0.02t/a，项目年工作时数为7920h。

2#厂房无组织废气为未被收集的颗粒物、NMHC，根据前述分析计算结果，则颗粒物、NMHC无组织废气排放量分别为0.05t/a、0. 24t/a，项目年工作时数为7920h。

3#厂房无组织废气为未被收集的颗粒物、NMHC， 根据前述分析计算结果，则颗粒物、NMHC无组织废气排放量分别为0.185t/a、0.158t/a，项目年工作时数为7920h。

4#厂房无组织废气为未被收集的颗粒物、氨，根据前述分析计算结果，则颗粒物、氨无组织废气排放量分别为0.676t/a、0.22t/a，项目年工作时数为7920h。

本项目无组织废气产生及排放情况如下：

表3.7.1-1  项目无组织废气排放情况表

| 排放情况 |  |  |  | 排放时间（h/a） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 排放点 | 排放速率（kg/h） | 排放量 （t/a） |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 1#厂房 | 0.025 | 0.20 | 7920 | 104 | 60 | 14.3 |
| NMHC |  | 0.003 | 0.02 |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 2#厂房 | 0.006 | 0.05 | 7920 | 104 | 60 | 14.3 |
| NMHC |  | 0.030 | 0.24 |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 3#厂房 | 0.023 | 0.185 | 7920 | 104 | 72 | 14.3 |
| NMHC |  | 0.020 | 0.158 |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 4#厂房 | 0.085 | 0.676 | 7920 | 104 | 36 | 14.3 |
| 氨 |  | 0.028 | 0.22 |  |  |  |  |

表 3.7.1-2  正常工况项目废气污染物产生及排放情况一览表

| 所在 位置 | 废气编号 | 污染 物名称 | 废气 量m3/h | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 去除 率% | 排放状况 |  |  | 排放参数 |  |  | 排放标准 |  | 排放 时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放高度m | 出口内径 m | 出口温度 ℃ | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 1#厂房 | G3-4、G3-5 | NMHC | 10000 | 4.8 | 0.048 | 0.38 | 二级活性炭 | 90 | 0.5 | 0.005 | 0.038 | 18（DA001） | 0.6 | 25 | 70 | 3.0 | 7920 |
|  | G3-6 | 颗粒物 | 3000 | 76.0 | 0.228 | 1.80 | 布袋除尘 | 98 | 1.7 | 0.005 | 0.036 | 18（DA002） | 0.3 | 25 | 30 | 1.5 | 7920 |
| 2#厂房 | G2-5 | NMHC | 20000 | 28.8 | 0.576 | 4.56 | 二级活性炭 | 90 | 2.9 | 0.058 | 0.456 | 18（DA003） | 0.8 | 25 | 70 | 3.0 | 7920 |
|  | G2-4 | 颗粒物 | 5000 | 115.2 | 0.576 | 0.95 | 布袋除尘 | 98 | 2.4 | 0.012 | 0.019 | 18（DA004） | 0.4 | 25 | 30 | 1.5 | 1650 |
| 3#厂房 | G2-1、G2-2、G2-3、G3-1、G3-2、G3-3 | NMHC | 30000 | 12.6 | 0.379 | 3.005 | 二级活性炭 | 90 | 1.3 | 0.038 | 0.301 | 18（DA005） | 1.0 | 25 | 70 | 3.0 | 7920 |
|  |  | 颗粒物 |  | 14.4 | 0.433 | 3.511 | 布袋除尘 | 98 | 0.3 | 0.009 | 0.070 |  |  |  | 30 | 1.5 |  |
| 4#厂房 | G1-1 | 氨 | 10000 | 2833 | 28.33 | 224.57 | 氨分解+燃烧 | 99 | 6.0 | 0.06 | 0.45 | 18（DA006） | 0.6 | 70 | / | 7.0 | 7920 |
|  | G1-2、G1-3 | 颗粒物 | 10000 | 117.7 | 1.177 | 9.320 | 布袋除尘 | 98 | 2.3 | 0.023 | 0.186 | 18（DA007） | 0.6 | 25 | 30 | 1.5 | 7920 |
|  | G1-4、G1-5、G1-6、 | 颗粒物 | 10000 | 88.3 | 0.883 | 6.997 | 布袋除尘 | 98 | 1.8 | 0.018 | 0.140 | 18（DA008） | 0.6 | 25 | 30 | 1.5 | 7920 |
|  | G1-7、G1-8、G1-9、G1-10 | 颗粒物 | 20000 | 92.6 | 1.831 | 14.504 | 布袋除尘 | 98 | 1.2 | 0.037 | 0.290 | 18（DA009） | 0.8 | 25 | 15 | 0.36 | 7920 |

表 3.7.1-3  非正常工况项目废气污染物产生及排放情况一览表

| 污染 物名称 | 废气 量m3/h | 治理 措施 | 去除 率% | 排放状况 |  | 排放参数 |  |  | 排放标准 |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放高度m | 出口内径 m | 出口温度 ℃ | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h |  |
| NMHC | 10000 | 二级活性炭 | 0 | 4.8 | 0.048 | 18（DA001） | 0.6 | 25 | 70 | 3.0 | 间歇排放 |
| 颗粒物 | 3000 | 布袋除尘 | 0 | 76.0 | 0.228 | 18（DA002） | 0.3 | 25 | 30 | 1.5 | 间歇排放 |
| NMHC | 20000 | 二级活性炭 | 0 | 28.8 | 0.576 | 18（DA003） | 0.8 | 25 | 70 | 3.0 | 间歇排放 |
| 颗粒物 | 5000 | 布袋除尘 | 0 | 115.2 | 0.576 | 18（DA004） | 0.4 | 25 | 30 | 1.5 | 间歇排放 |
| NMHC | 30000 | 二级活性炭 | 0 | 12.6 | 0.379 | 18（DA005） | 1.0 | 25 | 70 | 3.0 | 间歇排放 |
| 颗粒物 |  | 布袋除尘 | 0 | 14.4 | 0.433 |  |  |  | 30 | 1.5 | 间歇排放 |
| 氨 | 10000 | 氨分解+燃烧 | 0 | 2833 | 28.33 | 18（DA006） | 0.6 | 70 | / | 7.0 | 间歇排放 |
| 颗粒物 | 10000 | 布袋除尘 | 0 | 117.7 | 1.177 | 18（DA007） | 0.6 | 25 | 30 | 1.5 | 间歇排放 |
| 颗粒物 | 10000 | 布袋除尘 | 0 | 88.3 | 0.883 | 18（DA008） | 0.6 | 25 | 30 | 1.5 | 间歇排放 |
| 颗粒物 | 20000 | 布袋除尘 | 0 | 92.6 | 1.831 | 18（DA009） | 0.8 | 25 | 15 | 0.36 | 间歇排放 |

### 3.7.2废水污染源强核算

根据水平衡小节，本项目废水有冷却循环废水和纯水制备废水、生活污水等。项目废水处理、排放情况具体见表3.7.2-1、3.7.2-2

表3.7.2-1  废水产生及排放情况

| 污染源 | 废水量（m3/a） | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 治理措施 | 处理效率（%） | 污染物排放情况 |  | 排放去向 | 执行标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  | 浓度 （mg/L） | 年排放量 （t/a） |  |  |
| 纯水制备和冷却循环废水（W1） | 3138 | pH | 6～9 |  | / | / | 6～9 |  | 滁州市第二污水处理厂 | 6~9 |
|  |  | COD | 50 | 0.157 |  | / | 50 | 0.157 |  | 500 |
|  |  | SS | 40 | 0.126 |  | / | 40 | 0.126 |  | 400 |
| 生活污水（W3） | 5280 | pH | 6~9 |  | 化粪池 | pH | 6~9 |  |  | 6~9 |
|  |  | COD | 400 | 2.112 |  | 20 | 320 | 1.690 |  | 500 |
|  |  | SS | 200 | 1.056 |  | 20 | 160 | 0.845 |  | 400 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.158 |  | / | 30 | 0.158 |  | 45 |
|  |  | TP | 3 | 0.016 |  | / | 3 | 0.016 |  | 8 |
| 全厂废水 | 8418 | pH | 6~9 |  | 化粪池 | pH | 6~9 |  | 滁州市第二污水处理厂 | 6~9 |
|  |  | COD | 269.5 | 2.269 |  | / | 219.4 | 1.847 |  | 500 |
|  |  | SS | 140.4 | 1.182 |  | / | 115.1 | 0.969 |  | 400 |
|  |  | NH3-N | 18.8 | 0.158 |  | / | 18.8 | 0.158 |  | 45 |
|  |  | TP | 1.9 | 0.016 |  | / | 1.9 | 0.016 |  | 8 |

表3.7.2-2  项目污水排放情况一览表

| 排放口 | 排放口编号 | 废水量（m3/a） | 污染物名称 | 浓度(mg/L) | 排放量（t/a） | 排放去向 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | DW001 | 8418 | pH | 6~9 | / | 滁州市第二污水处理厂 | 6~9 |
|  |  |  | COD | 219.4 | 1.847 |  | 500 |
|  |  |  | SS | 115.1 | 0.969 |  | 400 |
|  |  |  | NH3-N | 18.8 | 0.158 |  | 45 |
|  |  |  | TP | 1.9 | 0.016 |  | 8 |

### 3.7.3固体废物污染源强核算

#### 3.7.3.1固体废物属性判定

本项目产生的固体废物主要包括检验工序产生的次品（S1-1、S2-4、S3-4）、脱蜡烧结工序产生的废石蜡（S2-2、S3-2）、软坯整形、切断工序产生的废边角料（S2-1、S3-1）、切断、精磨工序产生的废磨削液（S2-3、S3-3）、包装工序产生的废包装材料（S2-5、S3-5）、设备维护产生的废液压油（S4-1）、油料使用产生的废包装桶（S4-2）、氢气回收产生的污泥（S4-2）、废气处理产生的废活性炭（S4-4）和收集粉尘（S4-5）、员工生活产生的生活垃圾（4-6）。

（1）次品（S1-1、S2-4、S3-4）

本项目检验过程中会产生次品，属于一般固废，根据工程分析，产生量约为111.02t/a，收集后外售处置；

（2）废边角料（S2-1、S3-1）

本项目软坯整形、切断工序产生废边角料，属于一般固废，根据工程分析，则废边角料产生量为45.1t/a，收集后外售处置；

（3）收集粉尘（S4-5）

根据工程分析，废气处理收集粉尘产生量约为36.3t/a，属于一般固废，收集后外售处置。

（4）废包装材料（S2-5、S3-5）

本项目在运行期间产生一定量的废包装材料，主要来自于产品包装过程中以及外购原辅材料使用过程中产生的废包装材料，根据企业提供的资料，其产生量约为 7.5t/a，收集后外售处置。

（5）污泥（S4-2）

本项目氢气净化污泥主要来自氢气净化沉淀池沉淀过程产生的底泥，类比同行业，产生量为 0.92t/a（含水率约 75%），该污泥属于一般固废，收集后定期外售处置。

（6）废磨削液（S2-3、S3-3）

根据建设单位提供资料，项目磨削液使用量为45t/a，使用过程中稀释20倍，损耗率按95%计算，则废切削液产生量为45*20*（1-95%）=45t/a，属于危废HW09（900-006-09），委托有资质单位处理。

（7）废液压油（S4-1）

本项目设备维护产生的废液压油，根据建设单位提供资料，产生量为2.0t/a，属于危废HW08（900-218-08），委托有资质单位处理。

（8）废包装桶（S4-2）

根据建设单位提供资料，废包装桶产生量为2.0t/a，属于危废HW08（900-249-08），委托有资质单位处理。

（9）废活性炭（S4-4）

本项目二级活性炭吸附装置吸附有机废气产生废活性炭，根据设计单位提供的资料结合项目工程分析内容，项目共计设3套“二级活性炭吸附装置”，活性炭对有机废气的吸附容量约30%， 项目DA001、DA003、DA005废气处理设备活性炭装置的装填量均分别为0.3t、2.0t、2.0t，根据DA001、DA003、DA005废气处理设备所需处理的废气量计算各处理设备的活性炭更换周期均为2个月，一年更换次数为6次，则年活性炭更换量为25.8t/a，废气处理量为7.15t/a，则废活性炭产生量约为33.0t/a。属于危险固废，危废编号HW49，危废代码 900-039-49，收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位集中处置。

（10）废石蜡（S2-2、S3-2）

本项目脱蜡烧结工序产生废石蜡，根据物料平衡，废石蜡产生量为86.7 t/a，属于危险固废，危废编号HW08，危废代码 900-209-08，收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位集中处置。

（11）生活垃圾（4-6）

项目劳动定员400人，生活垃圾产生量按照1.0kg/d计，年生产330d，则生活垃圾产生量为132t/a，由环卫部门定期清运。

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）》，营运期产生的固体废物的名称、类别、属性判定情况见下表。

表3.7.3-1  项目固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 次品（S1-1、S2-4、S3-4） | 检验 | 固态 | 合金 | 111.02 | √ | - | 4.1c |
| 2 | 废边角料（S2-1、S3-1） | 软坯整形、切断 | 固态 | 合金 | 45.1 | √ | - | 4.1c |
| 3 | 收集粉尘（S4-5） | 废气处理 | 固态 | 合金 | 36.3 | √ | - | 4.1c |
| 4 | 废包装材料（S2-5、S3-5） | 包装 | 固态 | 纸、塑料 | 7.5 | √ | - | 4.2a |
| 5 | 污泥（S4-2） | 氢气回收 | 固态 | 合金 | 0.92 | √ | - | 4.1c |
| 6 | 废磨削液（S2-3、S3-3） | 切断、精磨 | 液态 | 油、水、烃混合物 | 45.0 | √ | - | 4.1c |
| 7 | 废液压油（S4-1） | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | 2.0 | √ | - | 4.2a |
| 8 | 废包装桶（S4-2） | 油料使用 | 固态 | 废包装桶 | 2.0 | √ | - | 4.2b |
| 9 | 废活性炭（S4-4） | 废气处理 | 固态 | 废活性炭 | 33.0 | √ | - | 4.1c |
| 10 | 废石蜡（S2-2、S3-2） | 脱蜡烧结 | 液态 | 矿物油 | 86.7 | √ | - | 4.2a |
| 11 | 生活垃圾 | 生活、办公 | 固态 | 果皮、纸屑等 | 132 | √ | - | 4.1c |

#### 3.7.3.2固体废物分析结果

根据《国家危险废物名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物。具体分析结果见下表：

表3.7.3-2  固体废物属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次品 | 一般固废 | 检验 | 固态 | 合金 | 《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》 | / | / | / | 111.02 |
| 2 | 废边角料 | 一般固废 | 软坯整形、切断 | 固态 | 合金 |  | / | / | / | 45.1 |
| 3 | 收集粉尘 | 一般固废 | 废气处理 | 固态 | 合金 |  | / | / | / | 36.3 |
| 4 | 废包装材料 | 一般固废 | 包装 | 固态 | 纸、塑料 |  | / | / | / | 7.5 |
| 5 | 污泥 | 一般固废 | 氢气回收 | 固态 | 合金 |  | / | / | / | 0.92 |
| 6 | 废磨削液 | 危险废物 | 切断、精磨 | 液态 | 油、水、烃混合物 |  | T | HW09 | 900-006-09 | 45.0 |
| 7 | 废液压油 | 危险废物 | 设备维护 | 液态 | 矿物油 |  | T.I | HW08 | 900-218-08 | 2.0 |
| 8 | 废包装桶 | 危险废物 | 油料使用 | 固态 | 废包装桶 |  | T.I | HW08 | 900-249-08 | 2.0 |
| 9 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理 | 固态 | 废活性炭 |  | T/C | HW49 | 900-039-49 | 33.0 |
| 10 | 废石蜡 | 危险废物 | 脱蜡烧结 | 液态 | 矿物油 |  | T.I | HW08 | 900-209-08 | 86.7 |
| 11 | 生活垃圾 | / | 生活、办公 | 固态 | 果皮、纸屑等 |  | / | / | / | 132 |

注：“危险特性”是指腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。

#### 3.7.3.3固体废物处置情况汇总

固废产生及处置情况汇总见下表。

表3.7.3-3  项目固废产生及处置情况表

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次品 | 一般固废 | 检验 | 固态 | 合金 | 《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》 | / | / | / | 111.02 | 收集后外售处置 |
| 2 | 废边角料 | 一般固废 | 软坯整形、切断 | 固态 | 合金 |  | / | / | / | 45.1 |  |
| 3 | 收集粉尘 | 一般固废 | 废气处理 | 固态 | 合金 |  | / | / | / | 36.3 |  |
| 4 | 废包装材料 | 一般固废 | 包装 | 固态 | 纸、塑料 |  | / | / | / | 7.5 |  |
| 5 | 污泥 | 一般固废 | 氢气回收 | 固态 | 合金 |  | / | / | / | 0.92 |  |
| 6 | 废磨削液 | 危险废物 | 切断、精磨 | 液态 | 油、水、烃混合物 |  | T | HW09 | 900-006-09 | 45.0 | 委托有资质单位处理 |
| 7 | 废液压油 | 危险废物 | 设备维护 | 液态 | 矿物油 |  | T.I | HW08 | 900-218-08 | 2.0 |  |
| 8 | 废包装桶 | 危险废物 | 油料使用 | 固态 | 废包装桶 |  | T.I | HW08 | 900-249-08 | 2.0 |  |
| 9 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理 | 固态 | 废活性炭 |  | T/C | HW49 | 900-039-49 | 33.0 |  |
| 10 | 废石蜡 | 危险废物 | 脱蜡烧结 | 液态 | 矿物油 |  | T.I | HW08 | 900-209-08 | 86.7 |  |
| 11 | 生活垃圾 | / | 生活、办公 | 固态 | 果皮、纸屑等 |  | / | / | / | 132 | 环卫部门清运 |

### 3.7.4噪声污染源强核算

本项目噪声源主要为生产设备运行时产生的机械噪声，主要有回转炉、还原炉、过筛机、合批器等，具体噪声源强及降噪措施详见下表。

表3.7.4-1 本项目主要噪声设备等级

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 声级值 dB（A） | 所在位置 | 四至范围（m） | 降噪措施 | 降噪量（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转炉 | 4 | 85 | 4#厂房 | E115,S206,W150,N60 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 2 | 合批器 | 3 | 80 |  | E115,S200,W150,N66 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 3 | 还原炉 | 6 | 75 |  | E75,S201,W190,N65 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 4 | 过筛机 | 8 | 80 |  | E68,S187,W195,N79 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 5 | 合批器 | 4 | 80 |  | E56,S187,W205,N79 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 6 | 搅拌器 | 4 | 75 |  | E56,S187,W205,N79 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 7 | 碳管炉 | 18 | 80 |  | E57,S202,W208,N64 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 8 | 球磨机 | 8 | 80 |  | E45,S200,W222,N66 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 9 | 过筛机 | 8 | 80 |  | E20,S199,W245,N67 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 10 | 气流粉碎机 | 4 | 80 |  | E22,S207,W246,N66 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 11 | 合批器 | 4 | 80 |  | E20,S199,W245,N67 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 12 | 风机 | 4 | 85 |  | E70,S184,W194,N82 | 软连接、减震 | 20 |
| 13 | 球磨机 | 56 | 80 | 3#厂房 | E204,S195,W61,N71 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 14 | 喷雾塔 | 8 | 80 |  | E211,S214,W60,N42 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 15 | 风机 | 1 | 85 |  | E202,S182,W60,N84 | 软连接、减震 | 20 |
| 16 | 滚料桶 | 5 | 75 | 2#厂房 | E216,S128,W40,N138 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 17 | 压机 | 12 | 70 |  | E186,S125,W67,N141 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 18 | 干燥炉 | 8 | 75 |  | E218,S137,W38,N129 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 19 | 整形机 | 4 | 80 |  | E188,S125,W65,N141 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 20 | 烧结炉 | 8 | 75 |  | E192,S139,W66,N127 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 21 | 切断机 | 33 | 75 |  | E211,S128,W45,N138 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 22 | 无心磨 | 54 | 65 |  | E212,S160,W47,N106 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 23 | 风机 | 2 | 85 |  | E195,S113,W60,N153 | 软连接、减震 | 20 |
| 24 | 滚料桶 | 1 | 75 | 1#厂房 | E207,S56,W38,N210 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 25 | 自动压机 | 10 | 70 |  | E183,S52,W63,N214 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 26 | 整形机 | 1 | 80 |  | E173,S53,W73,N213 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 27 | 烧结炉 | 5 | 75 |  | E188,S77,W62,N189 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 28 | 开槽机 | 8 | 75 |  | E202,S92,W42,N174 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 29 | 无心磨 | 17 | 65 |  | E163,S90,W83,N176 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 30 | 喷砂机 | 5 | 80 |  | E185,S90,W67,N176 | 厂房隔声、减震 | 20 |
| 31 | 风机 | 2 | 85 |  | E191,S45,W53,N221 | 软连接、减震 | 20 |
| 32 | 供氢站水泵 | 2 | 80 | 厂区北 | E76,S239,W193,N27 | 软连接、减震 | 20 |

### 3.7.5污染物产生排放情况汇总

本项目污染物产生及排放情况见表3.7.4-1。

表3.7.4-1  本项目污染物“三本帐”核算表（t/a）

| 种类 | 污染物名称 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 排入外环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量（m3/a） |  | 8418 | 0 | 8418 | 8418 |
|  | COD |  | 2.269 | 0.422 | 1.847 | 0.421 |
|  | SS |  | 1.182 | 0.213 | 0.969 | 0.084 |
|  | 氨氮 |  | 0.158 | 0 | 0.158 | 0.042 |
|  | TP |  | 0.016 | 0 | 0.016 | 0.004 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 37.082 | 36.341 | 0.741 | 0.741 |
|  |  | NMHC | 7.945 | 7.15 | 0.795 | 0.795 |
|  |  | 氨 | 224.35 | 223.9 | 0.45 | 0.45 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 1.111 | 0 | 1.111 | 1.111 |
|  |  | NMHC | 0.418 | 0 | 0.418 | 0.418 |
|  |  | 氨 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 |
| 固废 | 危险废物 |  | 168.7 | 168.7 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 |  | 200.81 | 200.81 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 132 | 132 | 0 | 0 |

## 3.8环境风险

### 3.8.1环境风险潜势初判

#### 3.8.1.1  P的分级确定

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

根据本项目所涉及的危险物质名称及临界量情况，具体判别情况见下表。

表3.8.1-1  项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量（qn/t） | 临界量（Qn/t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | / | 1.104 | 5 | 0.2208 |
| 2 | 磨削液、液压油 | / | 97.95 | 2500 | 0.0392 |
| 3 | 氨气 | 7664-41-7 | 0.028（1小时生成） | 5 | 0.0056 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.2656 |

根据上表，项目Q值为0.2656，在Q＜1范围。

### 3.8.2风险识别

#### 3.8.2.1风险识别内容

1、物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

2、生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

3、危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

#### 3.8.2.2物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B，识别出本项目的危险物质为氨气、氢气、磨削液、液压油等，各危险物质的易燃易爆、有毒有害危险特性详见下表。

拟建项目所涉及的主要物质危险性判定见表3.8.2-1。

表3.8.2-1  拟建项目主要化学品危险性判定

| 物质 | 毒性；可燃、易燃性；爆炸性 |
| --- | --- |
| 氨气 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质，CAS编号为7664-41-7，有毒气体；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。《危险化学品名录》（2015版）中第2号危险化学品，但非剧毒物质。 |
| 氢气 | 《危险化学品重大危险源识别》（2018版）中风险物质，CAS编号为1333-74-0，易燃物质。 |
| 磨削液、液压油 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质，一般毒物。 |

由上表可知，氢气为易燃气体，氨气、磨削液、液压油为一般毒性危险物质。

#### 3.8.2.3生产系统危险性识别

生产过程风险识别主要包括对生产过程、环保设施、贮运系统等环境出现故障可能发生的事故风险进行识别。

建设项目在生产过程中使用的氢气、氨气，如使用过程泄漏遇明火或受热，有可能导致火灾爆炸事故。

供氢站，当氢气积聚达到爆炸浓度时，遇明火或火星会引起爆炸。

回转炉、还原炉、氢气管道严重设备故障、运行人员松懈麻痹和误操作，可能造成回转炉、还原炉、安全附件失效等。如处理不当，就会造成回转炉、还原炉爆炸事故。

根据工程分析，拟建项目生产过程中的环境风险主要考虑四种情况：

一、氢气管道泄漏造成火灾；

二、废气净化系统故障，废气对大气环境的影响；

三、磨削液、液压油、废水泄漏对地下水的影响。

#### 3.8.2.4环境风险类型及危害分析

环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

根据物质及生产系统危险性识别结果，项目事故中发生伴生/次生危险性分析及事故情况下污染转移途径及危害形式如下：

1、事故中发生伴生/次生危险性分析

事故发生中发生伴生/次生作用，主要决定于物质性质和事故类型，物质性质是指事故中物质可能通过氧化、水解、热解、物料间反应等过程产生的对环境污染的危害性，事故类型的不同，可能产生相应的上述过程不同，如燃烧可能产生物料氧化、热解过程，泄漏冲洗可能发生水解过程、物料不相容过程等。

火灾爆炸事故往往由于不完全燃烧后产生有毒物质而造成次生污染，本项目天然气、液氨等一旦发生燃烧，不完全燃烧将产生的有毒气体CO及含氮物质燃烧产生的氮氧化物释放进入大气，如不及时采取有效的减缓措施，将对周边人群造成更为严重的健康危害。

（1）对大气环境的污染影响

氨气遇明火、高热能引起燃烧，燃烧产生的氮氧化物分为一氧化氮（NO)和二氧化氮（NO2)。NO无色无味，与血红蛋白的结合能力强，吸人这种气体之后，容易造成人体缺氧。NO2的毒性比NO髙4-5倍。它对人体的心脏、肝脏、肾脏和血液组织有强烈损害。当空气中弥漫着大量的这两种气体时，就会无声无息地置人于死地。这两种气体能慢慢侵人人体，诱发各种病症。氮氧化物能够直接到达呼吸道深部细支气管及肺泡，溶于水中形成亚硝酸、硝酸，刺激、腐蚀肺组织，引起肺水肿，严重者更可能发展成肺癌，还会引发高铁血红蛋白症及损害中枢神经系统。

（2）对水环境和土壤污染

一旦消防废水未及时发现收集进事故池或处理设施，有毒物质有可能通过雨水或消防水排水系统进入周围水环境，将造成水环境和土壤污染。

2、事故情况下污染转移途径及危害形式

物料泄漏后，可能产生物料的环境扩散或发生燃爆事故，而对环境构成重大污染事故的主要是环境扩散，或者是由燃爆事故后产生的伴生/次生危害导致环境污染事故。环境扩散途径示意图见图3.9.2-1：

图3.8.2-1  环境扩散途径示意图

对地表水的直接污染程度，取决于泄漏点的位置和泄漏量情况。假如泄漏发生在无围堰或裸露地面位置，如管道或输送泵泄漏，则极有可能随下水道或渗漏污染地表水体，或土壤和地下水体。项目管道沿线都进行地面硬化防渗处理，因此发生土壤和地下水体渗漏污染可能性不大。

3、危险物质环境转移途径识别

根据可能发生突发环境事件的情况下，污染物的转移途径如表3.8.2-2。

表3.8.2-2 建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险 物质 | 环境风险 类型 | 环境影响 途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4#厂房 | 氨气 | 氨气 | 泄漏、火灾 | 大气 | 周边3公里居民 |
| 2 | 供氢站 | 供氢站 | 氢气 | 火灾 | 大气 |  |
| 3 | 3#厂房 | 贮存区 | 油类物质 | 泄漏 | 地下水 | / |

### 3.8.3 风险事故情形设定

#### 3.8.3.1大气风险事故情形设定

氨气泄漏对周围环境的影响；

#### 3.8.3.2地下水风险事故情形设定

磨削液、液压油泄漏对地下水的影响

### 3.8.4 源项分析

1、氨气泄漏事故

本项目氨气是4#厂房仲钨酸铵煅烧产生的，项目仲钨酸铵煅烧区设置水喷淋装置，一旦泄露，废气经水喷淋装置处理，项目仲钨酸铵煅烧区设置4台回转炉，氨气1小时的在线量为0.028t，本项目主要考虑仲钨酸铵煅烧区泄漏风险。假定事故时1台回转炉发生泄漏，选取泄漏处作为最大可信事故。

假设1台回转炉内氨气10min全部泄漏，则泄漏量为7.0kg，氨气泄漏速度为0.012kg/s，本项目仲钨酸铵煅烧区设置泄漏报警系统和紧急喷淋系统。

2、汇总

由上述分析可知，拟建项目风险事故情形源强一览表详见表3.8.4-1。

表3.8.4-1  拟建项目风险事故情形源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率/(kg/s) | 释放或泄漏时间/min | 最大释放或泄漏量/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气泄漏事故 | 4#厂房 | 氨 | 扩散 | 0.012 | 10 | 7.0 |

## 3.9清洁生产分析

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于产品的生产过程及其服务中，以期增加生态效率，减少对人类和环境的风险。清洁生产的目的就是通过采用先进的工艺设备和清洁原料，实现节省能源，降低原材料消耗，从源头控制污染物产生量并降低末端污染控制投资和运行费用，实现污染物排放的全过程控制，有效地减少污染物排放量。实行清洁生产可最大限度地利用资源、能源，使原材料最大限度地转化为产品，把污染消除在生产过程中，达到保护资源与环境的目的。

### 3.9.1本项目清洁生产概述

本环评从项目工艺技术水平、原材料指标、节能分析、污染物排放指标等几方面因 素，分析本项目的清洁生产水平。

3.9.1.1 工艺技术先进性分析

本项目生产工艺的清洁性主要体现在整个还原、碳化、破碎筛分、搅拌球磨、真空 干燥、压制成型、真空烧结生产均在密闭状态下进行，除进料和出料过程和设备不严密本项目生产过程中采用电为燃料，电为清洁型能源，污染较小；等情况下会有微量无组织粉尘泄漏，整个过程中无废气污染物排放。

3.9.1.2 原辅材料及能源

本项目硬质合金制品生产所用的原材料主要是仲钨酸铵、碳化钨、镍、钴均为金属冶炼产品，原料 纯度较高，这些原材料中不含有毒有害成分，从而减少生产过程中的污染物排放。由于 原料基本上达到均相水平，所以能够适当的降低材料的烧成温度，大大节约能源。 生产工艺所用能源为电，属清洁能源，因而从源头上削减了污染物的产生。

3.9.1.3 废物回收和节能降耗

本项目生产全过程废品的产生量约为 2%，并且损失的物料主要是废金属屑、成型 废料、不合格产品、边角料等，收集后回用于生产过程，最大限度地对原材料进行了利 用。设备冷却水循环使用，使生产用水的循环利用率达到 97%，高于 GB8978-1996《污 水综合排放标准》中“有色金属冶炼及金属加工最低允许水重复利用率 80%”的指标。

3.9.1.4 清洁的产品

本项目主要产品为碳化钨粉和硬质合金制品，由于采用的原料纯度均较高，因而产品 的纯度较高，其主要用于在切削工具、计算机、机械等行业。其在使用过程中对环境产 生不利影响很小。 因此，从产品指标角度考虑本项目清洁生产等级为清洁。

3.9.1.5 污染物治理和排放

本项目废气、废水、噪声处理措施有效可行，按照本次环评要求实施后，均可实现达标排 放；固废处置措施合理，不会对外环境造成二次污染。 由于项目产品目前无相关的清洁生产标准，要求建设单位做好项目的清洁生产措 施，进行减少吨产品污染物的排放量。

### 3.9.2加强清洁生产建议措施

为了更好的执行清洁生产方针，要求厂方考虑以下的清洁措施：

3.9.2.1 建立和完善清洁生产制度

根据国内清洁生产试点工作经验，加强管理是所有清洁生产方案中最重要的无费、 低费和少费方案，约占清洁生产方案总数的 40%，因此企业进行清洁生产，必须首先从 加强管理入手。 由于清洁生产是全过程的污染控制，涉及到公司各个部门，因此必须由企业主要负 责人全面负责，长抓不懈，并由负责人出面，按照分工负责原则，确定各职能部门的职责和责任人员。为了明确各部门工作职责，公司应制订规章制度，使各车间的经济效益 直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来，真正调动车间治理污染、清除污染的积极 性。在生产的工艺设计与改造时都应充分考虑环境保护和清洁生产的要求，从源头上控 制污染。

3.9.2.2 生产工艺的持续改进

降低原料消耗是清洁生产中的最优化理论，其实质是如何满足特定的生产条件下使 其物料消耗量最少，而使产品产生率最高的问题。生产过程中要采用先进的生产工艺， 使生产单位产品投入的原材料少，产生的污染就会减少。降低单耗的主要途径有：将各 种原辅材料按最佳配比投入，减少系统的敞开时间，减少跑、冒、滴、漏，提高回收效 率等。
    通过技术工艺的改造，从工艺条件控制、设备选型等方面采取措施，降低物料消耗， 提高收得率，将污染物在其产生之前予以削减或防治，把污染控制从末端治理向生产的 全过程转移和延伸，即防范于未然。

在设计中充分选用低噪音设备，安装时注意减震隔噪，使噪声控制在 75～85dB 以 内。车间周围空地植树绿化也有利于降低噪声。 为做好清洁生产工作，公司应做到如下几点：

①通过持续的改进，保证公司员工在可能有的最健康和最安全条件下工作；

②坚持同等地实施环境、健康和安全规则以及所有技术、生产和质量标准；

③确定超前但切实可行的环境、健康和安全目标、指标；

④采用创造性的方法不断完善、解决环境、健康和安全方面的问题；

⑤在尽可能的范围内减少能源消耗，并对各类可回收的物资进行合理再利用； ⑥尽力查找并汇报所有的不安全行为、危险和可能对环境产生负面影响的情况；⑦持续改进产品设计和工艺，减少对环境有影响的污染，并减少有害物质的使用；

⑧公司管理层按其公司环境、健康和安全政策的承诺作出表率。

### 3.9.3清洁生产分析小结

综上所述，本工程采取了先进、清洁的工艺技术和生产设施，从原材料和能源的使 用开始，直至产品的应用，均符合清洁生产的要求，从源头控制了污染，能耗、水耗指 标，清洁生产水平高于国内同类型企业的平均水平。本工程清洁生产处于国内同行企业 先进水平。

## 3.10施工期污染源分析

### 3.10.1大气污染源

本项目施工期产生的大气环境影响主要来自建筑施工扬尘、装修产生的有机废气、运输车辆及作业机械尾气。

（1）扬尘

扬尘的来源包括有：①土方挖掘及现场堆放扬尘；②白灰、水泥、砂子、石子、砖等建筑材料的堆放、现场搬运、装卸、搅拌等产生扬尘；③车来往造成的现场道路扬尘。其中车辆运输产生的影响最大，施工场产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建筑的拆迁、建材的装卸、搅拌过程中，由于外力扰动而产生。在上述二个因素中，以风力因素的影响最大。

1）车辆运输扬尘

据有关资料，运输车辆在施工场地行驶产生的扬尘约占施工扬尘总量的60%，这与场地状况有很大关系。一般情况下，在不采取任何抑尘措施的情况下，产尘点周围5m范围内的TSP小时浓度值可达10mg/m3。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内，在产尘点下风向100m处的TSP小时浓度值可降至1mg/m3以下。此外，运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用洒落尘土，对沿途周围环境产生一次和二次扬尘污染，主要是道路扬尘。

2）施工场内扬尘

①开挖扬尘：通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖最大扬尘约为开挖土量的1%；在采取一定防护措施和土壤较为湿润时，开挖扬尘量约为0.1%。

②物料堆扬尘：施工现场物料、弃土堆积也会产生扬尘。据资料统计，扬尘排放量为0.12kg/m3物料。若用帆布覆盖或水淋除尘，排放量可降至10%。

（2）运输车辆及作业机械尾气

施工机械和运输车辆所排放的尾气，施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所以产生尾气中主要的污染物有CO、THC、NOx、SO2，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但由于排放量不大，其影响也相对较小。

（3）装修产生的有机废气

装修使用材料油漆、乳胶漆、喷塑剂、黏合剂等产生的有机废气，包括甲醛、甲苯、二甲苯、氯化烃。由于装修过程中，装修材料使用量较难估计，故在此只作定性分析。一般情况下，刚装修完毕，如不加强室内通风换气，室内空气很难达到《室内空气质量标》（GB/T18883-2002）的要求。

### 3.10.2水污染源

本项目施工期间主要的水污染源为冲洗施工设备和运输车辆、灌浆过程中产生的施工废水等。

施工废水：根据工程测算，工程正常施工每平方米建筑面积用水量约为3.28L，经隔油沉淀后，全部回用于施工现场。依据以往施工期间的水质监测分析，施工期废水中主要污染物是SS、COD、BOD5、石油类、挥发酚等。

### 3.10.3噪声污染源

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），本项目施工过程分为三个阶段：基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这三个阶段以基础施工阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染较为严重。

（1）基础施工阶段

本项目在基础施工阶段还有风镐、吊车、平地机等施工机械设备，其噪声级为85~100dB(A)左右。

（2）结构施工阶段

本项目施工期的主要噪声源有：运输设备（包括汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等）；结构工程设备（包括振捣器、水泥搅拌等），其他辅助设备（包括电锯、砂轮锯等）。结构施工阶段的噪声级为85dB（A）左右。

（3）装修阶段

装修阶段的噪声设备主要有砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等，其噪声级介于85～95dB（A），且设备基本在室内运行。

实际施工过程中往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。不同施工阶段各种机械组合的情况及其噪声值见下表：

表3.10.3-1  施工期机械各设备的噪声源强

| 施工机械 | 源强(1m处声源dB(A) | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 吊车 | 70 | 2 |
| 混凝土搅拌机 | 90 | 2 |
| 打桩机 | 105 | 3 |
| 破碎机 | 85 | 2 |
| 挖掘机 | 85 | 2 |
| 空压机 | 95 | 2 |
| 风镐 | 95 | 2 |
| 卡车 | 85 | 2 |

### 3.10.4固体废弃物

本项目施工期产生的固体废弃物主要包括工程弃土以及施工过程中产生的建筑垃圾。

（1）弃土方

本项目的挖填方主要来自于基础施工阶段的地下空间的开挖。经现场调查和根据建设单位提供的资料，项目挖填方基本平衡。

（2）建筑垃圾

采用建筑面积发展预测：JS=QSCS

式中：JS为建筑垃圾总产生量（t），QS为新建部分总建筑面积（约6.67万m2），CS为平均每m2建筑面积垃圾产生量，取0.06t/m2，则项目建筑垃圾产生量为4002t。

项目工程建筑垃圾集中后将运往土建垃圾场。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

滁州市位于安徽省东部，长江三角洲西部边缘，习惯称皖东。地理坐标为北纬31°51′～33°13′、东经117°09′～119°13′。行政区域总面积1.33万km2。市境自东南向北分别与江苏省南京市、扬州市、淮安市毗邻。

滁州市临江近海，承东接西，区位优越，交通便捷。京沪铁路，合宁高速公路，蚌宁高速公路穿越市境，待建中的京沪高速铁路，宁西铁路将在市境内通过，滁河航运直达长江。市区距南京市直线距离约50km，属于南京都市圈内伙伴城市，一小时车程可达南京禄口机场。

本项目位于苏滁现代产业园范围内。项目地理位置见图4.1.1-1。

### 4.1.2地形、地貌

滁州西南为环山群峰，东北为丘陵垄冈。市内地势平坦，清流河纵贯市区，属山前冲击平原。城西有城西湖、矿山、风景区，北部地域狭窄，城东被京沪铁路、清流河分隔，城南区域地势开阔平坦，将作为滁州市规划发展的主要用地。

滁州市全区地质构造单元属杨子淮台地，张八岭隆起的北段，地层出露较全，元古界分布市境西北；下古生界出露市境西南；中部广布侏罗系、白垩系；东部为第四系覆盖。中元古代的皖南期地壳运动使本区西北古老的变质岩系褶皱成一个大型复背斜。境内地形上西北部为低山丘陵，地势由西北向东南倾斜，西北高，东南低。境内地貌划分为:低山、丘陵、缓丘、岗地、冲积平原五种基本类型。本区地处滁河、淮河等河流沿岸的平原地区，区内地震烈度为7度。

### 4.1.3气候、气象特征

项目所在地四季分明，气候温和，雨量适中，雨热同季，但降水不均匀，日照多，历年平均相对湿度76%，全年无霜期220天左右。为季风气候显著的副热带（北亚热带）向暖温带过渡的湿润与半湿润型气候。

气温：年平均气温16.8℃。最热月份平均气温39.5℃；最冷月份平均气温-6.7℃；历史最高气温40.6℃历史最低气温-16.3℃。

风向风速：季风气候显著，静风较多，常年主导风向为北—偏东。夏季主导风向为东北、东南，年平均风速3.0m/s，最大风速18m/s。

冻土深度：最大冻土深度-40mm。

降水量：年平均降水量1043.1mm。由于受季风气候影响，各季降水量分配极不均匀，夏季最多，冬季最少，夏季是水灾多发季节，特别六、七月份为大雨、暴雨、特大暴雨集中月份。最大月份降雨量203.1mm。详见下表4.1-1。

表4.1-1    滁州市月平均降水量表（单位：mm）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量 | 35.6 | 46.5 | 78.1 | 71.3 | 86.3 | 176.3 | 207.5 | 128.4 | 83.0 | 61.9 | 55.4 | 24.3 |

### 4.1.4水系与水文

滁州市境地跨长江、淮河两大流域，境内河流分属三大水系，即淮河干流水系、滁河水系和高邮湖水系。市境淮河干流水系主要支流有窑河、天河、濠河、板桥河、小溪河和池河。

长江以北有一条自西向东流淌的河流，发源于安徽肥东，婉延270公里，汇集了江淮分水岭以南诸水，浩浩荡荡，从江苏六合汇入长江，这就是长江下游最大的一条支流，滁州的母亲河—滁河。

滁河水系主要支流有小马厂河、管坝河、大马厂河、襄河、土桥河、清流河、来安河、沛河、皂河等。高邮湖水系主要支流有白塔河、铜龙河、杨村河、王桥河、秦栏河以及白塔河的主要支流川桥河等。市境湖泊不多，主要有花园湖、女山湖、七里湖以及与周边市县的界湖高邮湖、高塘湖等。水利工程众多，有大型水库2座（沙河集、黄栗树）中型水库45座，小型水库955座，成为星罗棋布的人工湖泊，点缀在绵延起伏的皖东丘陵上。发挥着灌溉、防洪、生产生活用水和游览观光休闲的多种功能。

### 4.1.5土壤植被及物种

1、森林及生物资源

全市有林地面积17.14万公顷，森林总蓄积量740万m3，森林覆盖率19.6%。陆续建立了一批不同类型的自然保护区、风景名胜区和森林公园，总面积达261.57平方公里，自然保护区覆盖率达2%。

物种资源丰富，全市拥有乔灌木414种，竹类17种，琅琊榆、醉翁榆、珠龙油桐是本区域的特有品种，野生动物现有鸟类171种，两栖动物8种，爬行动物11种。

2、矿产资源

滁州市矿产资源十分丰富，境内已发现各类矿产52种，其中，非金属矿近40种。已探明储量的矿产25种，发现各类矿床、矿点近2000个，其中大中型矿床35个，小型矿床75个。非金属矿是滁州市的优势矿产，岩盐、芒硝、石膏、玄武岩、石油储量居华东之冠，岩盐、石膏是我省唯一的大型岩盐、石膏矿床；还有大量的膨润土、花岗岩、大理石、绢云母、钾长石等，具有较高开发价值，在全省乃至全国占有重要地位。其中，石英矿远景储量达15亿t，岩盐探明储量达12亿t以上，凹凸棒粘土远景储量可达1亿t，石膏探明储量3亿多t，绢云母远景储量超亿吨。

3、土地资源

全市土地资源按土地利用类型划分为八大类：耕地、园地、林地、牧草地、居民及工矿用地、交通用地、水域和未利用土地等。其中：耕地面积70.58万公顷，农民人均耕地0.2公顷,全市耕地中基本农田保护面积为61.2万公顷，保护率为86.%；林业用地面积14.82万公顷；居民、工矿和交通用地13.75万公顷；未利用地3.82万公顷。

4、旅游资源丰富

滁州拥有丰富的自然和人文景观，区域内有国家4A级风景名胜区——琅琊山风景名胜区和琅琊山、韭山洞、皇甫山、神山四个国家森林公园。明代朱元璋创建的中都城和皇陵气度非凡，《儒林外史》作者吴敬梓纪念馆典雅庄重，韭山地下溶洞堪称江北第一洞。风景秀丽的琅琊山森林公园位于滁城西部，滁州市是全国唯一的国家级森林公园位于城区的省辖城市。

### 4.1.6区域地质条件

#### 4.1.6.1 地质条件

1、地层

（1）区域地层

工作区地层隶属于扬子地层区下扬子地层分区天长地层小区，地表大部分被第四系覆盖，详见图4.1.6-1、表4.1.6-1。

图4.1.6-1   评价区基岩地质图

古近系始新统狗头山组2、古近系古新统舜山集组3、白垩系上统赤山组4、侏罗系上统龙王山组5、侏罗系上统红花桥组6、奥陶系下统上欧冲组分乡组并层7、寒武系上统琅琊山组8、寒武系中统杨柳岗组9、寒武系下统大陈岭-荷塘组10、震旦系上统灯影组11、蓟县-长城系张八岭岩群西冷组12、蓟县-长城系张八岭岩群北将军组13、石英闪长玢岩14、闪长玢岩15、地质界线16、不整合地质界线17、实测断层及编号18、物探推测断层及编号19、实测逆断层20、松散层等厚线21、厂区范围22、评价区范围

表4.1.6-1   区域地层表

| 界 | 系 | 统 | 地层名称及符号 | 厚度（m） | 主要岩性 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 | 芜湖组（Q4w） | 0-49 | 粉质粘土、砂土、中细砂及粉细砂和淤泥质亚粘土或淤泥质亚砂土。 | 滁河和来安河及其支流两岸 |
|  |  | 上更新统 | 下蜀组（Q3x） | 4-38 | 粘土、粉质粘土，富含铁锰质结核。 | 河间平坡地、岗坡地 |
|  | 古 近 系 | 始新统 | 狗头山组（E2g） | 57-683 | 紫红、灰红色砂岩、泥灰岩、泥岩、含钙质泥砾岩 | 呈长条状隐伏于来安县东部 |
|  |  | 古新统 | 舜山集组 （ E1s） | 119-1621 | 上部为棕红、棕褐色泥质粉砂岩、下部为棕褐色含砾砂岩与粉砂质泥岩互层,含砾岩屑砂岩 | 隐伏于来安县 |
| 中 生 界 | 白 垩 系 | 上统 | 赤山组（K2c） | 258-450 | 上部钙、泥、铁质细砂岩、粉砂岩、页岩或为互层，夹泥岩；下部细砂岩、粉砂岩、钙质泥岩夹薄层砂砾岩、含砾砂岩 | 隐伏于滁州东部大部分地区 |
|  | 侏罗系 | 上统 | 龙王山组（J3l） | 226.49 | 粗安质、玄武粗安质火山碎屑岩夹熔岩 | 分布在琅琊山西部的城西水库附近 |
|  |  |  | 红花桥组（J3h） | 262.4 | 粗碎屑岩、凝灰质细碎屑岩 | 零星分布在城西水库以南 |
| 古 生 界 | 奥陶系 | 下统 | 上欧冲组分乡组并层（O1s-f） | 124-402 | 灰色中薄至中厚层状灰岩和白云岩 | 主要分布在中部琅琊山一带 |
|  | 寒武系 | 上统 | 琅琊山组 （∈3l） | 409-717 | 上部为灰-深灰色中厚-巨厚层细条带状灰岩，夹砂质、白云质灰岩；中部为灰-深灰色中厚-巨厚层泥质条带状灰岩，夹砂质、白云质灰岩和结晶灰岩；下部主要为灰-浅灰色中厚层灰岩。 | 分布于琅琊山等地。 |
|  |  | 中统 | 杨柳岗组 （∈2y） | 158-374 | 条带状灰岩、泥岩、微晶灰岩、条带状白云质灰岩、饼条状灰岩、含灰岩凸镜体泥质灰岩、及碳质硅质泥岩组成 | 分布于琅琊山等地 |
|  |  | 下统 | 大陈岭组 （∈1d） | 15-51 | 灰-深灰色厚层条带状白云质灰岩，夹黑色硅质碳质泥岩。 | 分布于琅琊山等地 |
|  |  |  | 黄柏岭组 （∈1h） | 6-25 | 黄绿、兰灰、灰绿色页岩、钙质页岩。 |  |
|  |  |  | 荷塘组 （∈1ht） | 69-573 | 上部为黑色碳质页岩，薄层含硅碳质泥岩；下部为碳质页岩、石煤层，灰黑色薄层碳质泥岩与含硅质碳质泥岩互层。 |  |
| 上 元 古 界 | 震 旦 系 | 上统 | 灯影组（Z2dn） | 487 | 以灰、灰白色细晶-微晶白云岩为主，以含葡萄状藻纹层及硅质条带与硅质结核为标志。 | 隐伏于沙河镇一带 |
| 中元古界 | 蓟县-长城系 | 张八岭群（Pt2Z） | 西冷（岩）组 （Pt2x） | >878 | 上段为杂色千枚岩(变熔凝灰岩)及变细碧岩；中段为灰绿色石英角斑质凝灰岩、凝灰质粉砂岩；下段为灰绿色石英角斑岩、石英角斑质凝灰熔岩、变熔凝灰岩为主。 | 隐伏于沙河镇西北 |
|  |  |  | 北将军（岩）组 （Pt2b） | >819 | 绢云石英片岩、千枚岩夹石墨片岩；绢云石英片岩、千枚岩、变质砂岩；白云质大理岩夹少量千枚岩、变质砂岩 | 隐伏于沙河镇西北 |

（2）评价区地层

评价区内松散层主要为第四系全新统芜湖组（Q4w）、上更新统下蜀组（Q3x），厚度10～20m。地层自下而上简述如下：

①白垩系上统赤山组（K2c）

分布于评价区大部分区域，隐伏于第四系之下，岩性上部为钙、泥、铁质细砂岩、粉砂岩、页岩或为互层，夹泥岩；下部细砂岩、粉砂岩、钙质泥岩夹薄层砂砾岩、含砾砂岩。

②古近系古新统舜山集组（E1s）

主要分布在评价区北部；岩性主要为下部棕褐色含砾砂岩与粉砂质泥岩互层，含砾岩屑砂岩；上部棕红、棕褐色泥质粉砂岩。厚度大于601m。

③第四系上更新统下蜀组（Q3x）

可分为上、下部。总厚度10～15m。

下部岩性为中粗砂夹砾石，砾石含量30～40%，砾石磨圆度好，分选性差，粒径以10～20mm为主，偶见大于20mm的卵石。

上部岩性主要为青黄杂色粉质粘土，硬塑，有光泽，干强度及韧性高，见铁锰质侵染，土质均匀。

④第四系全新统芜湖组（Q4w）

总厚度约0-5m，岩性为黄色粉质粘土，可塑，结构致密。

2、地质构造

评价区在大地构造单元上属扬子准地台下扬子台坳滁河陷褶断带滁州穹褶断束。

（1）凹陷和次生隆起

评价区位于中新生代坳陷—来安坳陷的西北边缘，呈北东向展布，宽20km，来安坳陷总面积4500km2，断陷内堆积物主要为白垩系、白垩系砂岩、砂砾岩，凹陷基底为寒武系和奥陶系。该凹陷于晚白垩纪开始沉降，沉积厚度较薄，进入早第三纪沉积中心逐渐向北东迁移，在来安-天长地区接受了古近系陆相碎屑沉积，沉积厚度大于711m，形成了北东宽而深、南西窄而浅、且向北东开口的箕状凹陷，断陷边缘地层倾角17°-30°，向中心变缓为2°-6°。

（2）断层

评价区区域属扬子准地台下扬子台坳的金湖－来安凹陷的一部分，区内断裂构造发育。按方位主要为北东向和北西向2个断裂系。其中以北东向断裂规模为最大。

北东向断裂：区内北东向断层较发育，断层与褶皱关系较密切，断层走向往往与褶皱轴向一致，多期活动明显。部分断层早期显示压性活动特征，控制中生代岩浆活动，又切割中生代岩体。故该断裂组的早期主活动期应为印支期，晚期活动期应为燕山期。区内沿西冷岩组与周岗组的接触界线发育的韧性剪切带，总体呈北东向展布。

北西向断裂：区内较为发育，以平移正断层为主，一般规模不大，延伸一般小于10km，断裂方向一般290°-330°。活动时期主要是燕山期及喜马拉雅期，切割测区主要北东向褶皱或与北北东向断裂系伴生，相互切错。燕山期、喜马拉雅期岩浆活动往往受断裂制约。

评价区由于受第四系覆盖，区内分布的断裂为推测断层，编号F12，该断层走向约145°，为正断层，延伸约7km。

（3）地震效应

评价区属于华南地震区（Ⅰ3）长江中下游地震亚区（Ⅱ4）扬州—铜陵地震带（Ⅲ8）。地震活动较为频繁，但并不强烈，根据滁州市地震局资料记载区域内发生的震级大于3.0级地震有5次（表4.1.6-2）。

据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，场地区域地震峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度（图4.1.6-2）

表4.1.6-2  震级大于3.0级地震一览表

| 序号 | 时间 | 震中 |  |  | 震级 | 烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 | 地点 |  |  |
| 1 | 1622年1月12日 | 118°24′ | 32°30′ | 来安县复兴集 | 4.0级 | 5.5度 |
| 2 | 1731年5月27日 | 118°24′ | 32°30′ | 来安县复兴集 | 4.0级 | 5.5度 |
| 3 | 1755年7月1日 | 118°24′ | 32°30′ | 来安县复兴集 | 4.0级 | 5.5度 |
| 4 | 1831年11月4日 | 118°24′ | 32°24′ | 来安县西南 | 4.5级 | 5.5度 |
| 5 | 2002年5月3日 | 118°39′ | 32°27′ | 来安县施官镇 | 3.8级 | 4.5度 |

图4.1.6-2  地震动峰值加速度区域图

3、岩浆岩

区域岩浆岩活动较少，仅出露于滁州市西侧小丰山东北，为滁县岩体，呈岩株状、岩瘤状产出，侵入于奥陶－寒武系之中，岩体平面形态呈不规则状，长轴呈北东向延伸，向北因第四系覆盖出露不全，南部边缘多呈枝状及脉状插入围岩。剖面形态呈上大下小，上缓下陡的楔形，并具指状分支，与围岩接触面呈波状起伏。岩体出露面积约1.2km2。

岩体主要岩性为闪长玢岩、石英闪长玢岩，个别角闪二长斑岩。该岩体由中心向边缘，岩石结构变化为聚斑结构－稀斑状结构－它形中细粒结构。同位素年龄为1.45亿年。

围岩蚀变主要为大理岩化、矽卡岩化，此外尚见少量硅化、钾长石化、绿泥石化和碳酸盐化。岩体本身富铜，故常形成较富的矽卡岩型铜矿，琅琊山铜矿即赋存在岩体与围岩接触带两侧中或附近。

#### 4.1.6.2 区域水文地质条件

1、地下水类型与含水岩组的富水性

根据地下水赋存的孔隙介质条件，地下水类型主要有松散岩类孔隙水、碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙岩溶水和岩浆岩类风化裂隙水。由于各类型地下水所处的水文地质条件差异较大，其富水程度有很大不同。

（1）松散岩类孔隙水

主要分布于评价区内河漫滩和一级阶地，根据地下水的富水性，将本区划分为水量较丰富的和水量贫乏的两个含水岩组。

①水量较丰富含水岩组

主要分布在平洋河及其支流两岸的河漫滩，含水层岩性主要是全新统粉质粘土、中粗砂夹砂砾石，含水层厚度7-20m，水位埋深0.82-13.9m，含水层透水性较好，单井涌水量100-1000m3/d，地下水水质类型为HCO3•Cl—Ca•Na型，溶解性总固体小于1g/l。

②水量贫乏含水岩组

主要分布在一级阶地，含水层岩性主要为上更新统粉质粘土、粉细砂夹砂砾石，含水层厚度为7-15m，单井涌水量小于100m3/d，含水层水质较差，地下水水质类型为HCO3—Ca•Na型，溶解性总固体小于1g/l。

（2）碎屑岩类裂隙孔隙水

主要分布于区域东北部，含水岩组主要下第三系和白垩系的砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩组成，由于上覆岩土层降水不易渗透，岩石塑性较强，构造裂隙不发育，水量较为贫乏，单井涌水量<100m3/d，地下水水质类型为HCO3-Na·Ca型或HCO3·Cl-Ca·Na型，溶解性总固体小于1g/l。

（3）碳酸盐岩裂隙岩溶水

主要分布在区域西部丘陵区，岩性主要为灰岩夹页岩、生物碎屑灰岩夹页岩。走向北东，岩层近似直立、倒转。其轴向与北东向压性、压扭性断裂方向一致，岩溶多见顺层面和沿北西向裂隙发育的溶沟，由于裂隙、溶洞被粘土和方解石脉充填，钻孔涌水量偏小，单井涌水量<100m3/d，泉水流量0.1-1l/s，地下水枯季径流模数1-3l/s·km2水质良好，地下水水质类型为HCO3—Ca、HCO3—Ca•Mg型水，溶解性总固体小于0.5g/l。

（4）基岩风化裂隙水

主要分布于区域北部及西部丘陵区。主要含水岩组为燕山期的侵入岩组成。地下水主要赋存于块状岩类的风化裂隙中，还有一些与断层直接相关的脉状水。单井涌水量<100m3/d，地下水水质类型为HCO3-Ca•Na型水，溶解性总固体小于0.5g/l。

2、区域地下水的补、径、排条件

（1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要补给来源为大气降水、侧向径流和灌溉入渗；地下水总体流向为由西北向东南，由两侧一级阶地流向河流；主要排泄方式为蒸发、补给碎屑岩孔隙裂隙水，其次为零星的人工开采。

（2）碎屑岩裂隙孔隙水

可分为裸露型和覆盖型两种。

裸露型主要接受大气降水入渗；地下水流向受地形影响，由高向低径流；排泄方式为蒸发和侧向径流松散岩类孔隙水和覆盖型碎屑岩孔隙裂隙水。

碎屑岩孔隙裂隙水接受松散岩类孔隙水和侧向径流；地下水总的流向与地表水一致，为由北向南，同时也受岩石的裂隙的发育程度，充填情况及相互连通性的影响；其主要的排泄方式为侧向径流。

（3）碳酸盐岩裂隙岩溶水

主要补给来源为上覆松散层类孔隙水的越流补给和周边地区的侧向径流补给，地下水迳流条件较好，表现为泉水多而流量大，在地质构造有利部位形成强径流带；地下水的排泄有两种形式，一类是以泉的形式排泄，另一类是在河流两侧，存在地下水直接排给河水的侧向排泄。

主要补给来源为大气降水，地下水流向受地形影响，由高向低径流；排泄方式为蒸发和侧向径流松散岩类孔隙水和其次为零星的人工开采。

（4）基岩风化裂隙水

主要补给来源为上覆松散层类孔隙水的越流补给和周边地区的侧向径流，径流条件受岩石裂隙的发育程度和填充情况及相互连通性影响最大，排泄方式以地下径流排泄为主，但因岩石空隙小，渗透慢，地下径流相对迟缓。

图4.1.6-3   区域水文地质略图

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1大气环境质量现状监测与评价

#### 4.2.1.1所在区域达标判断

根据《2020年滁州市环境质量公报》，滁州市2020年环境质量如下：

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定，参加评价的污染指标为6项，2020年度，滁州市二氧化硫年平均值为7微克/立方米，符合一级标准20微克/立方米的要求；二氧化氮年平均值为31微克/立方米，符合一级标准40微克/立方米的要求；可吸入颗粒物年平均值为61微克/立方米，符合二级标准70微克/立方米的要求；细颗粒物年平均值为39微克/立方米，不符合二级标准35微克/立方米的要求；一氧化碳年评价值为1.2毫克/立方米，符合一级标准4毫克/立方米的要求；臭氧日最大8小时浓度年评价值为153微克/立方米，符合二级标准160微克/立方米的要求。

表4.2.1-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（ug/m3） | 标准值/（ug/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 20 | 35 | 达标 |
| NO2 |  | 31 | 40 | 77.5 | 达标 |
| PM10 |  | 61 | 70 | 87.1 | 达标 |
| PM2.5 |  | 39 | 35 | 111.4 | 超标 |
| CO |  | 1.2mg/m3 | 4mg/m3 | 30 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓 | 153 | 160 | 95.6 | 达标 |

#### 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、可吸入颗粒物（PM10）满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求，细颗粒物（PM2.5）无法满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区。

#### 4.2.1.2其他污染物环境质量现状评价

本项目特征污染物氨、非甲烷总烃引用《达亮电子（滁州）有限公司LED一条龙新厂投资项目环境影响报告书》G1、G5中环境质量现状监测数据，监测时间2018年10月10~10月17日，本项目距离达亮电子（滁州）有限公司2090m，因此引用的数据在时间和空间上均符合要求。

监测因子：氨、非甲烷总烃监测期间的气象要素和监测期间的气象要素。

监测频次及方法：连续采样7d，氨、非甲烷总烃小时均值保证45min有效数据，每天4个时段(北京时间2:00、8:00、14:00、20:00时)。检测分析方法按《环境监测技术规范》(大气部分)有关规定和要求执行。

监测点位置：根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本次评价共设2个监测点，详见表4.2.1-2。

表4.2.1-2   空气环境监测点位

| 序号 | 测点名称 | 方位 | 距离本项目（m） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 本项目下风向 | NW | 1590 | 氨、非甲烷总烃监测期间的气象要素和监测期间的气象要素 |
| G5 | 大王庄 | NW | 1450 |  |

#### 4.2.1.2监测分析方法及依据

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2008）等相关要求进行监测。各项目监测分析方法、依据、采样时间、体积及检出限等见表4.2.1-3。

表4.2.1-3  大气环境质量监测项目、分析方法及依据

| 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃 甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 | HJ-604-2011 |

#### 4.2.1.3监测结果及评价

①评价方法

采用超标法和单因子污染指数法进行。

超标率计算方法：

η=超标次数╳100％/总测次

单因子污染指数用下式计算：

式中：——i类污染物单因子指数；

Ci——i类污染物实测浓度（以最大浓度计算）；

C0i——i类污染物的评价标准值。

根据污染物单因子指数计算结果，分析环境空气质量现状，论证其是否满足功能规划的要求，为工程实施后对环境空气的影响预测提供依据。

②监测统计及评价结果

项目引用《达亮电子（滁州）有限公司LED一条龙新厂投资项目环境影响报告书》G1、G5中环境质量现状监测数据，监测结果见表4.2.1-4。

表4.2.1-4  大气环境现状监测结果

| 测点编号 | 污染物名称 | 小时浓度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围(mg/Nm3) | 最大浓度占标率% | P值 | 超标 个数 | 超标率% |
| G1 | 氨 | 0.01~0.05 | / | 0.2 | 0 | 0 |
| G5 | 非甲烷总烃 | 0.78~1.12 | 1.8 | 0.56 | 0 | 0 |

注：ND为未检出，硫酸雾检出限0.005mg/m3

气象参数见表4.2.1-5。

表4.2.1-5气象参数表

| 检测日期 | 采样时间 | 气温（℃） | 气压（KPa） | 风速（m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.10.10 | 02:00-03:00 | 8.2 | 102.4 | 3.9 | 北 |
|  | 08:00-09:00 | 13.2 | 102.3 | 3.6 | 北 |
|  | 14:00-15:00 | 20.6 | 102.4 | 3.2 | 北 |
|  | 20:00-21:00 | 14.5 | 102.3 | 3.8 | 北 |
| 2018.10.11 | 02:00-03:00 | 11.3 | 102.4 | 0.8 | 东北 |
|  | 08:00-09:00 | 15.2 | 102.3 | 1.1 | 东北 |
|  | 14:00-15:00 | 21.0 | 102.4 | 1.3 | 东北 |
|  | 20:00-21:00 | 16.8 | 102.4 | 0.9 | 东北 |
| 2018.10.12 | 02:00-03:00 | 9.5 | 102.4 | 4.0 | 东北 |
|  | 08:00-09:00 | 15.7 | 102.5 | 3.9 | 东北 |
|  | 14:00-15:00 | 21.8 | 102.4 | 4.2 | 东北 |
|  | 20:00-21:00 | 16.2 | 102.4 | 4.1 | 东北 |
| 2018.10.13 | 02:00-03:00 | 13.8 | 102.4 | 3.8 | 东 |
|  | 08:00-09:00 | 17.9 | 1026 | 4.3 | 东 |
|  | 14:00-15:00 | 22.8 | 102.4 | 3.9 | 东 |
|  | 20:00-21:00 | 18.4 | 102.4 | 4.0 | 东 |
| 2018.10.14 | 02:00-03:00 | 12.6 | 102.3 | 4.1 | 东 |
|  | 08:00-09:00 | 17.4 | 102.2 | 4.7 | 东 |
|  | 14:00-15:00 | 21.8 | 102.2 | 4.2 | 东 |
|  | 20:00-21:00 | 17.9 | 102.3 | 4.4 | 东 |
| 2018.10.16 | 02:00-03:00 | 11.9 | 102.3 | 1.1 | 东北 |
|  | 08:00-09:00 | 15.4 | 102.4 | 0.8 | 东北 |
|  | 14:00-15:00 | 20.7 | 102.2 | 0.9 | 东北 |
|  | 20:00-21:00 | 16.8 | 102.3 | 1.2 | 东北 |
| 2018.10.17 | 02:00-03:00 | 10.9 | 102.3 | 0.9 | 北 |
|  | 08:00-09:00 | 16.8 | 102.2 | 1.1 | 北 |
|  | 14:00-15:00 | 22.5 | 102.3 | 0.8 | 北 |
|  | 20:00-21:00 | 17.6 | 102.3 | 0.8 | 北 |

#### 4.2.1.4小结

从环境质量公报可知，滁州市区环境空气质量现状一般，冬季有轻度污染，拟建项目所在地为大气环境空气质量不达标区；

从其他污染物引用监测结果可知，项目所在地及下风向敏感点（大王庄）处氨、非甲烷总烃均可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。

### 4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

#### 4.2.2.1地表水环境质量现状监测

项目地表水引用《永臻科技（滁州）有限公司新建铝镁合金型材、太阳能光伏电池框架生产项目环境影响报告书》环境现状监测数据，监测时间 2020年2月19日至21日进行监测。

1、监测方案

监测因子：pH、COD、BOD5、SS、溶解氧、总磷、氨氮、总氮、铜、锌、铁、铝、硫化物、硫酸盐、镍、粪大肠菌群和石油类。

监测时间、频次及方法：各监测断面连续采样3天，每天2次。每天上午、下午各一次。分析方法《环境监测技术规范》（地表水环境部分）执行。

监测点断面：根据本项目拟建区域的水系特点，本项目共布设3个监测断面。详见表4.2.2-1，图4.2.2-1。

图4.2.2-1  地表水监测断面图

表4.2.2-1  地表水水质监测断面一览表

| 序号 | 河流 | 断面位置 | 监测项目 | 取样频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 清流河 | 滁州市第二污水处理厂排污口清流河上游500m | pH、COD、BOD5、SS、溶解氧、总磷、氨氮、总氮、铜、锌、铁、铝、硫化物、硫酸盐、镍、粪大肠菌群和石油类。 | 连续采样3天，每天2次 |
| W2 |  | 滁州市第二污水处理厂排污口清流河下游500m |  |  |
| W3 |  | 滁州市第二污水处理厂排污口清流河下游2000m |  |  |

2、监测分析方法

地表水环境质量监测分析方法及依据见表4.2.2-2。

表4.2.2-2 地表水环境质量监测分析方法及依据

| 项目 |  | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |
|  | 溶解氧 | 水质溶解氧的测定碘量法 | GB/T 7489-1987 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解－紫外分光光度法 | HJ/T 636-2012 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 |
|  | 铜、锌 | 水质铜锌铅铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 |
|  | 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 |
|  | 铝 | 间接火焰原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |
|  | 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 |
|  | 硫酸盐 | 水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 | HJ84-2016 |
|  | 镍 | 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11912-1989 |
|  | 石油类 | 紫外分光光度法（试行） | HJ970-2018 |
|  | 粪大肠菌群 | 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法 | HJ 347.2-2018 |

3、监测结果

监测结果详见表4.2.2-3。

表4.2.2-3  地表水水质现状监测结果单位：mg/L，pH无量纲

| 断面 | 监测日期 |  | pH | 溶解氧 | BOD5 | COD | SS | 氨氮 | TN | TP | 铜 | 锌 | 铁 | 铝 | 硫化物 | 硫酸盐 | 镍 | 石油类 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 2.19 | 上午 | 7.1 | 9.7 | 3.1 | 27 | 41 | 0.303 | 0.982 | 0.13 | ND | 0.05 | 0.03 | ND | ND | 58.8 | ND | 0.01 | 40 |
|  |  | 下午 | 7.2 | 9.5 | 2.6 | 25 | 37 | 0.336 | 0.725 | 0.10 | ND | ND | ND | ND | ND | 56.2 | ND | 0.02 | 40 |
|  | 2.20 | 上午 | 7.2 | 9.6 | 3.9 | 25 | 41 | 0.360 | 0.917 | 0.14 | ND | 0.06 | ND | ND | ND | 57.0 | ND | 0.02 | 20 |
|  |  | 下午 | 7.2 | 9.7 | 3.1 | 24 | 46 | 0.416 | 0.817 | 0.13 | ND | ND | ND | ND | ND | 54.3 | ND | 0.03 | 20 |
|  | 2.21 | 上午 | 7.3 | 9.0 | 3.2 | 28 | 34 | 0.387 | 0.890 | 0.13 | ND | 0.06 | ND | ND | 0.005 | 57.6 | ND | 0.02 | 20 |
|  |  | 下午 | 7.2 | 8.8 | 3.2 | 26 | 41 | 0.401 | 0.807 | 0.13 | ND | ND | ND | ND | ND | 54.7 | ND | 0.03 | 20 |
|  | 平均值 |  | 7.2 | 9.4 | 3.2 | 25.8 | 40 | 0.367 | 0.856 | 0.127 | / | / | / | / | / | 56.4 | / | 0.02 | 27 |
|  | 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 2.19 | 上午 | 7.2 | 8.6 | 2.5 | 24 | 49 | 0.354 | 0.917 | 0.17 | ND | ND | ND | ND | ND | 59.6 | ND | 0.01 | 20 |
|  |  | 下午 | 7.0 | 8.5 | 3.1 | 28 | 45 | 0.384 | 0.853 | 0.17 | ND | 0.08 | ND | ND | 0.006 | 59.8 | ND | 0.01 | 20 |
|  | 2.20 | 上午 | 7.1 | 9.3 | 3.2 | 28 | 34 | 0.422 | 0.982 | 0.17 | ND | ND | ND | ND | ND | 57.7 | ND | 0.02 | 20 |
|  |  | 下午 | 7.0 | 9.2 | 2.7 | 27 | 47 | 0.410 | 0.917 | 0.16 | ND | 0.08 | ND | ND | ND | 57.9 | ND | 0.01 | 20 |
|  | 2.21 | 上午 | 7.2 | 8.7 | 2.1 | 28 | 47 | 0.393 | 0.872 | 0.15 | ND | ND | ND | ND | ND | 58.0 | ND | 0.04 | 20 |
|  |  | 下午 | 7.3 | 8.8 | 2.3 | 27 | 52 | 0.384 | 0.972 | 0.15 | ND | 0.10 | ND | ND | ND | 58.4 | ND | 0.02 | 20 |
|  | 平均值 |  | 7.1 | 8.9 | 2.65 | 27 | 45.6 | 0.39 | 0.92 | 0.16 | / | / | / | / | / | 58.6 | / | 0.02 | 20 |
|  | 超标率 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3 | 2.19 | 上午 | 6.8 | 7.8 | 2.2 | 26 | 50 | 0.378 | 0.972 | 0.14 | ND | 0.07 | ND | ND | ND | 59.6 | ND | 0.01 | 20 |
|  |  | 下午 | 6.9 | 8.8 | 2.5 | 27 | 53 | 0.368 | 0.817 | 0.14 | ND | 0.06 | ND | ND | ND | 59.9 | ND | 0.02 | 20 |
|  | 2.20 | 上午 | 6.8 | 8.8 | 2.4 | 27 | 51 | 0.425 | 0.899 | 0.15 | ND | 0.07 | ND | ND | ND | 57.8 | ND | 0.03 | 20 |
|  |  | 下午 | 6.8 | 9.0 | 2.5 | 28 | 43 | 0.406 | 0.912 | 0.15 | ND | 0.06 | ND | ND | ND | 58.0 | ND | 0.03 | 20 |
|  | 2.21 | 上午 | 6.8 | 8.5 | 3.3 | 26 | 39 | 0.407 | 0.881 | 0.14 | ND | 0.07 | ND | ND | ND | 58.0 | ND | 0.03 | 20 |
|  |  | 下午 | 6.9 | 9.2 | 3.6 | 28 | 48 | 0.424 | 0.784 | 0.14 | ND | 0.05 | ND | ND | ND | 58.4 | ND | 0.01 | 20 |
|  | 平均值 |  | 6.9 | 8.7 | 2.75 | 27 | 47 | 0.401 | 0.878 | 0.14 | / | 0.06 | / | / | / | 58.6 | / | 0.02 | 20 |
|  | 超标率 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  |  | 6-9 | ≥3 | 6 | 30 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | / | 0.5 | 250 | 0.5 | 0.5 | 20000 |

#### ND未检出，硫化物的检出限0.005mg/L，铜检出限0.05 mg/L，锌检出限0.05 mg/L，铁检出限0.03 mg/L，铝检出限0.1 mg/L，镍检出限0.05 mg/L.

#### 4.2.2.2地表水环境质量现状评价

1、评价方法

采用单因子指数法对地表水环境质量现状进行评价。在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。

单因子指数法的计算公式为：

pH值标准指数计算公式为：

(≤7.0时)

(＞7.0时)

式中：

Sij —— i因子在j断面的单项标准指数；

Cij —— i因子在j断面的浓度(mg/L)；

Ci —— i因子的评价标准限值(mg/L)；

SpHj —— pH在j断面的标准指数；

pHj —— 在j断面的pH值；

pHsd ——pH的评价标准下限值；

pHsu ——pH的评价标准上限值；

2、评价结果

以各评价指标浓度平均值Ci作计算的评价结果见表4.2.2-4。

表4.2.2-4   地表水环境现状监测评价结果表

| 断面名称 | pH | 溶解氧 | BOD5 | COD | SS | 氨氮 | TN | TP | 铜 | 锌 | 铁 | 铝 | 硫化物 | 硫酸盐 | 镍 | 石油类 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.07 | 0.483 | 0.425 | 0.6 | 0.96 | 0.608 | 0.571 | 0.423 | 0.025 | 0.03 | 0.05 | / | 0.005 | 0.226 | 0.005 | 0.04 | 0.034 |
| W2 | 0.045 | 0.567 | 0.578 | 0.6 | 0.661 | 0.37 | 0.613 | 0.533 | 0.025 | 0.03 | 0.05 | / | 0.005 | 0.234 | 0.106 | 0.04 | 0.064 |
| W3 | 0.105 | 0.789 | 0.322 | 0.6 | 0.99 | 0.8 | 0.585 | 0.467 | 0.025 | 0.03 | 0.05 | / | 0.005 | 0.234 | 0.6 | 0.04 | 0.08 |

由上表可知，清流河各监测断面监测因子标准指数均小于1，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类水质标准。

### 4.2.3声环境质量现状监测与评价

1、监测方案

监测因子：等效连续A声级Leq(A)。

监测时间和频次：连续监测两天，昼间监测一次。

监测方法：按《环境监测技术规范》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）5节有关规定进行。

监测点设置：根据项目声源特点及评价区环境特征，在拟建厂址东、南、西、北厂界外1m分别布设4个监测点，监测点位置见图4.2.3-1。

图4.2.3-1  声环境监测布点图

2、监测结果及评价

本项目委托合肥海正环境检测有限公司于2020年09月16日至17日进行连续2天的噪声现状监测，监测结果见表4.2.3-1。

表4.2.3-1 本项目噪声现状监测结果

| 监测点位 | 2020.09.16 |  | 2020.09.17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间Leq（A） | 夜间Leq（A） | 昼间Leq（A） | 夜间Leq（A） |
| N1 拟建项目厂界东厂界 | 52 | 43 | 51 | 43 |
| N2拟建项目厂界南厂界 | 51 | 42 | 52 | 42 |
| N3拟建项目厂界西厂界 | 52 | 43 | 51 | 42 |
| N4拟建项目厂界北厂界 | 52 | 42 | 52 | 43 |
| 标准值(GB3096-2008) | 65 | 55 | 65 | 55 |

由上表可知，监测期间项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，说明项目所在区域的声环境现状良好。

### 4.2.4地下水质量现状调查与评价

#### 4.2.4.1评价区水文地质条件

1、地下水类型与含水层的划分

根据该层水的赋存条件、水力性质及地层岩性组合特征，评价区地下水类型主要为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩裂隙岩溶水、“红层”孔隙裂隙水和岩浆岩类风化裂隙水。按含水层的渗透性可进一步划分为两个弱透水层，两个隔水层和一个含水层，具体描述如下：

（1）第一弱透水层

该层主要由第四系全新统粉质粘土和上更新统粉质粘土组成，结构松散。底板埋深在5～15m之间。该含水层单井涌水量小于100m3/d，根据现场取样、室内测试结果，该层平均渗透系数为1.14×10-5～1.59×10-5cm/s，地下水水力特征为潜水，地下水类型为HCO3-Na·Ca型，溶解性总固体为0.53～0.54 g/l。

（2）第一含水层

该层主要为第四系全新统中粗砂夹砂砾石和上更新统粉细砂夹砂砾石组成，层厚0.8～5m，底板埋深为7～20m，平水期水位埋深1.4～14.2m，平水期水位埋深0.82～13.9m，单井涌水量100～1000m3/d，根据现场抽水试验测试结果，平均渗透系数为5.27×10-4～8.14×10-4cm/s，地下水水力特征为微承压水，地下水类型为HCO3-Ca·Na型，溶解性总固体为0.251～0.293g/l。

（3）第二弱透水层

该含水层地下水主要赋存于燕山期的侵入岩、下第三系砂岩、泥岩的风化层和奥陶系白云岩、灰岩的岩溶裂隙中。

燕山期的侵入岩、下第三系砂岩、泥岩的风化层厚度一般为5～10m，单井涌水量<100m3/d，根据《南京幅区域水文地质普查报告（1：20万）》中J35孔抽水资料，单井涌水量2.5m3/d，该层平均渗透系数为8.10×10-5cm/s，地下水水力特征为承压水，地下水类型为HCO3-Mg·Na·Ca型，溶解性总固体为小于1g/l。

奥陶系灰岩的岩溶裂隙被粘土和方解石脉充填，钻孔涌水量偏小，单井涌水量<100m3/d，泉水流量0.1-1l/s，地下水枯季径流模数1-3l/s·km2，根据《南京幅区域水文地质普查报告（1：20万）》中J711孔抽水资料，单井涌水量17.6m3/d，该层平均渗透系数为9.26×10-5cm/s，地下水水力特征为承压水，水质良好，地下水水质类型为HCO3—Na•Mg型水，溶解性总固体小于0.5g/l。

（4）第一隔水层

该层主要由下第三系砂岩、泥岩和燕山期的侵入岩，顶板深度15～15m，根据现场取样、室内测试结果，该层平均渗透系数为7.23×10-7cm/s。

2、各含水层之间的水力联系

（1）第一弱透水层与地表水体

该弱透水层直接与地表水体接触，具有弱透水性，使得第一弱透水层与上部地表水联系弱。

（2）第一含水层与地表水体和第一弱透水层

该含水层上部有第一弱透水层存在，该层岩性为粉质粘土，具弱透水性，分布稳定，并且未发育“天窗”，有一定的隔水性能，且区内河流和水塘均未切至含水层，使得第一含水层与上部地表水无水力联系；第一含水层上部直接覆盖为第一弱透水层，与其有一定水力联系。

（3）第二弱透水层与第一含水层和地表水体

该含水层岩性为砂砾岩、泥质粉砂岩和燕山期的侵入岩，具弱透水性，在覆盖区，第二含水层上部直接覆盖为第一含水层，与其有一定水力联系，与地表水体无直接联系，在基岩裸露区，直接与地表水体接触，有一定的直接联系。

3、补、径、排条件

（1）第一弱透水层

第一弱透水层的补给来源主要为大气降水补给，侧向径流和灌溉入渗；地下水总的流向为地下水总体流向为由西北向东南，局部地区受地形影响有所变化；主要排泄方式为蒸发、侧向径流和补给地表水体。

（2）第一含水层

第一含水层的补给来源主要为第一弱透水层补给和侧向径流补给，地下水总的流向为地下水总体流向为由西北向东南，局部地区受地形影响有所变化；地下水排泄以人工开采为主，其次为侧向径流。

（3）第二弱透水层

在岩石裸露区的主要补给来源为大气降水，地下水径流局部地段受地形、地貌变化影响，总的径流方向是由西北向东南径流；地下水的排泄方式主要天然蒸发排泄。

在岩石隐伏区的主要补给来源为第一含水层的侧向径流；地下水的径流受地貌条件的控制，其水力坡度与所处地形的坡度和坡向基本一致，同时也受岩石的裂隙的发育程度，充填情况及相互连通性的影响；其主要的排泄方式为泉、侧向径流以及补给松散岩类孔隙水。

图4.2.4-1  评价区综合水文地质图

#### 4.2.4.2 地下水开发利用现状与规划

根据现场调查，通过现场调查和访问，评价区内均不使用地下水，仅有极少部分居民将一些遗留井作为冲洗用水，评价区内地下水开发利用程度较低。

#### 4.2.4.3 区域污染源状况

根据区域地质资料，结合野外调查和访问，评价区位于苏滁现代产业园，大部分现状用地工业用地，其余为居民建设用地，因此，区内地下水污染源为面状的农业污染、工业污染源和少量的点状生活污染源。

1、农业污染源

评价区范围内土地利用类型为林地、工业用地、建设用地等，占地面积最大的为林地，农业耕作过程中长期使用各类化肥、农药，化肥农药的残留，持续下渗，进入地下水中，污染地下水水质，其主要的污染组份为N、P、氨氮等富营养物质和六氯苯、七氯、环氧七氯、异狄氏剂等农药成份。

评价区包气带岩性为粉质粘土，厚度一般大于1.0m，测得的渗透系数4.62×10-6cm/s，具有一定的防污性能，评价区虽长期使用化肥、农药，但其残留大部分随地表径流汇入排水灌渠，径流出区外。

2、生活污染源

评价区内生活污染来源于区内居民的生活污水和生活垃圾。

现场调查在评价区范围内未设置垃圾集中堆置点，垃圾胡乱堆放，一般规模较小，占地面积不超过10m2，这些垃圾堆在降雨作用下形成淋滤液渗入地下水中，污染地下水，为间断污染；少量垃圾直接堆置在地表水体，长期接受地表水土浸泡，污染物质通过地表水体长期渗入地下水，污染地下水。主要污染物为氨氮、COD等富营养物质和大肠杆菌、细菌等有机物。由于区内垃圾堆放分散，堆放量和面积均较小，垃圾堆下方土体为粉质粘土，渗透系数较小，其影响范围较小，且土体本身有自净能力，地下水的污染局限于垃圾堆周边。

评价区内现有生活污水进入滁州市第二污水处理厂处理，经过处理后达标排放，区内生活污染源将得到有效治理。

3、工业污染源

评价区内工业企业较多，各企业废水经自行处理后达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级排放，再排入滁州市第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排入地表水环境中去，区内工业污染将得到有效治理。

#### 4.2.4.4地下水环境质量现状评价

本项目地下水现状委托合肥海正环境监测公司进行监测，地下水监测时间为2020年9月16日（HZHI0109H）。

本项目地下水现状水位数据参考《轩凯科技（滁州）有限公司微生物制品产业化项目》，该项目位于本项目西北方向，与本项目距离约1500m，地下水监测时间为2019年9月份，数据引用有效。

（1）监测点布设

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ/610-2016），在评价区上、下游需布置监测孔。结合前文确定的评价范围，结合场区特点，确定地下水监测范围为评价区范围，监测层位为潜水含水层。监测内容为水质监测和水位监测，水质监测点13个，水质监测点5个。监测点布置具体见表4.2.4-1、表4.2.4-2，图4.2.4-2、图4.2.4-3。

表4.2.4-1  水质监测点布置一览表

| 位置 | 水样编号 | 监测层位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目区西北侧，上游井 | D1 | 潜水含水层 | 利用民井取样 |
| 项目区东北侧，扩散井 | D2 | 潜水含水层 |  |
| 项目区 | D3 | 潜水含水层 |  |
| 项目区西南侧，扩散井 | D4 | 潜水含水层 |  |
| 项目区东南侧，下游井 | D5 | 潜水含水层 |  |

表4.2.4-2   丰水期水位监测结果一览表

| 编号 | 位置 | 井深（m） | 地面高程（m） | 水位埋深（m） | 监测层位 | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 | 皮郢村 | 13.6 | 21.3 | 3.8 | 潜水含水层 | 17.5 |
| W02 | 大塘庄 | 13.5 | 23.0 | 2.5 | 潜水含水层 | 20.5 |
| W03 | 小郢村 | 14.2 | 23.6 | 5.8 | 潜水含水层 | 17.8 |
| W04 | 荇塘村 | 12.4 | 22.1 | 9.9 | 潜水含水层 | 12.2 |
| W05 | 立新村 | 9.5 | 11.4 | 4.9 | 潜水含水层 | 6.5 |
| W06 | 下徐村 | 7.2 | 10.6 | 2.5 | 潜水含水层 | 8.1 |
| W07 | 张八村 | 6.8 | 10.9 | 3.6 | 潜水含水层 | 7.3 |
| W08 | 徐郢 | 10.2 | 11.7 | 2.5 | 潜水含水层 | 9.2 |
| W09 | 付湾村 | 12.2 | 11.1 | 4.0 | 潜水含水层 | 7.1 |
| W10 | 后朱村 | 14.2 | 16.7 | 4.0 | 潜水含水层 | 12.7 |
| W11 | 良塘村 | 15.2 | 23.1 | 7.7 | 潜水含水层 | 15.4 |
| W12 | 大王镇 | 13.3 | 33.2 | 6.9 | 潜水含水层 | 26.3 |
| W13 | 小山子 | 14.2 | 29.3 | 4.2 | 潜水含水层 | 25.1 |

图4.2.4-2  丰水期水位监测点分布图

图4.2.4-3  地下水水质监测点分布图

（3）监测频次及方法

监测为一次，取样日期为2020年09月16日。按照原国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。采样方法按GB12997-91《水质·采样方案设计技术规定》、GB12997-91《水质采样·样品的保存和管理技术规定》。分析方法按GB5750《生活饮用水标准检验方法》执行。

（4）监测因子

地下水环境：pH值、氨氮、氯化物、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、碳酸盐、重碳酸盐、钙、钾、镁、钠、总硬度、溶解性总固体、高锰酸钾指数、总大肠菌落、细菌总数、锰、硝酸盐、硫酸盐、水位及埋深；

（5）水质监测结果

具体地下水监测结果见表4.2.4-3~表4.2.4-5。

（6）评价区地下水化学类型

地下水离子浓度监测结果见表4.2.4-3。

表4.2.4-3   地下水离子浓度监测结果见表

| 点号 | 检测结果(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  | 离子的毫克当量含量（%） |  |  |  |  |  |  | 地下水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | 碳酸根 | 重碳酸根 | 硫酸盐 | 氯化物 | K++ Na+ | Ca2+ | Mg2+ | 碳酸根 | 重碳酸根 | 硫酸盐 | 氯化物 |  |
| D1 | 0.46 | 74.3 | 48.0 | 11.0 | 0 | 255 | 28.1 | 34.1 | 17.4 | 69.6 | 13.0 | 0 | 70.9 | 10.9 | 18.2 | HCO3 - Ca |
| D2 | 0.47 | 74.6 | 46.4 | 10.8 | 0 | 255 | 28.4 | 34.3 | 17.9 | 68.7 | 13.4 | 0 | 70.9 | 10.9 | 18.2 | HCO3 - Ca |
| D3 | 0.51 | 73.0 | 46.4 | 10.8 | 0 | 248 | 28.1 | 34.6 | 17.9 | 68.7 | 13.4 | 0 | 70.4 | 11.1 | 18.5 | HCO3 - Ca |
| D4 | 0.54 | 75.9 | 50.7 | 11.0 | 0 | 256 | 29.6 | 35.5 | 17.8 | 69.9 | 12.3 | 0 | 70.9 | 10.9 | 18.2 | HCO3 - Ca |
| D5 | 6.46 | 72.7 | 47.1 | 12.2 | 0 | 234 | 41.0 | 44.8 | 18.6 | 67.1 | 14.3 | 0 | 62.1 | 15.5 | 22.4 | HCO3 - Ca |

表4.2.4-4  地下水环境质量平水期监测结果一览表

| 点号 | pH | 总硬度（以CaCO3计） | SO42- | NO2--N | NO3--N | 氨氮 | Cl- | F- | CN- | Cr6+ | Cd | Mn | Fe | Hg | As | Pb | 高锰酸盐指数 | 挥发酚 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 地下水水位 | 地下水埋深 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 溶解性总固体 | cfu/mL | CPU/mL | m | m |
| 地下水Ⅲ类水标准限值 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤1.0 | ≤20 | ≤0.5 | ≤250 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.10 | ≤0.3 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤3 | ≤0.002 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤100 | / | / |
| 检出限 | - | 1.0 | 5 | 0.001 | 0.08 | 0.025 | 1.0 | 0.05 | 0.002 | 0.004 | 0.00005 | 0.004 | 0.01 | 0.0001 | 0.00012 | 0.00009 | 0.05 | 0.0003 | 4 | / | / | / | / |
| D1 | 7.08 | 185 | 28.1 | 0.004 | 3.68 | 0.03 | 34.1 | 0.36 | ND | ND | ND | 0.004 | 0.06 | 0.0002 | 0.00148 | ND | 0.56 | ND | 342 | ＜2 | 53 | 10 | 4 |
| D2 | 7.12 | 184 | 28.4 | 0.004 | 3.73 | 0.02 | 34.3 | 0.36 | ND | ND | ND | ND | 0.07 | ND | 0.00150 | ND | 0.59 | ND | 388 | ＜2 | 45 | 12 | 6 |
| D3 | 7.10 | 179 | 28.1 | 0.016 | 3.66 | 0.03 | 34.6 | 0.35 | ND | ND | ND | ND | 0.07 | ND | 0.00150 | ND | 0.64 | ND | 376 | ＜2 | 47 | 10 | 5 |
| D4 | 7.14 | 169 | 29.6 | 0.005 | 3.65 | 0.03 | 35.5 | 0.35 | ND | ND | ND | 0.004 | 0.07 | ND | 0.00150 | 0.0001 | 0.55 | ND | 356 | ＜2 | 32 | 10 | 7 |
| D5 | 7.11 | 175 | 41.0 | 0.020 | 5.94 | 0.05 | 44.8 | 0.35 | ND | ND | ND | ND | 0.08 | ND | 0.00234 | ND | 0.98 | ND | 394 | ＜2 | 33 | 12 | 7 |

备注：pH值无量纲。

表4.2.4-5  地下水环境质量平水期评价结果一览表

| 点号 | pH | 总硬度（以CaCO3计） | SO42- | NO2--N | NO3--N | 氨氮 | Cl- | F- | CN- | Cr6+ | Cd | Mn | Fe | Hg | As | Pb | 高锰酸盐指数 | 挥发酚 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无量纲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 0.05 | 0.41 | 0.11 | 0.004 | 0.184 | 0.06 | 0.14 | 0.36 | ND | ND | ND | 0.04 | 0.20 | 0. 2 | 0.03 | ND | 0.19 | ND | ＜0.67 | 0.53 |
| D2 | 0.08 | 0.40 | 0.11 | 0.004 | 0.186 | 0.04 | 0.13 | 0.36 | ND | ND | ND | ND | 0.23 | ND | 0.03 | ND | 0.20 | ND | ＜0.67 | 0.45 |
| D3 | 0.07 | 0.40 | 0.11 | 0.016 | 0.183 | 0.06 | 0.14 | 0.35 | ND | ND | ND | ND | 0.23 | ND | 0.03 | ND | 0.21 | ND | 0.67 | 0.47 |
| D4 | 0.09 | 0.38 | 0.12 | 0.005 | 0.183 | 0.06 | 0.14 | 0.35 | ND | ND | ND | 0.04 | 0.23 | ND | 0.03 | 0.002 | 0.18 | ND | ＜0.67 | 0.32 |
| D5 | 0.05 | 0.39 | 0.16 | 0.020 | 0.297 | 0.1 | 0.18 | 0.35 | ND | ND | ND | ND | 0.26 | ND | 0.05 | ND | 0.32 | ND | ＜0.67 | 0.33 |

根据本次采取水样检测得到的各阴阳离子浓度，评价区内地下水水化学类型主要为  HCO3—Ca型，说明地下水中阴离子以HCO3-占主导，阳离子以Ca2+占主导。

7、地下水环境质量现状评价

（1）评价方法

采用标准指数法进行评价。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：

式中：

―第i个水质因子的标准指数，无量纲；

―第i个水质因子的检测浓度值，mg/L；

―第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH 值），其标准指数计算公式：

=                PH≤7时

=                PH＞7时

式中：

―PH值的标准指数，无量纲；

PH―PH值的监测值；

―标准中PH值的上限值；

―标准中PH值的下限值。

（2）评价结果

利用标准指数法对本次评价水样测试结果进行评价，评价标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，评价结果见表4-7。

根据本次采取的地下水监测结果，厂区周边地下水整体水质较好，本次采取的5个水样，除SY03、SY04外，水质皆符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准超标项为总硬度、亚硝酸盐、氨氮、高锰酸钾指数。

硝酸盐和CODMn、氨氮、亚硝酸盐指标超标的水井位于平原区，四周种植农业，可能与区内农业种植需要的大量农药、化肥有关，总硬度指标超标可能与区域水质有关。

总之，区内地下水质较好。总体符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

### 4.2.5土壤质量现状监测与评价

#### 4.2.5.1土壤利用类型调查

根据现场调查结果，拟建项目场地及周边土地利用类型为道路及工业用地。项目厂区设置水泥硬化地面，通过对项目场地及周边土壤监测，项目场地及周边地区未受到污染。评价区域土地利用类型现状图见图4.2.5-1，各类土地利用类型调查结果见表4.2.5-1。

表4.2.5-1  土壤评价范围现状土地利用类型表

| 土地类型 | 面积（m2） | 占比（%） | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路用地 | 21800 | 16 | 厂界外园区道路 |
| 规划工业用地 | 114360 | 84 | 园区用地 |

图4.2.5-1  评价区域土地利用类型现状图

#### 4.2.5.2影响源调查

根据调查，评价范围内现状无与建设项目产生同种特征因子或造成相同土壤环境影响后果的影响源。

#### 4.2.5.3土壤环境监测

建设单位委托合肥海正环境监测有限公司于2020年09月16日对项目区域土壤环境进行取样监测。

监测点位置：项目所在地设6个监测点位，具体见表4.2.5-2、图4.2.5-2。

表4.2.5-2  项土壤环境监测点位表

| 点位设置 | 编号 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内 | T1 | 45项 | 柱状样，0-0.5m、0.5~1.5、1.5~3取样 |
|  | T2 | 铜、铅、镉、镍、六价铬、汞、砷 | 表层样，0-0.5m 取样 |
|  | T3 | 铜、铅、镉、镍、六价铬、汞、砷 | 表层样，0-0.5m取样 |
|  | T4 | 45项 | 表层样，0-0.2m取样 |
| 占地范围外 | T5，E，50m | 铜、铅、镉、镍、铬、汞、砷、pH | 表层样，0-0.2m取样 |
|  | T6，N，100m | 45项 | 表层样，0-0.2m取样 |

图4.2.5-2  评价区域土壤现状监测布点图

4.2.5.5采样和分析方法

采样和分析方法采样分析方法详见表4.2.5-3。

表4.2.5-3  土壤监测分析方法、方法来源及最低检出浓度一览表

| 项目 | 检测方法 | 仪器名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 《土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17138-1997） | 火焰原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
| 镍 | 《土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17139-1997） | 火焰原子吸收分光光度计 | 5mg/kg |
| 六价铬 | 《固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法》（HJ687-2014） | 火焰原子吸收分光光度计 | 2mg/kg |
| 铅 | 《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141-1997） | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 0.1mg/kg |
| 镉 | 《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》 （GB/T 17141-1997） | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 0.01mg/kg |
| 砷 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测定》（GB/T 22105.2-2008) | 双道原子荧光光度计 | 0.01mg/kg |
| 汞 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第 1 部分：土壤中总汞的测定》（GB/T 22105.1-2008） | 双道原子荧光光度计 | 0.002mg/kg |
| VOCs | 《土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） | 气质联用仪 | 0.2~3.2ug/kg |
| SVOC | 1.《土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.06~0.3mg/kg |

#### 4.2.5.6现状监测结果与评价

土壤监测时间为：2020年09月16日，土壤监测点的监测结果见表4.2.5-4。

表4.2.5-4  土壤分析检测结果（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值（第二类用地） | T1 0~0.5m | T1 0.5~1.5m | T1 1.5~3.0m | T2 0~0.5m | T3 0~0.5m | T4 0~0.2m | T5 0~0.2m | T6 0~0.2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 2.40 | 2.07 | 3.84 | 3.27 | 3.03 | 2.43 | 2.91 | 3.58 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.05 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 29 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 25.5 | 22.9 | 34.8 | 25.6 | 21.9 | 25.1 | 25.9 | 24.0 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 0.192 | 0.118 | 0.197 | 0.165 | 0.244 | 0.151 | 0.128 | 0.158 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 64 | 63 | 62 | 68 | 68 | 70 | 68 | 69 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 570 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | ND | ND | ND | / | / | ND | / | ND |

注：六价铬的检出限为0.5mg/kg。

根据监测结果表所示，各指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地（工业用地）筛选值，说明目前项目区域土壤污染风险可以忽略。

根据监测结果表所示，各指标均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值，说明目前项目区域土壤污染风险可以忽略。

### 4.2.6结论

环境质量现状监测数据结果表明：

①大气：从环境质量公报可知，滁州市区环境空气质量现状一般，冬季有轻度污染，拟建项目所在地为大气环境空气质量不达标区；

从其他污染物引用结果可知，项目所在地及下风向敏感点（苏滁壹号）处非甲烷总烃、氨可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。

②地表水：清流河各监测断面监测因子标准指数均小于1，可以满足满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类水质标准。

③噪声：厂界昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

④地下水：项目所在地地下水水质因子均符合GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。

⑤土壤：根据监测结果表所示，各指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地（工业用地）筛选值，说明目前区域土壤污染风险可以忽略。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

### 5.1.1施工期环境空气影响分析和污染防治对策

#### 5.1.1.1施工期废气及扬尘对环境的影响分析

项目施工期间大气污染物主要有废气和粉尘、扬尘。

1、废气：施工期间废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气。建设期房屋装饰，可能散发有机废气，该类废气产生量小，对环境影响小，且作业结束，影响消失。

2、粉尘和扬尘：施工期间，粉尘污染主要来源于：土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来扰动道路尘土，造成的地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围TSP浓度平均值可达0.49mg/m3（相当于空气质量标准的1.6倍）。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随着增强和扩大。

#### 5.1.1.2施工期废气及扬尘污染防治对策

根据《绿色施工导则》，建议采取以下防治对策：施工队伍进入现场后，应根据施工平面布置图，对施工现场实行统一管理，尽量利用商品混凝土，否则，应使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。

场地开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以便长期堆放，表面干燥而起尘。谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。

当现场施工搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。

施工现场要进行围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；当大风天气应停止施工作业，并对堆存的砂石等建筑材料采取遮盖措施。

### 5.1.2施工期水环境影响分析和污染防治对策

#### 5.1.2.1施工期水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要包括：生产废水和生活废水。

1、生产废水：施工期各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。同时施工期内在进行场地清理，管道架设、机械施工时会产生大量的建筑垃圾和渣土。由于施工场地表面裸露的原因，在工程正常排水或在一定强度的降雨作用下，地表径流将携带大量的污染物（内含油污）和悬浮物进入到附近排水系统或受纳水体中造成对水环境的污染。

2、生活污水：施工期间，施工人员一般居住在现场临时活动房内，施工人员的生活活动将产生生活污水。

上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会污染环境。所以，施工期废污水不能随意直排。另外，可能发生暴雨冲刷施工裸土和物料堆场，引起表土和物料流失，影响交通，淤积河道。

#### 5.1.2.2施工期水污染防治对策

施工区域应建有排水明沟，沟口设沉淀池，使废水经沉淀后回用于生产过程。施工过程中产生的泥浆水或含有砂石的工程废水，未经沉淀一律不准排放，沉淀下来的泥浆和固体废物，应与建筑渣土一起处理。同时应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。同时对施工人员产生的生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网。

### 5.1.3施工期声环境影响分析和污染防治对策

#### 5.1.3.1施工期声环境影响分析

在建设过程中，使用的施工机械主要有挖土机、推土机、打桩机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，这些设施在运行过程中均会产生不同程度的噪声。根据类比，施工机械噪声源强见表5.1.3-1。

表5.1.3-1  施工机械噪声源强

| 序号 | 施工机械 | 测量声级（dB(A）) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 79 | 15 |
| 2 | 冲击式打桩机 | 110 | 22 |
| 3 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 4 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 5 | 升降机 | 72 | 15 |

主要施工设备噪声随距离衰减情况见表5.1.3-2。机械噪声在空旷地带的传播距离较远，影响范围可达200m。在实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声会产生叠加，叠加后的噪声增值约为3～8dB。

表5.1.3-2  施工机械噪声衰减距离  (m)

| 序号 | 施工机械 | 噪声强度 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 80dB(A） | 66 | 60 | 54 | 50.5 | 46 | 40 | 36.5 | 34 |
| 2 | 打桩机 | 110dB(A） | 96 | 90 | 84 | 80.5 | 76 | 70 | 66.5 | 64 |
| 3 | 搅拌机 | 80dB(A） | 66 | 60 | 54 | 50.5 | 46 | 40 | 36.5 | 34 |
| 4 | 混凝土振捣器 | 80dB(A） | 66 | 60 | 54 | 50.5 | 46 | 40 | 36.5 | 34 |
| 5 | 升降机 | 75 | 61 | 55 | 49 | 45.5 | 41 | 35 | 31.5 | 29 |

#### 5.1.3.2施工期噪声污染防治对策

根据《绿色施工导则》，建议采取以下防治对策：

施工设备的选用：施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用作过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并注意经常维护和保养，使施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期噪声影响范围。

施工机械的安置区域：施工机械设备的安置应该尽可能远离居民住宅和敏感区域，在高噪声设备周围设置掩蔽物，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。

减少作业噪声：施工单位应该根据施工作业阶段的具体情况，统筹安排好施工时间和动用设备的数量，尽量避免高噪声机械设备集中使用或者几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业的噪声声级。

施工时间的要求：加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。对于装卸车辆、压路机、打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、电锯、起重机等高噪声设备应控制施工时间，尽量白天集中使用，打桩机夜间禁止使用，使用时要缩短作业周期，从而减少对周围环境的影响。

施工时间的安排：施工单位要安排好施工时间，尽量避免夜间施工。夜间要施工时应严格执行申报制度，经过相关主管部门核准后才能施工，并做好有关公示和宣传解释工作。

运输路线的优化：施工单位应与管理部门协调优化物料运输路线，尽量选择远离项目附近的居民区外的线路，减少交通噪声的影响。

### 5.1.4施工期固废影响分析和污染防治对策

#### 5.1.4.1施工期固废对环境的影响分析

施工期间在土地平整、建筑施工过程中会产生大量的渣土、建筑垃圾和固体废物；施工人员产生的生活垃圾以及其它固废若管理不善会造成施工区域环境污染，影响生活卫生质量。

#### 5.1.4.2施工期固废污染防治对策

对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表土回填表层。对建筑垃圾和工程渣土应当严格管理，开挖土方与废弃建筑材料，可以回填的应就地作为回填处理。同时在开工前影响渣土管理部门办理渣土处置计划申报手续。同时配备管理人员，对渣土垃圾的处置进行管理，渣土的运输路线应由渣土管理部门会同公安和交通部门商定。

施工单位应加强对施工人员的宣传教育，同时加强对固体废物的管理，建筑垃圾和生活垃圾要分开收集，不准建筑垃圾及渣土混入生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一收集处置，不允许倒入河道或随意抛弃，以免对施工区域及周边环境造成污染。

### 5.1.5施工期地下水环境影响分析

项目建设期可能对地下水造成影响的途径主要为施工废水排放，施工人员生活废水和生活垃圾随意倾倒，施工垃圾随意堆放等。具体的影响途径分析见下表5.1.5-1。

表5.1.5-1  建设期项目对地下水环境影响

| 潜在污染源 | 潜在污染途径 | 主要污染物 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期施工废水 | 施工废水的不当排放，会导致废水渗入地下对浅层地下水造成影响 | SS、BOD5、COD、NH3-N等 | 施工废水产生的量较小，污染物浓度较低，仅可能对局部浅层地下水造成影响。 |
| 施工期生活废水及生活垃圾 | 施工期现场的生活废水和生活垃圾的随意倾倒，会导致浅层地下水受到污染 | PH、SS、BOD5、COD、NH3-N等 | 施工时间较短，产生的生活垃圾和生活废水的量较小，且评价区包气带防污性能较强，因此仅会对局部浅层地下水造成影响。 |
| 施工建筑垃圾 | 施工建筑垃圾的随意堆放，会导致浅层地下水受到污染 | pH、氨氮、高锰酸盐指数等 | 建筑垃圾污染物浓度较小，仅会对局部浅层地下水造成一定影响。 |

由以上分析可以看出，建设期只要规范施工，加强对施工废水、施工生活废水、生活垃圾以及建筑垃圾的合理处理处置，项目不会对地下水造成显著的不利影响。

## 5.2营运期大气环境影响预测与评价

### 5.2.1气象资料

本项目位于苏滁现代产业园，北纬32.297798度，东经118.411160度。项目周边3km范围内主要用地类型为城市。

项目采用的是滁州气象站（58236）资料，安徽省滁州市气象站，地理坐标为东经118.31度，北纬32.30度，海拔高度35米，位于本项目西部，距离约8.7km。

（1）气候特征

据滁州气象站1999~2018年累计气象观测资料，本地区多年最大日降水量为351.7mm（出现时间：2003.7.5），多年最高气温为40.4C（出现时间：2017.7.24），多年最低气温为-11.1C（出现时间：2011.1.16），多年最大风速为24.5m/s（出现时间：2005.4.20），多年平均气压为1012.57hPa。

（2）地面风向风速特征

区域内风向受季风控制，有明显的季节性变化。年平均风速为3.0m/s，各风向下平均风速统计见表5.2.1-1。常年主导风向为E风，次主导风向为NW风， NE45°扇形方位的风向频率之和为22％，在45°扇形方位中E风向频率最大。因此，偏E风为该地的主导风向。夏季主导风向为E，频率11.2％，冬季主导风向为N，频率为12%。全年静风频率为18%。各风向频率年月分布见表5.2.1-2，全年风向玫瑰图见图5.2.1-3。

（3）大气稳定度

采用修订的帕斯奎尔稳定度分类法，统计该地区全年及各季稳定度出现频率见表5.2.1-3。气象数据表明，该地区以中性稳定度D类出现频率最高，为43.71%；稳定度E-F次之，为35.36%；不稳定度A-B-C出现频率最低，为20.96%。其中的冬季不稳定度频率只有9.31％。

表5.2.1-3  大气稳定度分布频率一览表单位：%

|  | A-B-C | D | E-F |
| --- | --- | --- | --- |
| 春 | 21.78 | 49.67 | 28.56 |
| 夏 | 25.40 | 44.43 | 30.08 |
| 秋 | 27.33 | 34.48 | 38.29 |
| 冬 | 9.31 | 46.26 | 44.43 |
| 全年 | 20.96 | 43.71 | 35.36 |

图5.2.1-3  风向玫瑰图

表5.2.1-1  各风向下平均风速统计结果一览表单位：m/s

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.6 |
| NNE | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.5 |
| NE | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.7 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |
| ENE | 2.8 | 4 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 3 | 3.3 | 2.6 | 4.5 | 2.2 | 3 | 3 | 2.4 | 3.5 | 3 |
| E | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3 |
| ESE | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3 |
| SE | 4.6 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3 | 2.7 | 3.9 |
| SSE | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3 | 2 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.1 |
| S | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
| SSW | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 3.4 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 2.5 |
| SW | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 3.4 | 2 | 2.8 | 3.2 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.5 |
| WSW | 4 | 2 | 2.3 | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.8 | 3.6 | 2 | 2.7 |
| W | 4 | 2 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 2 | 2 | 3.7 | 2 | 2.3 | 3.1 | 4 | 3 | 2.6 | 2.8 |
| WNW | 3.3 | 4 | 1 | 2.5 | 5 | 4.7 | 3.8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.8 | 3.8 | 2 | 3.4 |
| NW | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4.7 | 3.3 | 3 | 1 | 4.2 | 3.5 | 3 | 3 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 2.7 |
| NNW | 4 | 3 | 3.7 | 3.1 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.5 |

表5.2.1-2  各风向频率年月分布单位：%

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 5.0 | 2.7 | 1.3 | 6.7 | 9.3 |
| NNE | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 6.3 | 3.0 |
| NE | 4 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6.0 | 6.3 | 4.3 | 6.0 | 7.3 |
| ENE | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 11 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 6.3 |
| E | 8 | 7 | 11 | 8 | 13 | 6 | 8 | 15 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8.5 | 10.7 | 9.7 | 7.3 | 6.3 |
| ESE | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 17 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 6.0 | 4.3 |
| SE | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5.0 | 7.7 | 5.7 | 4.3 | 2.3 |
| SSE | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4.5 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 2.3 |
| S | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6.0 | 6.0 | 8.3 | 5.3 | 4.3 |
| SSW | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 4.7 | 5.0 | 1.3 | 1.0 |
| SW | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 3.3 | 4.0 |
| WSW | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.0 | 2.0 | 5.3 | 2.3 | 2.3 |
| W | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 2.7 | 4.7 | 2.3 | 4.3 |
| WNW | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 3.0 | 4.7 | 2.3 | 4.0 |
| NW | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 | 7.5 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | 8.3 |
| NNW | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | 5.0 | 4.3 | 1.7 | 6.0 | 8.0 |
| C | 25 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 20 | 8 | 13 | 26 | 21 | 24 | 18.0 | 16.3 | 13.3 | 20.0 | 22.3 |

### 5.2.2大气污染源强参数

项目有组织废气污染源强见表5.2.2-1，项目无组织废气源强见表5.2.2-2，项目非正常排放污染源强见表5.2.2-3。

表5.2.2-1  项目有组织大气污染物排放情况

| 类别 | 坐标 |  | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒 高度 | 排气筒 内径 | 烟气流速 | 烟气出口温度 | 排放 时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | NMHC | 氨 |
| 符号 | X | Y | / | H | D | V | T | Hr | Cond | Q颗粒物 | Qnmhc | Q氨 |
| 单位 | m |  | m | m | m | m/s | K | h | / | kg/h | kg/h | kg/h |
| DA001 | 86 | 69 | 27.6 | 18 | 0.6 | 9.8 | 298 | 7920 | 连续 | / | 0.005 | / |
| DA002 | 95 | 69 | 27.6 | 18 | 0.3 | 11.8 | 298 | 7920 | 连续 | 0.005 | / | / |
| DA003 | 111 | 118 | 25.6 | 18 | 0.8 | 11.1 | 298 | 7920 | 连续 | / | 0.058 | / |
| DA004 | 121 | 118 | 25.6 | 18 | 0.4 | 11.1 | 298 | 7920 | 连续 | 0.012 | / | / |
| DA005 | 121 | 177 | 24.9 | 18 | 1.0 | 10.6 | 298 | 7920 | 连续 | 0.009 | 0.038 | / |
| DA006 | 190 | 180 | 22.9 | 18 | 0.6 | 9.8 | 343 | 7920 | 连续 | / | / | 0.06 |
| DA007 | 214 | 167 | 22.9 | 18 | 0.6 | 9.8 | 298 | 7920 | 连续 | 0.023 | / | / |
| DA008 | 223 | 167 | 22.9 | 18 | 0.6 | 9.8 | 298 | 7920 | 连续 | 0.018 | / | / |
| DA009 | 233 | 167 | 22.9 | 18 | 0.8 | 11.1 | 298 | 7920 | 连续 | 0.037 | / | / |

表5.2.2-2项目大气污染物无组织排放废气源强

| 类别 | 面源名称 | 坐标 |  | 面源海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北夹角 | 面源有效排放高度 | 年排放小时数 | 评价因子源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | NMHC | 氨 |
| 单位 | Name | m |  | m | m | m | （°） | m | h | kg/h | kg/h | kg/h |
| 1 | 1#厂房 | 86 | 69 | 27.6 | 104 | 60 | 0 | 14.3 | 7920 | 0.025 | 0.003 | / |
| 2 | 2#厂房 | 111 | 118 | 25.6 | 104 | 60 | 0 | 14.3 | 7920 | 0.006 | 0.030 | / |
| 3 | 3#厂房 | 121 | 177 | 24.9 | 104 | 72 | 0 | 14.3 | 7920 | 0.023 | 0.020 | / |
| 4 | 4#厂房 | 214 | 167 | 22.9 | 104 | 36 | 0 | 14.3 | 7920 | 0.085 | / | 0.027 |

表5.2.2-3项目有组织大气污染物非正常排放情况

| 类别 | 坐标 |  | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒 高度 | 排气筒 内径 | 烟气流速 | 烟气出口温度 | 排放 时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | NMHC | 氨 |
| 符号 | X | Y | / | H | D | V | T | Hr | Cond | Q颗粒物 | Qnmhc | Q氨 |
| 单位 | m |  | m | m | m | m/s | K | h | / | kg/h | kg/h | kg/h |
| DA001 | 86 | 69 | 27.6 | 18 | 0.6 | 9.8 | 298 | / | 间歇 | / | 0.048 | / |
| DA002 | 95 | 69 | 27.6 | 18 | 0.3 | 11.8 | 298 | / | 间歇 | 0.228 | / | / |
| DA003 | 111 | 118 | 25.6 | 18 | 0.8 | 11.1 | 298 | / | 间歇 | / | 0.576 | / |
| DA004 | 121 | 118 | 25.6 | 18 | 0.4 | 11.1 | 298 | / | 间歇 | 0.576 | / | / |
| DA005 | 121 | 177 | 24.9 | 18 | 1.0 | 10.6 | 298 | / | 间歇 | 0.433 | 0.379 | / |
| DA006 | 190 | 180 | 22.9 | 18 | 0.6 | 9.8 | 343 | / | 间歇 | / | / | 28.33 |
| DA007 | 214 | 167 | 22.9 | 18 | 0.6 | 9.8 | 298 | / | 间歇 | 1.177 | / | / |
| DA008 | 223 | 167 | 22.9 | 18 | 0.6 | 9.8 | 298 | / | 间歇 | 0.883 | / | / |
| DA009 | 233 | 167 | 22.9 | 18 | 0.8 | 11.1 | 298 | / | 间歇 | 1.831 | / | / |

### 5.2.3评价因子和评价标准筛选

本项目评价因子和评价标准见下表：

表5.2.3-1 评价因子及评价标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NOx | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| 氨 | 一次值 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 | 《大气污染物排放标准》详解 |

### 5.2.4估算模型参数

AERSCREEN模型预测参数见下表：

表5.2.4-1 	估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 52万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.3 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/。 | / |

### 5.2.5估算模型计算结果

正常工况下，估算模型预测结果见表5.2.5-1、5.2.5-2、5.2.5-3，非正常工况下估算模式预测结果见表5.2.5-4、5.2.5-5：

表5.2.5-1废气估算模型计算结果

| 下风向距离D/m | NMHC（DA001） |  | PM10（DA002） |  | NMHC（DA003） |  | PM10（DA004） |  | NMHC（DA005） |  | PM10（DA005） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% |
| 10 | 0.3062 | 0.02 | 0.2615 | 0.06 | 2.1966 | 0.11 | 0.66 | 0.15 | 1.967 | 0.1 | 0.4659 | 0.1 |
| 25 | 0.3269 | 0.02 | 0.2555 | 0.06 | 9.3865 | 0.47 | 0.6177 | 0.14 | 5.4298 | 0.27 | 1.286 | 0.29 |
| 50 | 0.4073 | 0.02 | 0.3247 | 0.07 | 5.3496 | 0.27 | 0.9317 | 0.21 | 3.0104 | 0.15 | 0.713 | 0.16 |
| 75 | 0.2942 | 0.01 | 0.2419 | 0.05 | 3.0925 | 0.15 | 0.5457 | 0.12 | 1.855 | 0.09 | 0.4394 | 0.1 |
| 100 | 0.2852 | 0.01 | 0.2487 | 0.06 | 2.5043 | 0.13 | 0.6249 | 0.14 | 1.6898 | 0.08 | 0.4002 | 0.09 |
| 200 | 0.236 | 0.01 | 0.2242 | 0.05 | 2.4728 | 0.12 | 0.5473 | 0.12 | 1.6202 | 0.08 | 0.3837 | 0.09 |
| 300 | 0.1736 | 0.01 | 0.1683 | 0.04 | 1.8936 | 0.09 | 0.4079 | 0.09 | 1.2407 | 0.06 | 0.2939 | 0.07 |
| 400 | 0.1353 | 0.01 | 0.132 | 0.03 | 1.4955 | 0.07 | 0.3194 | 0.07 | 0.9799 | 0.05 | 0.2321 | 0.05 |
| 500 | 0.1128 | 0.01 | 0.1104 | 0.02 | 1.2533 | 0.06 | 0.2668 | 0.06 | 0.8212 | 0.04 | 0.1945 | 0.04 |
| 600 | 0.0942 | 0 | 0.0923 | 0.02 | 1.0486 | 0.05 | 0.223 | 0.05 | 0.687 | 0.03 | 0.1627 | 0.04 |
| 700 | 0.0815 | 0 | 0.0799 | 0.02 | 0.9077 | 0.05 | 0.1929 | 0.04 | 0.5947 | 0.03 | 0.1409 | 0.03 |
| 800 | 0.0707 | 0 | 0.0692 | 0.02 | 0.7874 | 0.04 | 0.1673 | 0.04 | 0.5159 | 0.03 | 0.1222 | 0.03 |
| 900 | 0.0624 | 0 | 0.0612 | 0.01 | 0.6957 | 0.03 | 0.1478 | 0.03 | 0.4558 | 0.02 | 0.108 | 0.02 |
| 1000 | 0.0557 | 0 | 0.0546 | 0.01 | 0.6217 | 0.03 | 0.132 | 0.03 | 0.4073 | 0.02 | 0.0965 | 0.02 |
| 1100 | 0.05 | 0 | 0.049 | 0.01 | 0.5579 | 0.03 | 0.1184 | 0.03 | 0.3655 | 0.02 | 0.0866 | 0.02 |
| 1200 | 0.0458 | 0 | 0.045 | 0.01 | 0.5127 | 0.03 | 0.1086 | 0.02 | 0.3359 | 0.02 | 0.0796 | 0.02 |
| 1300 | 0.0422 | 0 | 0.0415 | 0.01 | 0.4728 | 0.02 | 0.1001 | 0.02 | 0.3098 | 0.02 | 0.0734 | 0.02 |
| 1400 | 0.0389 | 0 | 0.0382 | 0.01 | 0.4354 | 0.02 | 0.0921 | 0.02 | 0.2852 | 0.01 | 0.0676 | 0.02 |
| 1500 | 0.0366 | 0 | 0.0358 | 0.01 | 0.4083 | 0.02 | 0.0864 | 0.02 | 0.2676 | 0.01 | 0.0634 | 0.01 |
| 1600 | 0.0343 | 0 | 0.0335 | 0.01 | 0.3808 | 0.02 | 0.081 | 0.02 | 0.2495 | 0.01 | 0.0591 | 0.01 |
| 1700 | 0.0326 | 0 | 0.0318 | 0.01 | 0.3609 | 0.02 | 0.0769 | 0.02 | 0.2365 | 0.01 | 0.056 | 0.01 |
| 1800 | 0.0309 | 0 | 0.0302 | 0.01 | 0.3424 | 0.02 | 0.0729 | 0.02 | 0.2243 | 0.01 | 0.0531 | 0.01 |
| 1900 | 0.0302 | 0 | 0.0296 | 0.01 | 0.3358 | 0.02 | 0.0715 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.0521 | 0.01 |
| 2000 | 0.0283 | 0 | 0.0277 | 0.01 | 0.3149 | 0.02 | 0.067 | 0.01 | 0.2064 | 0.01 | 0.0489 | 0.01 |
| 2100 | 0.0275 | 0 | 0.0269 | 0.01 | 0.3056 | 0.02 | 0.065 | 0.01 | 0.2002 | 0.01 | 0.0474 | 0.01 |
| 2200 | 0.0264 | 0 | 0.0258 | 0.01 | 0.2936 | 0.01 | 0.0624 | 0.01 | 0.1924 | 0.01 | 0.0456 | 0.01 |
| 2300 | 0.0252 | 0 | 0.0247 | 0.01 | 0.2811 | 0.01 | 0.0597 | 0.01 | 0.1842 | 0.01 | 0.0436 | 0.01 |
| 2400 | 0.0242 | 0 | 0.0237 | 0.01 | 0.2695 | 0.01 | 0.0573 | 0.01 | 0.1766 | 0.01 | 0.0418 | 0.01 |
| 2500 | 0.0232 | 0 | 0.0228 | 0.01 | 0.2588 | 0.01 | 0.055 | 0.01 | 0.1695 | 0.01 | 0.0402 | 0.01 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 0.5357 | 0.03 | 0.4072 | 0.09 | 9.9699 | 0.5 | 0.9949 | 0.22 | 7.0228 | 0.35 | 1.6633 | 0.37 |
| D10%，m | 35 |  | 14 |  | 22 |  | 14 |  | 18 |  |  |  |

表5.2.5-2废气估算模型计算结果

| 下风向距离D/m | 氨（DA006） |  | PM10（DA007） |  | PM10（DA008） |  | PM10（DA009） |  | TSP（1#厂房） |  | NMHC（1#厂房） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% |
| 10 | 1.2768 | 0.64 | 1.4082 | 0.31 | 1.102 | 0.24 | 1.4017 | 0.31 | 2.8298 | 0.31 | 0.3396 | 0.02 |
| 25 | 7.4476 | 3.72 | 1.5037 | 0.33 | 1.1768 | 0.26 | 5.9896 | 1.33 | 3.4239 | 0.38 | 0.4109 | 0.02 |
| 50 | 5.1032 | 2.55 | 1.8734 | 0.42 | 1.4661 | 0.33 | 3.4137 | 0.76 | 5.5058 | 0.61 | 0.6607 | 0.03 |
| 75 | 3.2811 | 1.64 | 1.3532 | 0.3 | 1.059 | 0.24 | 1.9734 | 0.44 | 6.9711 | 0.77 | 0.8365 | 0.04 |
| 100 | 2.5721 | 1.28 | 1.3119 | 0.29 | 1.0267 | 0.23 | 1.598 | 0.36 | 6.7319 | 0.75 | 0.8078 | 0.04 |
| 200 | 1.3687 | 0.68 | 1.0856 | 0.24 | 0.8496 | 0.19 | 1.5779 | 0.35 | 3.6373 | 0.4 | 0.4365 | 0.02 |
| 300 | 1.0016 | 0.50 | 0.7983 | 0.18 | 0.6247 | 0.14 | 1.2083 | 0.27 | 2.2467 | 0.25 | 0.2696 | 0.01 |
| 400 | 0.8020 | 0.40 | 0.6222 | 0.14 | 0.4869 | 0.11 | 0.9543 | 0.21 | 1.5625 | 0.17 | 0.1875 | 0.01 |
| 500 | 0.6727 | 0.34 | 0.519 | 0.12 | 0.4062 | 0.09 | 0.7997 | 0.18 | 1.1712 | 0.13 | 0.1405 | 0.01 |
| 600 | 0.5731 | 0.29 | 0.4335 | 0.1 | 0.3393 | 0.08 | 0.6691 | 0.15 | 0.9222 | 0.1 | 0.1107 | 0.01 |
| 700 | 0.5222 | 0.26 | 0.375 | 0.08 | 0.2935 | 0.07 | 0.5792 | 0.13 | 0.7523 | 0.08 | 0.0903 | 0 |
| 800 | 0.4801 | 0.23 | 0.3251 | 0.07 | 0.2544 | 0.06 | 0.5024 | 0.11 | 0.6304 | 0.07 | 0.0756 | 0 |
| 900 | 0.4303 | 0.22 | 0.2871 | 0.06 | 0.2247 | 0.05 | 0.4439 | 0.1 | 0.5391 | 0.06 | 0.0647 | 0 |
| 1000 | 0.4072 | 0.20 | 0.2564 | 0.06 | 0.2007 | 0.04 | 0.3967 | 0.09 | 0.4681 | 0.05 | 0.0562 | 0 |
| 1100 | 0.3852 | 0.19 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.356 | 0.08 | 0.4136 | 0.05 | 0.0496 | 0 |
| 1200 | 0.3697 | 0.18 | 0.2107 | 0.05 | 0.1649 | 0.04 | 0.3272 | 0.07 | 0.3679 | 0.04 | 0.0441 | 0 |
| 1300 | 0.3484 | 0.17 | 0.1942 | 0.04 | 0.152 | 0.03 | 0.3017 | 0.07 | 0.3302 | 0.04 | 0.0396 | 0 |
| 1400 | 0.3254 | 0.16 | 0.1787 | 0.04 | 0.1399 | 0.03 | 0.2778 | 0.06 | 0.2988 | 0.03 | 0.0359 | 0 |
| 1500 | 0.3114 | 0.15 | 0.1684 | 0.04 | 0.1318 | 0.03 | 0.2606 | 0.06 | 0.2722 | 0.03 | 0.0327 | 0 |
| 1600 | 0.2936 | 0.15 | 0.1578 | 0.04 | 0.1235 | 0.03 | 0.243 | 0.05 | 0.2494 | 0.03 | 0.0299 | 0 |
| 1700 | 0.2803 | 0.14 | 0.1498 | 0.03 | 0.1172 | 0.03 | 0.2303 | 0.05 | 0.2298 | 0.03 | 0.0276 | 0 |
| 1800 | 0.2670 | 0.13 | 0.1419 | 0.03 | 0.1111 | 0.02 | 0.2185 | 0.05 | 0.2127 | 0.02 | 0.0255 | 0 |
| 1900 | 0.2621 | 0.13 | 0.139 | 0.03 | 0.1088 | 0.02 | 0.2143 | 0.05 | 0.1976 | 0.02 | 0.0237 | 0 |
| 2000 | 0.2469 | 0.12 | 0.1303 | 0.03 | 0.102 | 0.02 | 0.201 | 0.04 | 0.1844 | 0.02 | 0.0221 | 0 |
| 2100 | 0.2396 | 0.12 | 0.1263 | 0.03 | 0.0989 | 0.02 | 0.195 | 0.04 | 0.1726 | 0.02 | 0.0207 | 0 |
| 2200 | 0.2306 | 0.11 | 0.1213 | 0.03 | 0.095 | 0.02 | 0.1874 | 0.04 | 0.162 | 0.02 | 0.0194 | 0 |
| 2300 | 0.2306 | 0.11 | 0.1161 | 0.03 | 0.0909 | 0.02 | 0.1794 | 0.04 | / | / | / | / |
| 2400 | 0.2124 | 0.10 | 0.1113 | 0.02 | 0.0871 | 0.02 | 0.172 | 0.04 | / | / | / | / |
| 2500 | 0.2042 | 0.10 | 0.1068 | 0.02 | 0.0836 | 0.02 | 0.1651 | 0.04 | / | / | / | / |
| 下风向最大浓度及占标率 | 8.1940 | 4.10 | 2.4642 | 0.55 | 1.9284 | 0.43 | 6.3619 | 1.41 | 7.0589 | 0.78 | 0.8471 | 0.04 |
| D10%，m | 28 |  | 35 |  | 35 |  | 22 |  | 83 |  |  |  |

表5.2.5-3废气估算模型计算结果

| 下风向距离D/m | TSP（2#厂房） |  | NMHC（2#厂房） |  | TSP（3#厂房） |  | NMHC（3#厂房） |  | TSP（4#厂房） |  | 氨（4#厂房） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% |
| 10 | 0.6791 | 0.08 | 3.3954 | 0.17 | 3.3954 | 0.29 | 2.5722 | 0.11 | 11.335 | 1.26 | 4.534 | 2.27 |
| 25 | 0.8217 | 0.09 | 4.1083 | 0.21 | 4.1083 | 0.35 | 3.1057 | 0.14 | 14.958 | 1.66 | 5.9832 | 2.99 |
| 50 | 1.3213 | 0.15 | 6.6065 | 0.33 | 6.6065 | 0.51 | 4.5922 | 0.2 | 21.389 | 2.38 | 8.5556 | 4.28 |
| 75 | 1.673 | 0.19 | 8.365 | 0.42 | 8.365 | 0.65 | 5.863 | 0.25 | 27.815 | 3.09 | 11.126 | 5.56 |
| 100 | 1.6155 | 0.18 | 8.0775 | 0.4 | 8.0775 | 0.64 | 5.0376 | 0.25 | 25.475 | 2.83 | 10.19 | 5.1 |
| 200 | 0.8729 | 0.1 | 4.3644 | 0.22 | 4.3644 | 0.36 | 2.8383 | 0.14 | 12.842 | 1.43 | 5.1368 | 2.57 |
| 300 | 0.5392 | 0.06 | 2.6959 | 0.13 | 2.6959 | 0.23 | 1.7719 | 0.09 | 7.7913 | 0.87 | 3.1165 | 1.56 |
| 400 | 0.375 | 0.04 | 1.8749 | 0.09 | 1.8749 | 0.16 | 1.2389 | 0.06 | 5.3866 | 0.6 | 2.1546 | 1.08 |
| 500 | 0.2811 | 0.03 | 1.4054 | 0.07 | 1.4054 | 0.12 | 0.9305 | 0.05 | 4.0223 | 0.45 | 1.6089 | 0.8 |
| 600 | 0.2213 | 0.02 | 1.1066 | 0.06 | 1.1066 | 0.09 | 0.7339 | 0.04 | 3.1587 | 0.35 | 1.2635 | 0.63 |
| 700 | 0.1805 | 0.02 | 0.9027 | 0.05 | 0.9027 | 0.08 | 0.5995 | 0.03 | 2.5723 | 0.29 | 1.0289 | 0.51 |
| 800 | 0.1513 | 0.02 | 0.7564 | 0.04 | 0.7564 | 0.06 | 0.5023 | 0.03 | 2.1562 | 0.24 | 0.8625 | 0.43 |
| 900 | 0.1294 | 0.01 | 0.6469 | 0.03 | 0.6469 | 0.05 | 0.4296 | 0.02 | 1.8414 | 0.2 | 0.7366 | 0.37 |
| 1000 | 0.1123 | 0.01 | 0.5617 | 0.03 | 0.5617 | 0.05 | 0.3733 | 0.02 | 1.5985 | 0.18 | 0.6394 | 0.32 |
| 1100 | 0.0993 | 0.01 | 0.4963 | 0.02 | 0.4963 | 0.04 | 0.3288 | 0.02 | 1.4061 | 0.16 | 0.5624 | 0.28 |
| 1200 | 0.0883 | 0.01 | 0.4414 | 0.02 | 0.4414 | 0.04 | 0.2928 | 0.01 | 1.2505 | 0.14 | 0.5002 | 0.25 |
| 1300 | 0.0792 | 0.01 | 0.3962 | 0.02 | 0.3962 | 0.03 | 0.2641 | 0.01 | 1.1225 | 0.12 | 0.449 | 0.22 |
| 1400 | 0.0717 | 0.01 | 0.3585 | 0.02 | 0.3585 | 0.03 | 0.239 | 0.01 | 1.0156 | 0.11 | 0.4062 | 0.2 |
| 1500 | 0.0653 | 0.01 | 0.3266 | 0.02 | 0.3266 | 0.03 | 0.2177 | 0.01 | 0.9252 | 0.1 | 0.3701 | 0.19 |
| 1600 | 0.0599 | 0.01 | 0.2993 | 0.01 | 0.2993 | 0.03 | 0.1995 | 0.01 | 0.8479 | 0.09 | 0.3391 | 0.17 |
| 1700 | 0.0551 | 0.01 | 0.2757 | 0.01 | 0.2757 | 0.02 | 0.1838 | 0.01 | 0.7811 | 0.09 | 0.3124 | 0.16 |
| 1800 | 0.051 | 0.01 | 0.2552 | 0.01 | 0.2552 | 0.02 | 0.1701 | 0.01 | 0.7229 | 0.08 | 0.2892 | 0.14 |
| 1900 | 0.0474 | 0.01 | 0.2371 | 0.01 | 0.2371 | 0.02 | 0.1581 | 0.01 | 0.6719 | 0.07 | 0.2687 | 0.13 |
| 2000 | 0.0442 | 0 | 0.2212 | 0.01 | 0.2212 | 0.02 | 0.1475 | 0.01 | 0.6268 | 0.07 | 0.2507 | 0.13 |
| 2100 | 0.0414 | 0 | 0.2071 | 0.01 | 0.2071 | 0.02 | 0.138 | 0.01 | 0.5867 | 0.07 | 0.2347 | 0.12 |
| 2200 | 0.0389 | 0 | 0.1944 | 0.01 | 0.1944 | 0.02 | 0.1296 | 0.01 | / | / | / | / |
| 2300 | / | / | / | / | 0.1922 | 0.02 | 0.122 | 0.01 | / | / | / | / |
| 2400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 下风向最大浓度及占标率 | 1.694 | 0.19 | 8.47 | 0.42 | 8.47 | 0.66 | 5.9792 | 0.26 | 27.875 | 3.1 | 8.8544 | 4.43 |
| D10%，m | 83 |  |  |  | 86 |  |  |  | 78 |  |  |  |

表5.2.5-4  非正常工况有组织废气估算模型计算结果

| 下风向距离D/m | NMHC（DA001） |  | PM10（DA002） |  | NMHC（DA003） |  | PM10（DA004） |  | NMHC（DA005） |  | PM10（DA005） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% |
| 10 | 2.938 | 0.15 | 11.921 | 2.65 | 21.816 | 1.09 | 31.685 | 7.04 | 22.418 | 4.98 | 19.6222 | 0.98 |
| 25 | 3.1374 | 0.16 | 11.648 | 2.59 | 93.224 | 4.66 | 29.65 | 6.59 | 61.885 | 13.75 | 54.1672 | 2.71 |
| 50 | 3.9087 | 0.2 | 14.803 | 3.29 | 53.131 | 2.66 | 44.728 | 9.94 | 34.31 | 7.62 | 30.0312 | 1.5 |
| 75 | 2.8233 | 0.14 | 11.029 | 2.45 | 30.714 | 1.54 | 26.194 | 5.82 | 21.142 | 4.7 | 18.5054 | 0.93 |
| 100 | 2.7372 | 0.14 | 11.337 | 2.52 | 24.872 | 1.24 | 29.996 | 6.67 | 19.258 | 4.28 | 16.8563 | 0.84 |
| 200 | 2.265 | 0.11 | 10.224 | 2.27 | 24.559 | 1.23 | 26.272 | 5.84 | 18.465 | 4.1 | 16.1622 | 0.81 |
| 300 | 1.6655 | 0.08 | 7.672 | 1.7 | 18.806 | 0.94 | 19.582 | 4.35 | 14.14 | 3.14 | 12.3766 | 0.62 |
| 400 | 1.2981 | 0.06 | 6.0196 | 1.34 | 14.853 | 0.74 | 15.33 | 3.41 | 11.168 | 2.48 | 9.7752 | 0.49 |
| 500 | 1.0829 | 0.05 | 5.0332 | 1.12 | 12.447 | 0.62 | 12.808 | 2.85 | 9.3587 | 2.08 | 8.1916 | 0.41 |
| 600 | 0.9045 | 0.05 | 4.2076 | 0.94 | 10.414 | 0.52 | 10.704 | 2.38 | 7.8303 | 1.74 | 6.8538 | 0.34 |
| 700 | 0.7824 | 0.04 | 3.6409 | 0.81 | 9.0148 | 0.45 | 9.2618 | 2.06 | 6.778 | 1.51 | 5.9327 | 0.3 |
| 800 | 0.6782 | 0.03 | 3.1571 | 0.7 | 7.8199 | 0.39 | 8.0302 | 1.78 | 5.8796 | 1.31 | 5.1463 | 0.26 |
| 900 | 0.599 | 0.03 | 2.7888 | 0.62 | 6.9093 | 0.35 | 7.0929 | 1.58 | 5.195 | 1.15 | 4.5471 | 0.23 |
| 1000 | 0.535 | 0.03 | 2.4915 | 0.55 | 6.1741 | 0.31 | 6.3364 | 1.41 | 4.6421 | 1.03 | 4.0632 | 0.2 |
| 1100 | 0.4799 | 0.02 | 2.2355 | 0.5 | 5.5409 | 0.28 | 5.6848 | 1.26 | 4.1661 | 0.93 | 3.6465 | 0.18 |
| 1200 | 0.4397 | 0.02 | 2.0515 | 0.46 | 5.0921 | 0.25 | 5.214 | 1.16 | 3.8286 | 0.85 | 3.3511 | 0.17 |
| 1300 | 0.4051 | 0.02 | 1.8911 | 0.42 | 4.6958 | 0.23 | 4.8056 | 1.07 | 3.5306 | 0.78 | 3.0903 | 0.15 |
| 1400 | 0.3729 | 0.02 | 1.7408 | 0.39 | 4.3238 | 0.22 | 4.4236 | 0.98 | 3.251 | 0.72 | 2.8456 | 0.14 |
| 1500 | 0.3514 | 0.02 | 1.6322 | 0.36 | 4.0555 | 0.2 | 4.1494 | 0.92 | 3.0492 | 0.68 | 2.6689 | 0.13 |
| 1600 | 0.3292 | 0.02 | 1.5275 | 0.34 | 3.7817 | 0.19 | 3.8895 | 0.86 | 2.8434 | 0.63 | 2.4888 | 0.12 |
| 1700 | 0.3125 | 0.02 | 1.451 | 0.32 | 3.5842 | 0.18 | 3.6937 | 0.82 | 2.6949 | 0.6 | 2.3588 | 0.12 |
| 1800 | 0.2961 | 0.01 | 1.3757 | 0.31 | 3.4002 | 0.17 | 3.5013 | 0.78 | 2.5565 | 0.57 | 2.2377 | 0.11 |
| 1900 | 0.29 | 0.01 | 1.3484 | 0.3 | 3.3349 | 0.17 | 3.431 | 0.76 | 2.5074 | 0.56 | 2.1947 | 0.11 |
| 2000 | 0.2719 | 0.01 | 1.2643 | 0.28 | 3.1279 | 0.16 | 3.2167 | 0.71 | 2.3518 | 0.52 | 2.0585 | 0.1 |
| 2100 | 0.2636 | 0.01 | 1.2263 | 0.27 | 3.0352 | 0.15 | 3.1199 | 0.69 | 2.282 | 0.51 | 1.9974 | 0.1 |
| 2200 | 0.2531 | 0.01 | 1.178 | 0.26 | 2.9163 | 0.15 | 2.9966 | 0.67 | 2.1927 | 0.49 | 1.9192 | 0.1 |
| 2300 | 0.2422 | 0.01 | 1.1276 | 0.25 | 2.7921 | 0.14 | 2.8681 | 0.64 | 2.0993 | 0.47 | 1.8375 | 0.09 |
| 2400 | 0.2322 | 0.01 | 1.0808 | 0.24 | 2.6769 | 0.13 | 2.749 | 0.61 | 2.0127 | 0.45 | 1.7617 | 0.09 |
| 2500 | 0.2228 | 0.01 | 1.0374 | 0.23 | 2.5699 | 0.13 | 2.6384 | 0.59 | 1.9323 | 0.43 | 1.6913 | 0.08 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 5.1412 | 0.26 | 18.564 | 4.13 | 99.019 | 4.95 | 47.758 | 10.61 | 80.037 | 17.79 | 70.0555 | 3.5 |
| D10%，m | 35 |  | 14 |  | 22 |  | 14 |  | 18 |  |  |  |

表5.2.5-5  非正常工况有组织废气估算模型计算结果

| 下风向距离D/m | 氨（DA006） |  | PM10（DA007） |  | PM10（DA008） |  | PM10（DA009） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度(ug/m3) | 占标率/% |
| 10 | 638.3853 | 319.19 | 72.051 | 16.01 | 54.066 | 12.01 | 69.348 | 15.41 |
| 25 | 3723.810 | 1861.91 | 76.94 | 17.1 | 57.735 | 12.83 | 296.34 | 65.85 |
| 50 | 2551.5813 | 1275.79 | 95.856 | 21.3 | 71.929 | 15.98 | 168.89 | 37.53 |
| 75 | 1640.5197 | 820.26 | 69.239 | 15.39 | 51.955 | 11.55 | 97.632 | 21.7 |
| 100 | 1286.0280 | 643.01 | 67.127 | 14.92 | 50.371 | 11.19 | 79.062 | 17.57 |
| 200 | 684.3387 | 342.17 | 55.546 | 12.34 | 41.681 | 9.26 | 78.068 | 17.35 |
| 300 | 500.7753 | 250.39 | 40.844 | 9.08 | 30.649 | 6.81 | 59.781 | 13.28 |
| 400 | 400.9956 | 170.47 | 31.834 | 7.07 | 23.888 | 5.31 | 47.214 | 10.49 |
| 500 | 336.3272 | 168.16 | 26.556 | 5.9 | 19.927 | 4.43 | 39.567 | 8.79 |
| 600 | 286.5541 | 143.28 | 22.181 | 4.93 | 16.645 | 3.7 | 33.105 | 7.36 |
| 700 | 261.1004 | 130.55 | 19.188 | 4.26 | 14.398 | 3.2 | 28.656 | 6.37 |
| 800 | 235.4340 | 117.72 | 16.633 | 3.7 | 12.481 | 2.77 | 24.858 | 5.52 |
| 900 | 215.1470 | 107.57 | 14.689 | 3.26 | 11.022 | 2.45 | 21.963 | 4.88 |
| 1000 | 203.5877 | 101.79 | 13.12 | 2.92 | 9.8454 | 2.19 | 19.626 | 4.36 |
| 1100 | 192.6081 | 96.31 | 11.769 | 2.62 | 8.8316 | 1.96 | 17.613 | 3.91 |
| 1200 | 184.8478 | 92.42 | 10.782 | 2.4 | 8.0906 | 1.8 | 16.187 | 3.6 |
| 1300 | 174.1684 | 87.09 | 9.935 | 2.21 | 7.4551 | 1.66 | 14.927 | 3.32 |
| 1400 | 162.7051 | 81.35 | 9.1439 | 2.03 | 6.8614 | 1.52 | 13.744 | 3.05 |
| 1500 | 155.7120 | 77.86 | 8.6173 | 1.91 | 6.4663 | 1.44 | 12.892 | 2.86 |
| 1600 | 351.99 | 73.39 | 8.0734 | 1.79 | 6.0581 | 1.35 | 12.021 | 2.67 |
| 1700 | 146.7798 | 70.09 | 7.6629 | 1.7 | 5.7501 | 1.28 | 11.393 | 2.53 |
| 1800 | 133.5234 | 66.76 | 7.2609 | 1.61 | 5.4484 | 1.21 | 10.808 | 2.4 |
| 1900 | 131.0423 | 65.52 | 7.1121 | 1.58 | 5.3368 | 1.19 | 10.601 | 2.36 |
| 2000 | 123.4362 | 61.72 | 6.6666 | 1.48 | 5.0025 | 1.11 | 9.9429 | 2.21 |
| 2100 | 119.8208 | 59.91 | 6.4643 | 1.44 | 4.8507 | 1.08 | 9.648 | 2.14 |
| 2200 | 115.2797 | 57.64 | 6.2078 | 1.38 | 4.6582 | 1.04 | 9.2701 | 2.06 |
| 2300 | 110.5717 | 55.29 | 5.9406 | 1.32 | 4.4577 | 0.99 | 8.8753 | 1.97 |
| 2400 | 106.1932 | 53.10 | 5.6931 | 1.27 | 4.272 | 0.95 | 8.5092 | 1.89 |
| 2500 | 102.1150 | 51.06 | 5.4633 | 1.21 | 4.0996 | 0.91 | 8.1691 | 1.82 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 3867.9000 | 1933.95 | 126.08 | 28.02 | 94.609 | 21.02 | 314.76 | 69.95 |
| D10%，m | 28 |  | 35 |  | 35 |  | 22 |  |

由以上可知，项目各类大气污染物的下风向预测浓度较小，对大气环境影响较小。非正常排放时，各项污染物对区域环境质量影响较严重，外排的污染物浓度增加较为明显。

本次环评要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，杜绝一切非正常排放。一旦发生事故时，能及时维修并采取相应防护措施，将对周围区域的环境空气质量的影响程度降低到最低水平。

本项目环境空气影响评价等级为二级，须对污染物排放量进行核算，具体如下：

表5.2.5-6  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | NMHC | 0.5 | 0.005 | 0.038 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 1.7 | 0.005 | 0.036 |
| 3 | DA003 | NMHC | 2.9 | 0.058 | 0.456 |
| 4 | DA004 | 颗粒物 | 2.4 | 0.012 | 0.019 |
| 5 | DA005 | NMHC | 1.3 | 0.038 | 0.301 |
| 6 |  | 颗粒物 | 0.3 | 0.009 | 0.070 |
| 7 | DA006 | 氨 | 6.0 | 0.06 | 0.450 |
| 8 | DA007 | 颗粒物 | 2.3 | 0.023 | 0.186 |
| 9 | DA008 | 颗粒物 | 1.8 | 0.018 | 0.140 |
| 10 | DA009 | 颗粒物 | 1.2 | 0.037 | 0.290 |
| 一般排放口合计（t/a） |  | NMHC |  |  | 0.795 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.741 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.450 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 （t/a） |  | NMHC |  |  | 0.795 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.741 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.450 |

表5.2.5-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 |  | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量/（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 污染物 | 浓度限值（mg/m3） |  |  |
| 1 | 1#厂房 | NMHC |  | 加强有组织收集，加强车间通风 | DB31/933--2015 | NMHC | 4.0 | 0.020 |  |
| 2 |  | 颗粒物 |  |  | DB31/933--2015 | 颗粒物 | 0.5 | 0.20 |  |
| 3 | 2#厂房 | NMHC |  |  | DB31/933--2015 | NMHC | 4.0 | 0.240 |  |
| 4 |  | 颗粒物 |  |  | DB31/933--2015 | 颗粒物 | 0.5 | 0.050 |  |
| 5 | 3#厂房 | NMHC |  |  | DB31/933--2015 | NMHC | 4.0 | 0.158 |  |
| 6 |  | 颗粒物 |  |  | DB31/933--2015 | 颗粒物 | 0.5 | 0.185 |  |
| 7 | 4#厂房 | 氨 |  |  | GB14554-93 | 氨 | 1.5 | 0.220 |  |
| 8 |  | 颗粒物 |  |  | DB31/933--2015 | 颗粒物 | 0.5 | 0.676 |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 1.111 |  |
|  |  |  | NMHC |  |  |  | 0.418 |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |  | 0.220 |  |

表5.2.5-8 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.852 |
| 2 | NMHC | 1.213 |
| 3 | 氨 | 0.670 |

### 5.2.6 大气环境防护距离计算

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，为保护人群健康，减少大气污染物无组织排放对居住区的环境影响，在无组织排放污染源与居住区之间设置的大气环境防护区域。

参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的预测模式，本项目排放的所有污染物的短期贡献浓度均不超过相应的环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

### 5.2.7卫生防护距离计算

根据车间无组织排放废气对环境的影响，提出卫生防护距离，生产车间及污水处理站与居住区之间的卫生防护距离L按下式计算：

式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）

L——工业企业所需的卫生防护距离（m）

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，见下表。

表5.2.7-1  卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 5年平均风速(m/s) | 卫生防护距离L(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 |  | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 |  | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

卫生防护距离计算结果见表5.2.7-2。

表5.2.7-2  卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | NMHC | 0.007 | 100 |
|  | 颗粒物 | 1.065 |  |
| 2#厂房 | NMHC | 0.111 | 100 |
|  | 颗粒物 | 0.195 |  |
| 3#厂房 | NMHC | 0.062 | 100 |
|  | 颗粒物 | 0.865 |  |
| 4#厂房 | 氨 | 0.563 | 100 |
|  | 颗粒物 | 6.190 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91），卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米时，级差为200米。当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。根据上表计算结果及现有项目卫生防护距离，本评价考虑在厂区内以1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房为执行边界设置100m卫生防护距离。

根据现场勘查可知，项目卫生防护距离范围内无居民等敏感点。项目卫生防护距离满足环保要求。

### 5.2.8环境防护距离

根据环境风险章节分析、大气防护距离、结合项目卫生防护距离计算结果，项目综合环境防护距离设置为以厂界为设置边界的东、南、西、北各100m的环境防护距离，该范围内均为园区规划工业用地，无居住点、学校、医院等敏感目标，且该范围内禁止规划建设居住点、学校、医院等敏感目标。

### 5.2.9恶臭影响分析

项目恶臭气体主要来源于碳化钨产生的氨气，碳化钨生产在4#厂房内，项目厂区四周设置绿化带，经上述措施处理后，经预测，且对环境敏感点的贡献值较小，因此项目恶臭气体对外环境的影响不大。

根据美国纳德提出将臭气感觉强度从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，具体分法见表5.2.9-1。

表5.2.9-1 恶臭强度分级

| 臭气强度分级 | 臭气感觉强度 | 污染程度 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无气味 | 无污染 |
| 1 | 轻微感觉到有气味 | 轻度污染 |
| 2 | 明显感到有气味 | 中等污染 |
| 3 | 感到有强烈气味 | 重污染 |
| 4 | 无法忍受的强臭味 | 严重 |

经类比调查具有同类规模的企业，恶臭影响区域及污染程度见表5.2.9-2。由表可知，恶臭随距离的增加影响减小，当距离大于15米时对环境的影响可基本消除。

表5.2.9-2 恶臭影响范围及程度

| 范围（米） | 0～15 | 15～30 | 30～100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度 | 1 | 0 | 0 |

为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议对厂区建筑物进行合理布局，实行立体绿化，建设绿化隔离带使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。

### 5.2.10大气环境影响评价结论及建议

（1）经预测，项目大气污染物颗粒物、NMHC、氨下风向预测浓度较小，对大气环境影响较小；非正常情况下，各废气对周围环境的影响增大，对周围环境有一定的影响，厂方应加强生产及废气处理措施管理，尽量减少项目废气的非正常排放。

（2）该项目不需设置大气环境控制距离，但需设置为以厂界为边界设置100m的环境防护距离（详见图5.2.10-1）。根据项目周围环境现状，在环境防护距离范围内无居民等敏感点。

评价结果表明，本项目建成投产后，排放的大气污染物对周围地区空气质量影响较小。

图5.2.10-1  环境防护距离包络线图

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、TSP） 其他污染物(氨、NMHC) |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 不包括二次 PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  | 附录 D |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  | 边长 5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km |  |
|  | 预测因子 | 预测因子() |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  |  | C非正占标率≤100% □ |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、NMHC、氨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  | 无监测 |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（颗粒物、NMHC、氨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（/）t/a |  |  | NOx:（/）t/a |  |  |  |  | 颗粒物:（1.852）t/a |  |  |  |  | VOCs:（1.213）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3地表水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下：

表5.3-1  水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/m3/d； 水污染物当量数W/无量纲 |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

本项目建成后，废水量共计8418m3/a（25.5m3/d），主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷等，接管滁州市第二污水处理厂，不直接排放。对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B，根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目废水为生活污水和生产废水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。

表5.3-2  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放 规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设施是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 全厂废水 | COD、SS、NH3-N、TP、 | 连续排放流量不稳定 | TW001 | 化粪池 | / | DW001 | 是 | ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 |

本项目所依托的滁州市第二污水处理厂废水间接排放口基本情况见下表。

表5.3-3  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理 坐标 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 收纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 118.434413 | 32.299450 | 0.8418 | 滁州市第二污水处理厂 | 连续排放流量不稳定 | / | 滁州市第四污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |

本项目废水污染物排放执行标准见下表。

表5.3-4  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DA001（接管标准） | COD | 《污水综合放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | 500 |
| 2 |  | SS |  | 400 |
| 3 |  | NH3-N | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准 | 45 |
| 4 |  | TP |  | 8 |

本项目废水污染物排放信息见下表。

表5.3-5 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 |  | 污染物种类 | 排放浓 （mg/L） | 新增日排放量/（t/d） | 全厂日排放量/（t/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA 001 | 全厂废水 | COD | 219.4 | 5.6×10-3 | 5.6×10-3 | 1.847 | 1.847 |
| 2 |  |  | SS | 115.1 | 2.9×10-3 | 2.9×10-3 | 0.969 | 0.969 |
| 3 |  |  | NH3-N | 18.8 | 4.8×10-4 | 4.8×10-4 | 0.158 | 0.158 |
| 4 |  |  | TP | 1.9 | 4.8×10-5 | 4.8×10-5 | 0.016 | 0.016 |
| 全厂排放口合计 |  |  |  | COD |  |  | 1.847 | 1.847 |
|  |  |  |  | SS |  |  | 0.969 | 0.969 |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  | 0.158 | 0.158 |
|  |  |  |  | TP |  |  | 0.016 | 0.016 |

本项目全厂废水产生浓度COD 219.4mg/L、SS 115.1mg/L、NH3-N 18.8mg/L、TP 1.9mg/L、，可达污水厂接管标准，不会对污水厂产生冲击负荷。项目所在地污水管网已铺设到位，生活污水纳入当地污水管网后进入滁州市第二污水处理厂处理。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。

滁州市第二污水处理厂位于城东工业园区范围内，规划规模为15万吨/日处理能力，现状已建成两期共10万吨/日处理能力，其中一期5万吨/日、二期5万吨/日，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。

滁州市第二污水处理厂二期扩建工程和提标改造工程于2018年5月份建成运营，现稳定达标排放，现状处理量为8万吨/日。

根据最新的《滁州市第二污水处理厂提标改造环境影响报告书》中滁州市第二污水处理厂服务范围为：城北工业园区、琅琊新区、城北区以及示范园区工业废水、职工生活污水及镇区居民生活污水，总服务面积67.38km2。具体为：城北产业园区（淮宁铁路以南，佳园路与东林路连接处以东，安庆路以北围成的区域，服务面积约为7.88 平方公里）、琅琊新区（世纪大道以南、钟山路以西、滨河山以东以及淮河路以南，菱溪路以西、沿河路以北围成的多边形区域，服务面积约为8.24平方公里）、城北区（菱溪路以东，永阳路与徽州大道连线以南、珠江路以北围成的区域，服务面积约为34.66平方公里）、示范园区（徽州大道以东、扬州路与铜陵路连线以南、温州路以西、扬子路以北围成的区域，服务面积约为16.60平方公里）。苏滁现代产业园属于滁州市第二污水处理厂收水范围内。

滁州市第二污水处理厂现有工程处理工艺采用二级处理，一级采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池”，二级生物处理采用“改良型氧化沟（厌氧+缺氧+好氧）+深度处理（终沉池+紫外线消毒）”工艺。

从管网接管方面来看，目前现状工业园内企业均已实现接管，区内管网已铺设完善，现状工业企业纳管率100%。现状企业可实现全部纳管，接管、收集可行。

（1）水量处理上分析

滁州市第二污水处理厂接管范围内各个区域截止2018年6月，污水接管量约为8万m3/d，污水处理厂目前处理能力为10万m3/d，尚有余量2万m3/d。因此，从水量接管方面来看，滁州市第二污水处理厂是可以满足需求的。

（2）水质处理上分析

本项目排放的污水主要是由生活污水和冷却循环废水和纯水制备废水组成，主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷等。冷却循环废水和纯水制备废水为清洁下水直接纳管排放，生活污水经化粪池处理，污染物达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，接管滁州市第二污水处理厂。

本项目废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷等，水质因子较为简单，不会对滁州市第二污水处理厂生化处理系统产生冲击，因此从水质上看是可行的。

综上分析，项目产生的废水可以实现接管，第二污水处理厂尾水现状能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准要求。

综上，本项目废水对滁州市第二污水处理厂的影响较小，通过污水处理厂深度处理后达标排放，对地表水环境及周边影响较小。

建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 评价等级 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他； |  |  |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积； |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物； pH值；热污染；富营养化；其他； |  |  |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他； |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A ；三级B |  |  |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建； 其他 |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测； 入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季； |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他； |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季； |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他； |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位个数 |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  | （COD、SS、氨氮、TP） |  |  |  | 监测断面或点位个数（3）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ 2.5 ）km；湖库、河口及近岸海域：（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、硫化物、粪大肠菌群） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和缓解措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他 导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代消减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （ COD ） |  |  |  |  | （1.847） |  |  |  |  | （219.4） |  |  |  |
|  |  | （氨氮） |  |  |  |  | （0.158） |  |  |  |  | （1.9） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域消减；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  |  | （） |  |  |  |  | （污水排口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  |  | （） |  |  |  |  | （水量、pH、COD、SS、氨氮、总磷） |  |  |  |  |
|  | 污染源排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 √；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可“√”； “（）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4地下水环境影响预测与评价

### 5.4.1地下水流场

参照《滁州市城东、城北工业园规划环境影响报告书》，区域潜水含水层流向总体为由北向南。

### 5.4.2水文地质条件

参照《滁州市城东、城北工业园规划环境影响报告书》，区域水文地质情况如下：

根据该层水的赋存条件、水力性质及地层岩性组合特征，评价区地下水类型主要为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩裂隙岩溶水、碎屑岩类孔隙裂隙水和基岩风化裂隙水。按含水层的渗透性可进一步划分为两个弱透水层，一个含水层和一个隔水层，具体描述如下：

1、第一弱透水层

该层主要由第四系全新统粉质粘土和上更新统下蜀组粉质粘土组成，结构致密。底板埋深在5～20m之间。该含水层单井涌水量岗地区一般小于10m3/d，平原区10-100 m3/d。根据现场取样、室内测试结果，该层平均渗透系数为1.14×10-5～1.59×10-5cm/s，地下水水力特征为潜水，地下水类型为HCO3-Na·Ca型，溶解性总固体为0.53～0.54 g/l。

2、第一含水层

该层主要为第四系上更新统中粗砂、砾石组成，层厚5～20m，底板埋深为10～40m，单井涌水量100～1000m3/d，根据现场抽水试验测试结果，渗透系数为2.58×10-4cm/s，地下水水力特征为微承压水，地下水类型为HCO3-Ca·Na型，溶解性总固体为0.251～0.293g/l。

3、第二弱透水层

该含水层地下水主要赋存于燕山期的侵入岩、白垩系砂岩、泥岩的风化层和奥陶系白云岩、灰岩的岩溶裂隙中。

燕山期的侵入岩、白垩系砂岩、泥岩的风化层厚度一般为5～10m，单井涌水量<100m3/d，根据《南京幅区域水文地质普查报告（1：20万）》中抽水资料，计算该层平均渗透系数为8.10×10-5cm/s，地下水水力特征为承压水，地下水类型为HCO3-Mg·Na·Ca型，溶解性总固体为小于1g/l。

奥陶系灰岩的岩溶裂隙被粘土和方解石脉充填，钻孔涌水量偏小，单井涌水量10-100m3/d，泉水流量0.1-1l/s，地下水枯季径流模数1-3l/s·km2，根据《南京幅区域水文地质普查报告（1：20万）》中抽水资料，该层平均渗透系数为9.26×10-5cm/s，地下水水力特征为潜水，水质良好，地下水水质类型为HCO3—Na•Mg型水，溶解性总固体小于0.5g/l。

4、第一隔水层

该层主要由白垩系砂岩、泥岩、奥陶系灰岩夹页岩和燕山期的侵入岩组成，顶板深度15～50m，根据现场取样、室内测试结果，该层平均渗透系数为7.23×10-7cm/s。

### 5.4.3各含水层之间的水力联系

1、第一弱透水层与地表水体

该弱透水层直接与地表水体接触，具有弱透水性，使得第一弱透水层与上部地表水联系弱。

2、第一含水层与地表水体和第一弱透水层

该含水层上部有第一弱透水层存在，该层岩性为上更新统粘土，具弱透水性，分布稳定，并且未发育“天窗”，有一定的隔水性能，且区内河流和水塘均未切至含水层，使得第一含水层与上部地表水无水力联系；第一含水层上部直接覆盖为第一弱透水层，与其有一定水力联系。

3、第二弱透水层与第一含水层和地表水体

该含水层岩性为燕山期的侵入岩、白垩系砂岩、泥岩的风化层和奥陶系白云岩、灰岩，具弱透水性，在覆盖区，第二弱透水层上部直接覆盖为第一含水层，与其有一定水力联系，与地表水体无直接联系，在基岩裸露区，与地表水体没有直接接触，水力联系不密切。

### 5.4.4 补、径、排条件

1、第一弱透水层

第一弱透水层的补给来源主要为大气降水补给，侧向径流和灌溉入渗；地下水总的流向为地下水总体流向为由西北向东南，局部地区受地形影响有所变化；主要排泄方式为蒸发、侧向径流和补给地表水体。

2、第一含水层

第一含水层的补给来源主要为第一弱透水层补给和侧向径流补给，地下水总的流向为地下水总体流向为由西北向东南，局部地区受地形影响有所变化；地下水排泄以人工开采为主，其次为侧向径流。

3、第二弱透水层

在岩石裸露区的主要补给来源为大气降水，地下水径流局部地段受地形、地貌变化影响，总的径流方向是由西北向东南径流；地下水的排泄方式主要天然蒸发排泄。

在岩石覆盖区的主要补给来源为第一含水层的侧向径流；地下水的径流受裂隙发育程度的控制，同时也受岩石充填情况及相互连通性的影响；其主要的排泄方式为泉、侧向径流以及补给松散岩类孔隙水。

### 5.4.5地下水开发利用现状

通过现场调查和访问，评价区浅层孔隙水分布稳定，水量贫乏。居民饮用水皆为自来水，村庄中的民井大多已经废弃，少量民井取水作为生活洗涤用水，不作为饮用水。

### 5.4.6地下水污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于化学品库、事故池、乙醇储罐区、危废库等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过滤带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒太松散，渗透性能良好则污染重。

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：废水收集、输送管路、污水处理设施渗漏，危废库渗滤液渗漏等。

### 5.4.7地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级划分依据附录A：“H有色金属 53、合金制造”，本项目属于Ⅲ类项目，项目区位于滁州市东部，周边主要由市自来水厂供水，根据现场调查，项目区周边及下游没有集中饮用水水源地，周边居民不使用浅层地下水，不是地下水主要补给区，未有特殊地下水资源，故场地地下水环境敏感程度为不敏感。

表5.4.7-1 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式引用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据表5.4.7-2，本项目地下水评价等级为三级。

表5.4.7-2 地下水评价等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目采取分区防渗措施，施工应满足《地下工程防水技术规范》的要求。危险废物暂存场所的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 修订）的规定。将事故池、供氢站、3#厂房（化学品库、危废库、乙醇储罐区）等划为重点防渗区；1#厂房、2#厂房、4#厂房、5#厂房划为一般防渗区；综合楼、办公楼划为简单防渗区。各产生储运设施防渗性能较好，正常情况下不会发生渗漏。

本项目投运后，在污水产生及输送过程中，因跑、冒、滴、漏等环节而发生渗入地下的污水量很小，对区域的地下水质影响较小。

## 5.5 噪声环境影响评价

### 5.5.1建设项目噪声源分析

本项目噪声源主要为生产设备运行时产生的机械噪声，主要有回转炉、还原炉、过筛机、合批器等，建设方拟采取隔声、减震、安装消声器、基础固定等措施减少对周围环境干扰，具体噪声源强及降噪措施详见表5.5.1-1。

表5.5.1-1 本项目主要噪声源

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 声级值 dB（A） | 所在位置 | 四至范围（m） | 降噪措施 | 降噪后源强（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转炉 | 4 | 85 | 4#厂房 | E115,S206,W150,N60 | 厂房隔声、减震 | 65 |
| 2 | 合批器 | 3 | 80 |  | E115,S200,W150,N66 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 3 | 还原炉 | 6 | 75 |  | E75,S201,W190,N65 | 厂房隔声、减震 | 55 |
| 4 | 过筛机 | 8 | 80 |  | E68,S187,W195,N79 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 5 | 合批器 | 4 | 80 |  | E56,S187,W205,N79 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 6 | 搅拌器 | 4 | 75 |  | E56,S187,W205,N79 | 厂房隔声、减震 | 55 |
| 7 | 碳管炉 | 18 | 80 |  | E57,S202,W208,N64 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 8 | 球磨机 | 8 | 80 |  | E45,S200,W222,N66 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 9 | 过筛机 | 8 | 80 |  | E20,S199,W245,N67 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 10 | 气流粉碎机 | 4 | 80 |  | E22,S207,W246,N66 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 11 | 合批器 | 4 | 80 |  | E20,S199,W245,N67 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 12 | 风机 | 4 | 85 |  | E70,S184,W194,N82 | 软连接、减震 | 65 |
| 13 | 球磨机 | 56 | 80 | 3#厂房 | E204,S195,W61,N71 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 14 | 喷雾塔 | 8 | 80 |  | E211,S214,W60,N42 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 15 | 风机 | 1 | 85 |  | E202,S182,W60,N84 | 软连接、减震 | 65 |
| 16 | 滚料桶 | 5 | 75 | 2#厂房 | E216,S128,W40,N138 | 厂房隔声、减震 | 55 |
| 17 | 压机 | 12 | 70 |  | E186,S125,W67,N141 | 厂房隔声、减震 | 50 |
| 18 | 干燥炉 | 8 | 75 |  | E218,S137,W38,N129 | 厂房隔声、减震 | 55 |
| 19 | 整形机 | 4 | 80 |  | E188,S125,W65,N141 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 20 | 烧结炉 | 8 | 75 |  | E192,S139,W66,N127 | 厂房隔声、减震 | 55 |
| 21 | 切断机 | 33 | 75 |  | E211,S128,W45,N138 | 厂房隔声、减震 | 55 |
| 22 | 无心磨 | 54 | 65 |  | E212,S160,W47,N106 | 厂房隔声、减震 | 45 |
| 23 | 风机 | 2 | 85 |  | E195,S113,W60,N153 | 软连接、减震 | 65 |
| 24 | 滚料桶 | 1 | 75 | 1#厂房 | E207,S56,W38,N210 | 厂房隔声、减震 | 55 |
| 25 | 自动压机 | 10 | 70 |  | E183,S52,W63,N214 | 厂房隔声、减震 | 50 |
| 26 | 整形机 | 1 | 80 |  | E173,S53,W73,N213 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 27 | 烧结炉 | 5 | 75 |  | E188,S77,W62,N189 | 厂房隔声、减震 | 55 |
| 28 | 开槽机 | 8 | 75 |  | E202,S92,W42,N174 | 厂房隔声、减震 | 55 |
| 29 | 无心磨 | 17 | 65 |  | E163,S90,W83,N176 | 厂房隔声、减震 | 45 |
| 30 | 喷砂机 | 5 | 80 |  | E185,S90,W67,N176 | 厂房隔声、减震 | 60 |
| 31 | 风机 | 2 | 85 |  | E191,S45,W53,N221 | 软连接、减震 | 65 |
| 32 | 供氢站水泵 | 2 | 80 | 厂区北 | E76,S239,W193,N27 | 软连接、减震 | 60 |

### 5.5.2预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T  — 预测计算的时间段，s；

ti  — i 声源在T 时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：L eq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb— 预测点的背景值，dB(A)

（3）户外声传播衰减计算

a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用 63Hz 到8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算：

b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。

式中：LPi (r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—第i倍频带的 A计权网络修正值，dB。

### 5.5.3预测结果及评价

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。

噪声源对厂界噪声影响值见表5.5.3-1。

表5.5.3-1  项目设备产生的噪声对各预测点的影响值表（单位：dB(A)）

| 序号 | 噪声源名称 | 数量 （台/套） | 降噪后源强 | 叠加后源强 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转炉 | 4 | 65 | 71 | 29.8 | 24.7 | 27.5 | 35.4 |
| 2 | 合批器 | 3 | 60 | 64.8 | 23.6 | 18.8 | 21.3 | 28.4 |
| 3 | 还原炉 | 6 | 55 | 62.8 | 25.3 | 16.7 | 17.2 | 26.5 |
| 4 | 过筛机 | 8 | 60 | 69 | 32.3 | 23.5 | 23.2 | 31.0 |
| 5 | 合批器 | 4 | 60 | 66 | 31.0 | 20.5 | 19.7 | 28.0 |
| 6 | 搅拌器 | 4 | 55 | 61 | 26.0 | 15.6 | 14.8 | 23.0 |
| 7 | 碳管炉 | 18 | 60 | 72.5 | 37.3 | 26.4 | 26.1 | 36.3 |
| 8 | 球磨机 | 8 | 60 | 69 | 35.9 | 23.0 | 22.0 | 32.6 |
| 9 | 过筛机 | 8 | 60 | 69 | 42.9 | 23.0 | 21.2 | 32.5 |
| 10 | 气流粉碎机 | 4 | 60 | 66 | 39.1 | 19.6 | 18.2 | 29.6 |
| 11 | 合批器 | 4 | 60 | 66 | 40.0 | 20.0 | 18.2 | 29.5 |
| 12 | 风机 | 4 | 65 | 71 | 34.0 | 25.7 | 25.2 | 32.7 |
| 13 | 球磨机 | 56 | 60 | 77.5 | 31.3 | 31.7 | 41.8 | 40.5 |
| 14 | 喷雾塔 | 8 | 60 | 69 | 22.5 | 22.4 | 33.4 | 36.5 |
| 15 | 风机 | 1 | 65 | 65 | 18.9 | 19.8 | 29.4 | 26.5 |
| 16 | 滚料桶 | 5 | 55 | 62 | 15.3 | 19.9 | 30.0 | 19.2 |
| 17 | 压机 | 12 | 50 | 60.8 | 15.4 | 18.8 | 24.2 | 17.8 |
| 18 | 干燥炉 | 8 | 55 | 64 | 17.2 | 21.2 | 32.4 | 21.8 |
| 19 | 整形机 | 4 | 60 | 66 | 20.5 | 24.0 | 29.7 | 23.0 |
| 20 | 烧结炉 | 8 | 55 | 64 | 18.3 | 21.1 | 27.6 | 21.9 |
| 21 | 切断机 | 33 | 55 | 70.1 | 23.6 | 27.9 | 37.0 | 27.3 |
| 22 | 无心磨 | 54 | 45 | 62.3 | 15.8 | 18.2 | 28.8 | 21.8 |
| 23 | 风机 | 2 | 65 | 68 | 22.2 | 26.9 | 32.4 | 24.3 |
| 24 | 滚料桶 | 1 | 55 | 55 | 8.7 | 20.0 | 23.4 | 8.6 |
| 25 | 自动压机 | 10 | 50 | 60 | 14.7 | 25.6 | 24.0 | 13.4 |
| 26 | 整形机 | 1 | 60 | 60 | 15.2 | 25.5 | 22.7 | 13.4 |
| 27 | 烧结炉 | 5 | 55 | 62 | 16.5 | 24.2 | 26.1 | 16.4 |
| 28 | 开槽机 | 8 | 55 | 64 | 17.9 | 24.7 | 31.5 | 19.2 |
| 29 | 无心磨 | 17 | 45 | 57.3 | 13.0 | 18.2 | 18.9 | 12.4 |
| 30 | 喷砂机 | 5 | 60 | 67 | 21.6 | 27.9 | 30.5 | 22.1 |
| 31 | 风机 | 2 | 65 | 68 | 22.4 | 34.9 | 33.5 | 21.1 |
| 32 | 供氢站水泵 | 2 | 60 | 63 | 25.4 | 15.4 | 17.3 | 34.4 |
| 总贡献值 |  |  |  |  | 47.6 | 40.4 | 45.8 | 45.9 |

由上表可以看出，在项目噪声源影响下，各厂界昼夜间噪声均满足3类区标准要求。

## 5.6 固体废物环境影响分析

### 5.6.1固体废物的收集、堆放、贮存对环境的影响

根据废物的种类和形态，本项目在3#厂房设置了1座危废间（建筑面积144m2，位于3#厂房东侧）和1座一般固废仓库（建筑面积288m2，位于3#厂房中间区域）。本项目所有危险废物的贮存容器将使用符合标准的容器盛装，装载的容器及材质要满足相应强度要求，材质和衬里与危险废物相容（不相互反应），容器必须完好无损。容器上必须粘贴符合标准的标签。

危废储存场所均需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中要求的防腐防渗措施，企业的危废仓库需按照在线监控设备。建筑材料与危险废物相容，不相互发生反应。危险废物暂存场做到“防风、防雨、防晒”。

对于储存易于渗出液体的危险固废，设置了泄漏液体收集设施，经收集的泄漏液委托有资质单位处理处置。

本项目设有1个危废仓库，面积为144m2，有效容积约为200m3，项目年产生危险废物量约为168.7t/a（体积约320m3），本项目危险废物每半年转运一次，因此，项目设置的危废仓库容量是能够满足全厂危废储存需求的。

本项目危废库，所在位置不敏感、地质结构稳定，项目危险废物暂存设施底部高于地下水最高水位，项目环境防护距离范围内无敏感目标，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，根据工程特点及环境特征，危废库选址合理。

本项目危废采用容器进行盛装，危废仓库的设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的要求，正常工况下，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤及周边环境保护目标造成影响。

因此，项目固体废物的收集、贮存对环境的影响较小。

### 5.6.2包装、运输过程对环境的影响

项目各危险固废均按照相应的包装要求进行包装，企业危险固废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。

运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄漏，或发生重大交通事故，具体措施如下：

（1）采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。

（2）运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。

（3）危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。

（4）应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。

（5）每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。

（6）在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。

（7）危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。

（8）运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车必须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。

（9）不同种类的危险废物应采用不同的运输车辆，禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。

（10）车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。

（11）合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。

（12）运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄漏性事故而污染水体。

（13）危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。

（14）应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按县区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过各区、县环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。

通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。

### 5.6.3固废处理处置环境影响分析

项目的生产过程中产生的废磨削液（S2-2、S3-2）、废液压油（S4-1）、废包装桶（S4-2）、废活性炭（S4-4）等均属于《国家危险废物名录》（2021）中规定的危险废物，这些都是危险废物需按国家有关规定进行转移、运输及处置。

项目危险废物均委托有资质单位处理处置。项目周边具有可以处置本项目危废的处置单位见下表：

表5.6.3-1 项目周边具有可以处置本项目危废的处置单位表

| 地市 | 区县 | 名称 | 危废类别 | 方式 | 经营规模 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滁州市 | 南谯区 | 安徽超越环保科技有限公司 | 工业危险废物收集、贮存和处置合计89880吨/年（其中焚烧19470吨；物化处理9900吨；填埋60000吨；收集、贮存废含汞荧光灯管（900-023-29），规模10吨/年；收集、贮存废弃的铅蓄电池（900-044-49）500吨/年 | 收集,贮存,处置 | 89880 | 341103001 |
|  |  |  | 废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等）（HW49，900-045-49）；含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃容器（900-041-49） | 收集,贮存,利用 | 废电路板7000 吨,包装桶 10000吨 | 341103002 |
|  |  |  | HW01医疗废物 | 收集,贮存,处置 | 1825 | 3411032 |
| 滁州市 | 凤阳县 | 安徽珍昊环保科技有限公司 安徽中都水泥有限公司（协同单位） | HW02,HW03,HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW18,HW19, HW22, HW23, HW24, HW31, HW34, HW35, HW37, HW38, HW39, HW45, HW46, HW48,HW49，HW50 | 收集,贮存,处置 | 100000 | 341126003 |

本项目危废类别主要有HW08、HW09、HW49，项目周边具有处置上述危废类别的处置单位，因此，企业建成后，产生的危险废物可在周边得到处理处置。

危险废物处理严格落实危险固废转移台账管理，危废仓库采取严格的、科学的防渗措施，并落实去处与相关处理处置单位签订危废处置协议，能实现合理处置零排放，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。

本项目的一般固废检验工序产生的次品（S1-1、S2-4、S3-4）、软坯整形、切断工序产生的废边角料（S2-1、S3-1）、脱蜡烧结产生的废石蜡（S2-2、S3-2）、切断、包装工序产生的废包装材料（S2-5、S3-5）、氢气回收产生的污泥（S4-2）、废气处理产生的收集粉尘（S4-5）收集后外售处置；生活垃圾（S4-6）将交由环卫部门统一收集后进行卫生填埋，对环境不会产生影响。

根据上述分析可知，拟建项目产生的一般固废、危险固废经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。

## 5.7土壤环境影响预测与评价

### 5.7.1预测评价范围、时段和预测情景设置

本项目的预测评价范围与调查评价范围一致（厂界外50m范围），评价时段为项目运营期。以项目正常运营为预测工况。

### 5.7.2土壤影响途径及评价因子

5.7.2.1影响识别

本项目考虑的污染源主要为事故状态下化学品库或危废储存不当其渗滤液下渗污染土壤，以及大气沉降污染土壤。

表5.7.2-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | ✔ | / |
| 运营期 | ✔ | / | ✔ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

表5.7.2-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 影响因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 各生产工序 | 大气沉降 | / | 重金属颗粒 | 项目区评价范围均属于园区工业用地 |
|  | 化学品库、危废库 | 垂直入渗 | / | 油类物质 |  |
|  |  | 其他 | / | / |  |

5.7.2.2土壤环境影响评价等级

项目为污染影响型建设项目，涉及生产车间等区域，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目污染工程属于制造业——有色金属合金制造和稀有稀土金属压延加工业，为Ⅱ类建设项目。项目占地面积 66666.7m2，约5hm2＜6.6hm2≤50hm2，属于中型，项目周边土壤环境敏感程度为不敏感，因此确定项目的土壤评价等级为三级。

表5.7.2-3 建设项目土壤影响评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示不开展环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.7.3预测与评价方法

5.7.3.1大气沉降

本项目废气污染物为颗粒物、NMHC、氨，颗粒物中含重金属或其他难降解污染物，本项目废气均经过有效收集处理，可实现达标排放，大气沉降对周围土壤环境影响较小。项目周围均为工业用地，现状土壤环境质量监测结果表明：本项目用地范围内各监测点土壤监测指标均不超标，低于GB36600-2018 第二类建设用地筛选值，项目区域土壤现状环境质量良好。

5.7.3.2垂直入渗

对于地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于地下及半地下工程构筑物采取重点防渗，对于可能发生物料和污染物泄漏的地上构筑物采取一般防渗，其他区域按建筑要求做地面处理。防渗材料应与物料或污染物相兼容，其渗透系数应小于等于1.0×10-7cm/s。在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

## 5.8环境风险分析

### 5.8.1氨气泄漏事故

#### 5.8.1.1预测模型筛选

采用理查德森数判断，氨气扩散计算用AFTOX模型。

预测模型主要参数详见表5.8.1-1。

表5.8.1-1  预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 118.435950 |
|  | 事故源纬度/（°） | 32.300461 |
|  | 事故源类型 | 氨气泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 2.3 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地面粗糙度/m | 0.5 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | / |

#### 5.8.1.2预测计算

采用AFTOX模型进行计算事故影响。拟建项目预测各物质终点浓度详见表5.8.1-2。最不利气象条件不同距离处有毒有害物质最大浓度详见表5.8.1-3。危险物质浓度达到评价标准时的最大影响范围图见图5.8.1-1。

表5.8.1-2  拟建项目预测各有毒有害物质终点浓度

| 物质名称 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 110 | 770 |

表5.8.1-3 不同气象条件下不同距离处有毒有害物质最大浓度（氨气泄漏）

| 距离（m） | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10 | 0.016 |
| 20 | 133.8 |
| 30 | 217.7 |
| 40 | 197.7 |
| 50 | 164.0 |
| 60 | 130.7 |
| 70 | 103.2 |
| 80 | 82.0 |
| 90 | 65.9 |
| 100 | 53.8 |
| 110 | 44.4 |
| 120 | 37.2 |
| 130 | 31.5 |
| 140 | 27.0 |
| 150 | 23.7 |
| 160 | 20.3 |
| 170 | 17.8 |
| 180 | 15.8 |
| 190 | 14.0 |
| 200 | 12.5 |
| 210 | 11.2 |
| 220 | 10.1 |
| 230 | 9.2 |
| 240 | 8.4 |
| 250 | 7.7 |
| 260 | 7.0 |
| 270 | 6.5 |
| 280 | 6.0 |
| 290 | 5.6 |
| 300 | 5.2 |

图5.8.1-1发生地最不利气象条件下——氨气泄漏

#### 5.8.1.3事故源强及事故后果基本信息表

表5.8.1-4  拟建项目事故源强及事故后果基本信息表（氨气泄漏事故）

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  |  | 回转炉氨气发生氨泄漏事故 |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 |  |  | 回转炉 | 操作温度/℃ | 低温 | 操作压力/Mpa |  | 0 |
| 泄漏危险物质 |  |  | 氨 | 最大存在量/kg | 67.0 | 泄漏孔径/mm |  | 10 |
| 泄漏速率/(kg/s) |  |  | 0.112 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg |  | 28.0 |
| 泄漏高度/m |  |  | 2 | 泄漏液体蒸发量/kg | / | 泄漏频率 |  | 1.00×10-4/a |
| 质量蒸发速率/(kg/s) |  |  | / | / | / | / |  | / |
| 大气 | 危险物质 | 指标 |  | 最不利气象条件 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  | 液氨（泄漏事故） | 毒性终点浓度-1 |  | 110 | 60 |  | 0.4 |  |
|  |  | 毒性终点浓度-2 |  | 770 | / |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | 规划居住用地1(毒性终点浓度-1) |  | 未超标 | 0 |  | 0.0 |  |

### 5.8.2风险自查表

环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 氨气 | 油类物质 |  | 氢气 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.067 | 11.25 |  | 1.104 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人数 10000 人 |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 |  |  | F2 |  |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 |  |  | G2 |  |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 |  |  | D2 |  |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q<1 |  | 1≤Q<10 |  |  | 10≤Q<100 |  |  | Q>100 |  |
|  |  | M值 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |  |  | M4 |  |
|  |  | P值 | P1 |  | P2 |  |  | P3 |  |  | P4 |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ | Ⅳ |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅰ |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  | 二级 |  |  | 三级 |  |  | 简单分析 |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  | 地表水 |  |  |  |  | 地下水 |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 |  | 经验估算法 |  |  |  |  | 其他估算法 |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB |  | AFTOX |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 本项目对储存过程的环境风险进行系列的管理，具体措施如下： ①危废暂存库、化学品仓库等物存放处设置明显的标志。 ②对各类原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑤厂区内采取分区防渗，硫酸储罐设置围堰、集液沟，设有毒气体报警仪、易燃气体报警仪，化学品库设置围堰、集液措施，设置有毒气体报警仪、易燃气体报警仪。 ⑥设置“三级防控体系”；雨水排放口设有切断阀门，事故状况废水进入厂内事故池；厂区设有事故池600m3 的1座，保证事故废水能自流进入，且平时保持空置。 ⑦制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 经风险评价分析，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。因此，本项目环境风险在可接受范围内，对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1废气排放及拟用的治理措施

### 6.1.1有组织工艺废气污染防治措施评述

#### 6.1.1.1废气产生情况

本项目大气污染物主要是碳化钨生产煅烧废气（G1-1、G1-2）、过筛合批废气（G1-3）、配料废气（G1-4）、还原废气（G1-5）、过筛合批废气（G1-6）、配炭废气（G1-7）、碳化废气（G1-8）、球磨废气（G1-9）、过筛合批废气（G1-10）；硬质合金棒材生产配料废气（G2-1）、球磨废气（G2-2）、喷雾干燥废气（G2-3）、离子喷涂废气（G2-4）、脱蜡烧结废气（G2-5）；金属陶瓷材料生产配料废气（G3-1）、球磨废气（G3-2）、喷雾干燥废气（G3-3）、刷涂层废气（G3-4）、脱蜡烧结废气（G3-5）、喷砂废气（G3-6）等 。

项目有组织废气产生源、浓度、速率及产生量详见表3.7.1-2。

项目废气收集措施见下表：

表6.1.1-1 项目废气收集方式表

| 污染源 | 种类 | 污染物名称 | 收集方式及收集率 | 管道连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 脱蜡烧结、刷涂层 | NMHC | 密闭收集，收集率95% | 管道 |
|  | 喷砂 | 颗粒物 | 密闭收集，收集率90% | 管道 |
| 2#厂房 | 脱蜡烧结 | NMHC | 密闭收集，收集率95% | 管道 |
|  | 离子喷涂 | 颗粒物 | 密闭收集，收集率95% | 管道 |
| 3#厂房 | 配料、球磨、喷雾干燥 | NMHC、颗粒物 | 密闭收集，收集率95% | 管道 |
| 4#厂房 | 煅烧 | 氨 | 密闭收集，收集率99.95% | 管道 |
|  | 煅烧、过筛合批 | 颗粒物 | 密闭收集，收集率98% | 管道 |
|  | 配料、还原、过筛合批 | 颗粒物 | 密闭收集，收集率98% | 管道 |
|  | 配碳、碳化、球磨、过筛合批 | 颗粒物 | 密闭收集，收集率98% | 管道 |

#### 6.1.1.2项目废气处理工艺

项目废气采取的治理措施见图6.1.1-2。

图6.1.1-2项目废气污染物治理措施流程图

（1）含氨工艺废气治理措施分析

目前对钨冶炼行业产生的含氨废气处理，通常采用冷凝吸收、淋洗吸收以及催化燃烧的处理方法。用冷凝吸收法投资较大，操作要求的条件较高，吸收效率较高，约80~90%，主要用于高浓度和产生量较大的含氨废气处理，目前国内通常用于利用钨精矿生产 APT 蒸发结晶工段的含氨废气处理；用淋洗吸收氨气的方法，投资较少，吸收效果不如前者，为 50~70%，主要用于浓度较低和产生量较小的含氨废气处理；本项目拟采用的分解燃烧法，其原理是基于 APT 分解产物钨氧化物（WOx）是氨气分解的良好触媒特性，在煅烧分解过程中约 700℃时即可将氨气分解为氮气和氢气，当蓝氧炉开始正常生产后，切换到氨分解炉，氢气会与空气中的氧气反应，燃烧生产水并释放出大量的热，重新达到氨气分解的温度，如此重复进行，氨气被全部（99%以上）被分解成氢气与氮气，氢气燃烧生成水，氮气直接排至大气。

煅烧工段产生的含氨废气采用公司专利技术经过分解燃烧处理后，转化为氮气和水，含氨尾气完全可以满足《恶臭污染物排放标准》（排气筒高度 18m 时，NH3排放量7.0kg/h）标准的限值要求。影响预测结果也表明，煅烧产生的含氨废气经处理后，其区域的环境空气质量完全能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中0.2mg/m3 标准限值的要求，正常排放的贡献率小。

因此，本项目采取分解燃烧法处理煅烧含氨废气，不仅能满足排放速率和环境空气质量的标准限值要求，且排放量和贡献率均较小，该法在技术上是可行的。

（2）布袋除尘器

项目喷砂机废气经密闭收集，收集的废气经过1套布袋除尘器处理后排放。

袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒(粒径为1微米或更小)则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。

布袋除尘器优点：除尘效率高，可达99.9%以上；附属设备少，投资省，技术要求没有电除尘器那样高；能捕集比电阻高，电除尘难以回收的粉尘；袋式除尘器性能稳定可靠，对负荷变化适应性好，运行管理简便，特别适宜捕集细微而干燥的粉尘，所收的干尘便于处理和回收利用；能适合生产全过程除尘新理论，降低总量排放；袋式除尘器适于净化含有爆炸危险或带有火花的含尘气体。

本评价保守起见，取袋式除尘器对粉尘的去除效率为98%。

（3）有机废气

目前有机废气的处理方法一般有吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法、冷凝法、UV光解等，这些方法应用中各有特点和利弊，需要根据污染程度、使用环境与条件来权衡。

a冷凝法：只能在低温条件下采用，适合处理含有有害物组分单纯的废气。

b喷淋洗涤法：可分为化学洗涤吸收和物理洗涤，对于无机气体如NH3，HCl，H2S等，采用化学吸收法具有很好的净化效果，而大部分有机废气不宜采用化学吸收。物理吸收的吸收剂应具有与吸收组分有较高的亲和力，同时还应具有较小的挥发性，吸收液饱和后经解析或精馏后重新使用。常作为废气治理过程中的预处理过程，同时可起到冷却降温、预除尘的作用，但会产生二次污染。

c吸附法 ：工艺条件为常温，可以相当彻底地净化废气，特别是对于低浓度废气的净化，可有效地回收有价值的有机物组分。吸附在吸附剂上的有机组分需要解吸，使吸附剂再生重复使用。利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。

d直接燃烧：需增加二次能源，处理温度较高，燃烧时放出大量的热，使气体温度升高，可以回收热量，但存在安全性问题，最重要一点，直接燃烧法需要废气中有机物浓度比较高，存在运行费用高和产生NOx等二次污染物的问题。

e催化燃烧：工艺是利用催化剂使废气中有机组分在比较低温的情况下可以燃烧，节约能源，操作简单、安全性高，催化燃烧工艺适用于处理中、高浓度有机组分的废气，具有运行费用少、工艺流程简单的优点，特别是针对漆包线、石油加工等产生较高浓度有机废气的行业适用。

f UV光解催化法：利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧不稳定需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及有机气体有立竿见影的清除效果，尤其是对有机废气有较高的去除率，可以处理（禁止用等离子分解净化器处理的）各种含易燃易爆等挥发性物质的各种有机废气（比如喷漆废气、喷涂废气、炼油化工废气、含汽油酒精废气、含天那水废气、医药废气等等）。

有机废气处理：本项目脱蜡烧结、刷涂层、配料、球磨、喷雾干燥等工序，在生产过程中产生一定量的有机废气。根据方案比选，项目设置1套“布袋除尘+二级活性炭吸附”装置和2套“二级活性炭吸附”装置处理上述废气。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《挥发性有机物治理实用手册》等技术规范，有机气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在-30℃－95℃之间，湿度在30%－98%、PH值在2-13范围均可正常工作，无需添加其他物质及药剂参与处理。活性炭具有较大的表面积和较大的吸附容量，对于有机废气具有良好的吸附效果，二级活性炭对有机废气的去除效率可达90%。

本项目吸附处理的废气为有机废气，活性炭吸附处理有机废气是环保工程中最为普遍且技术较为成熟的处理方式，性能稳定，在处理设施正常运行的条件下，其治理效率是有保证的，因此在技术上可行。

#### 6.1.1.3废气达标排放情况

项目各废气治理措施参数详见下表：

表6.1.1-2 项目各废气治理措施参数表

| 位置 | 设备名称 | 规格 | 数量（台/座） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房南侧 | 二级活性碳吸附装置 | 设计活性碳装填量约为0.3t | 1 |
|  | 引风机 | 风量10000m3/h； 功率：15kw | 1 |
|  | 布袋除尘器 | / | 1 |
|  | 风机 | 风量：3000m3/h； 功率：7.5kw | 1 |
| 2#厂房南侧 | 二级活性碳吸附装置 | 设计活性碳装填量约为2.0t | 1 |
|  | 引风机 | 风量20000m3/h； 功率：15kw | 1 |
|  | 布袋除尘器 | / | 1 |
|  | 风机 | 风量：5000m3/h； 功率：7.5kw | 1 |
| 3#厂房南侧 | 布袋除尘器 | / | 1 |
|  | 二级活性碳吸附装置 | 设计活性碳装填量约为2.0t | 1 |
|  | 引风机 | 风量30000m3/h； 功率：15kw | 1 |
| 4#厂房南侧 | 氨分解（燃烧）炉 | / | 4 |
|  | 引风机 | 风量2500m3/h； 功率：3.5kw | 4 |
|  | 布袋除尘器 | / | 4 |
|  | 引风机 | 风量10000m3/h； 功率：15kw | 3 |
|  | 引风机 | 风量20000m3/h； 功率：15kw | 1 |

本项目废气经废气治理装置处理后，正常情况下最大排放污染源强见表6.1.1-3，由表可知，颗粒物、NMHC厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、3中标准；氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554–93）中标准。

表6.1.1-3 有组织废气排放汇总表(最大排放情况)

| 污染物名称 | 最终排放状况 |  | 排放源参数 |  |  | 执行标准 |  | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 编号及高度（m） | 直径(m) | 温度(℃) | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  |
| NMHC | 0.5 | 0.005 | 18（DA001） （10000m3/h） | 0.6 | 25 | 70 | 3.0 | 连续 | 大气 |
| 颗粒物 | 1.7 | 0.005 | 18（DA002） （30003m3/h） | 0.3 | 25 | 30 | 1.5 |  |  |
| NMHC | 2.9 | 0.058 | 18（DA003） （20000m3/h） | 0.8 | 25 | 70 | 3.0 |  |  |
| 颗粒物 | 2.4 | 0.012 | 18（DA004） （5000m3/h） | 0.4 | 25 | 30 | 1.5 |  |  |
| NMHC | 1.3 | 0.038 | 18（DA005） （30000m3/h） | 1.0 | 25 | 70 | 3.0 |  |  |
| 颗粒物 | 0.3 | 0.009 |  |  |  | 30 | 1.5 |  |  |
| 氨 | 6.0 | 0.060 | 18（DA006） （10000m3/h） | 0.6 | 70 | / | 7.0 |  |  |
| 颗粒物 | 2.3 | 0.023 | 18（DA007） （10000m3/h） | 0.6 | 25 | 30 | 1.5 |  |  |
| 颗粒物 | 1.8 | 0.018 | 18（DA008） （10000m3/h） | 0.6 | 25 | 30 | 1.5 |  |  |
| 颗粒物 | 1.2 | 0.037 | 18（DA008） （20000m3/h） | 0.8 | 25 | 15 | 1.5 |  |  |

#### 6.1.1.5废气治理二次污染物产生情况

本项目废气治理过程中产生的二次污染物主要是二级活性炭吸附产生的废活性炭，产生量为33.0t/a，交有资质单位处置。

另外，布袋除尘器产生废气粉尘，产生量为36.3t/a，集中收集后外售处置。

#### 6.1.1.6排气筒设置

项目排气筒设置见表6.1.1-5。

表6.1.1-5   项目建成后全厂排气筒设置情况一览表

| 位置 | 排气筒编号 | 排放源参数 |  | 排放污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |
| 1#厂房南部 | DA001 | 18 | 0.6 | NMHC |
| 1#厂房南部 | DA002 | 18 | 0.3 | 颗粒物 |
| 2#厂房南部 | DA003 | 18 | 0.8 | NMHC |
| 2#厂房南部 | DA004 | 18 | 0.4 | 颗粒物 |
| 3#厂房南部 | DA005 | 18 | 1.0 | 颗粒物、NMHC |
| 4#厂房南部 | DA006 | 18 | 0.6 | 氨 |
| 4#厂房南部 | DA007 | 18 | 0.6 | 颗粒物 |
| 4#厂房南部 | DA008 | 18 | 0.6 | 颗粒物 |
| 4#厂房南部 | DA009 | 18 | 0.8 | 颗粒物 |

①在排气筒前设置风机，使整个排气总管、排气支管均处于负压状态，保证废气完全抽出。

②建设项目所在地势平坦。本项目1#、2#、3#、4#厂房高度为14.7米，排气筒高度为18米，满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的要求。

### 6.1.2 无组织废气污染防治措施评述

本项目排放的无组织废气主要为未被收集的粉尘废气、挥发性有机物和氨气等。

建设单位通过以下措施加强以上无组织废气控制：

①对设备进出料口和管道进行定期检查，保证其密封性。防止跑、冒、滴、漏现象的发生；

②尽量保持废气产生车间和操作间(室)的密闭，合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理；

③对于废气散发面较大的工段，合理设计废气捕集系统，加大排风量和捕集面积，减少废气的无组织排放；

④加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。

⑤加强厂区绿化，设置绿化隔离带和一定的卫生防护距离，以减少无组织排放的气体对周围环境的影响。

无组织废气经上述治理措施后可使无组织监控浓度达到相应排放标准的要求，并通过影响预测厂界可达标。因此，无组织治理措施可行。

### 6.1.3 大气污染防治措施经济可行性分析

本项目有组织废气治理总投资约170万元，约占项目总投资25000万元的0.68%。运行费用主要为电费、设备折旧维修费以及废气处理所需的药剂费用等，合计为120万元，占本项目利润8600万元的1.4%，在企业可承受范围内。因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案是可行的。具体见表6.1.3-1。

表6.1.3-1 项目废气处理工艺环保投资情况表

| 位置 | 设备名称 | 规格 | 费用（万元） | 运行费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房南侧 | 二级活性碳吸附装置 | 二级活性碳吸附装置1套 | 3 | 1、耗材费用约为80万元； 2、电费20万元； 3、人员10万 4、其它费用10万元 |
|  |  | 18m排气筒1个 | 2 |  |
|  |  | 相应配套设施 | 10 |  |
|  | 布袋除尘器 | 布袋除尘器1套 | 8 |  |
|  |  | 18m排气筒1个 | 1 |  |
|  |  | 相应配套设施 | 5 |  |
| 2#厂房南侧 | 二级活性碳吸附装置 | 二级活性碳吸附装置1套 | 8 |  |
|  |  | 18m排气筒1个 | 2 |  |
|  |  | 相应配套设施 | 5 |  |
|  | 布袋除尘器 | 布袋除尘器1套 | 10 |  |
|  |  | 18m排气筒1个 | 1 |  |
|  |  | 相应配套设施 | 5 |  |
| 3#厂房南侧 | 布袋除尘器+二级活性碳吸附装置 | 布袋除尘器+二级活性碳吸附装置1套 | 20 |  |
|  |  | 18m排气筒1个 | 3 |  |
|  |  | 相应配套设施 | 15 |  |
| 4#厂房南侧 | 氨分解（燃烧）炉 | 氨分解（燃烧）炉4套 | 20 |  |
|  |  | 18m排气筒1个 | 2 |  |
|  |  | 相应配套设施 | 2 |  |
|  | 布袋除尘器 | 布袋除尘器3套 | 12 |  |
|  |  | 18m排气筒3个 | 6 |  |
|  |  | 相应配套设施 | 30 |  |
| 合计 |  |  | 170 | 120 |

## 6.2污水治理措施及达标分析

### 6.2.1项目废水处理工艺

本项目废水产生量为25.5m3/d（含清下水的废水排放量为9.5.0m3/d），氢气喷淋水经沉淀池处理后，回用不外排；冷却循环废水和纯水制备废水为清洁下水直接纳管排放；生活污水采用化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求，经园区污水管网进入滁州市第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1一级A标准后排入清流河。

### 6.2.2二次污染物产生情况

氢气喷淋水处理产生污泥0.92t/a(含水率75%)，属于一般固废，交环卫部门收集处理。

### 6.2.3经济可行性分析

本项目废水处理沉淀池、化粪池，主要经济指标详见表6.2.3-1。工程总投资约22万元，本项目全厂废水总量为27.8m3/d，项目废水处理运行总费用为3万元/a，占项目利润总额（6800万元）的0.04%，厂家完全可以承受，在经济上是可行的。

项目主要经济指标详见表6.2.3-1。

表6.2.3-1  厂区废水处理站主要经济指标一览表（万元）

| 沉淀池、化粪池 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程总投资 | 土建费 | 20 |
|  | 设备费、设计费、调剂费、安装费、税金 | 2 |
|  | 工程总投资22 |  |
| 年 运 行 费 用 | 耗电费（本地价0.8元/Kwh） | / |
|  | 折旧费（按工程投资额3%计） | / |
|  | 维修费（按工程投资额3%计） | / |
|  | 人工费用、污泥处置费用 | 3 |
|  | 年运行费用1 |  |

本项目氢气喷淋水经沉淀池处理后，回用不外排；冷却循环废水和纯水制备废水为清洁下水直接纳管排放；生活污水采用化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求，纳入滁州市第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1一级A标准后排入清流河。

①滁州市第二污水处理厂简介

滁州市第二污水处理厂位于城东工业园区范围内，规划规模为15万吨/日处理能力，现状已建成两期共10万吨/日处理能力，其中一期5万吨/日、二期5万吨/日，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。

滁州市第二污水处理厂二期扩建工程和提标改造工程于2018年5月份建成运营，现稳定达标排放，现状处理量为7万吨/日。

根据最新的《滁州市第二污水处理厂提标改造环境影响报告书》中滁州市第二污水处理厂服务范围为：城北工业园区、琅琊新区、城北区以及示范园区工业废水、职工生活污水及镇区居民生活污水，总服务面积67.38km2。具体为：城北产业园区（淮宁铁路以南，佳园路与东林路连接处以东，安庆路以北围成的区域，服务面积约为7.88 平方公里）、琅琊新区（世纪大道以南、钟山路以西、滨河山以东以及淮河路以南，菱溪路以西、沿河路以北围成的多边形区域，服务面积约为8.24平方公里）、城北区（菱溪路以东，永阳路与徽州大道连线以南、珠江路以北围成的区域，服务面积约为34.66平方公里）、示范园区（徽州大道以东、扬州路与铜陵路连线以南、温州路以西、扬子路以北围成的区域，服务面积约为16.60平方公里）。苏滁现代产业园属于滁州市第二污水处理厂收水范围内。

现有工程处理工艺采用二级处理，一级采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池”，二级生物处理采用“改良型氧化沟（厌氧+缺氧+好氧）+深度处理（终沉池+紫外线消毒）”工艺。

②管网接入可行性

滁州市第二污水处理厂现状处理量为7万吨/日。建设项目所在区域污水管网已经铺设到位。

③水质相符性

本项目氢气喷淋水经沉淀池处理后，回用不外排；冷却循环废水和纯水制备废水为清洁下水直接纳管排放；生活污水采用化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求，纳入滁州市第二污水处理厂处理。

项目废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷等，水质因子较为简单，不会对滁州市第二污水处理厂生化处理系统产生冲击，因此从水质上看是可行的。

④水量接管可行性

滁州市第二污水处理厂接管范围内各个区域截止2018年6月，污水接管量约为8万m3/d，污水处理厂目前处理能力为10万m3/d，尚有余量2万m3/d。因此，从水量接管方面来看，滁州市第二污水处理厂是可以满足需求的。

综上所述，项目附近污水管网已铺设到位，废水经厂内污水处理站处理后可满足滁州市第二污水处理厂的接管标准，不会对污水处理厂的处理工艺造成冲击，滁州市第二污水处理厂余量可以满足本项目废水处理需求。因此项目废水排入滁州市第二污水处理厂可行。

## 6.3固废治理措施

本项目产生的固体废物主要包括检验工序产生的次品（S1-1、S2-4、S3-4）、软坯整形、切断工序产生的废边角料（S2-1、S3-1）、脱蜡烧结产生的废石蜡（S2-2、S3-2）、切断、精磨工序产生的废磨削液（S2-3、S3-3）、包装工序产生的废包装材料（S2-3、S3-3）、设备维护产生的废液压油（S4-1）、油料使用产生的废包装桶（S4-2）、氢气回收产生的污泥（S4-2）、废气处理产生的废活性炭（S4-4）和收集粉尘（S4-5）、员工生活产生的生活垃圾（4-6）。本项目固废产生及处置情况详见表3.7.3-3。

### 6.3.1 一般固废处理措施分析

本项目生产中产生的一般固体废物为检验工序产生的次品（S1-1、S2-4、S3-4）、软坯整形、切断工序产生的废边角料（S2-1、S3-1）、包装工序产生的废包装材料（S2-5、S3-5）、氢气回收产生的污泥（S4-2）、收集粉尘（S4-5）、员工生活产生的生活垃圾（4-6）。检验工序产生的次品、软坯整形、切断工序产生的废边角料、包装工序产生的废包装材料、氢气回收产生的污泥、收集粉尘，收集以后外售处置；生活垃圾将交由环卫部门统一收集后进行卫生填埋。卫生填埋为处理一般生活垃圾的常用方法、成熟可靠、可以满足环保要求。

建设项目采取以上处理措施后，固体废物均得到合理处置，同时建议采取以下措施加强管理，尽量减少或消除固体废物对环境的影响。

（1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

（2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点，为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要有防渗漏设施，并加盖顶棚。

（3）固体废物要及时清运，避免产生二次污染。

### 6.3.2 危险废物收集、暂存、运输、处理污染防治措施分析

根据2021年1月1日起实施的《国家危险废物名录》（部令第15号）规定，项目产生废物中属名录中的废磨削液（S2-2、S3-2）、废液压油（S4-1）、废包装桶（S4-2）、废活性炭（S4-4），其他危废均需委托有资质单位处理。

表6.3.2-1  需委托处置危废汇总表

| 序号 | 固废 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液 | 切断、精磨 | 液态 | 油、水、烃混合物 | HW09 900-006-09 | 45.0 |
| 2 | 废液压油 | 设备检修更换 | 液态 | 液压油 | HW08 900-218-08 | 2.0 |
| 3 | 废包装桶 | 油料使用 | 固 | 废包装桶 | HW08 900-249-08 | 2.0 |
| 4 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 废活性炭 | HW49 900-036-49 | 33.0 |
| 5 | 废石蜡 | 脱蜡烧结 | 液态 | 矿物油 | HW08 900-209-08 | 86.7 |

本项目需要处置的危废类别有HW08（90.7t/a）、HW09（45.0t/a）、HW49（33.0t/a），经考察项目所在区域附近的危废处置单位， 滁州市凤阳县的安徽珍昊环保科技有限公司具有本项目所需的危废类别HW08、HW09、HW49处理资质，其经营规模为10万吨/a，采用水泥窑协同处置工艺，该公司距离本项目较近，便于运输，是首选的危废处置单位。同时安徽超越环保科技有限公司（HW02, HW03, HW04, HW05, HW06, HW07, HW09, HW11, HW12, HW13, HW16, HW17, HW21, HW22, HW23, HW26, HW29, HW31, HW32, HW34, HW35, HW36, HW37, HW39, HW40, HW45, HW46, HW49，处置能力10000t/a），可处理本项目危废，且距离本项目在200公里范围内。

（1）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

（2）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

⑤危废的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

⑥基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（3）危险废物运输污染防治措施分析

危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

本项目各危险废物均委托有资质单位进行处理处置。

公司固废废物产生后不可避免要在厂内进行暂存，为此厂内堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。存储及转运需要满足的措施有：

①固废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）等标准要求进行管理，并注意加强日常的防渗、防雨等措施；

②固废暂存场所应有隔离设施、报警装置；

③堆放场所应树立明显的标志牌。

④本项目应制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，编制《危险废物运输车辆事故应急预案》，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。项目厂区内危险废物由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。

厂区拟设置1座危废仓库，面积共144m2，位于3#厂房内，设相应的危废标识，并做防腐防渗措施，满足项目危废的储存。

项目危废贮存场所（措施）基本情况详见下表：

表6.3.2-1  项目危险废物贮存仓库基本情况表

| 序号 | 贮存产所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 建筑面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 3#厂房内 | 144 m2 | 分类、分区、包装存放 | 有效容积320m3 | 半年 |
| 2 |  | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 废包装桶 | HW08 | 900-249-08 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 废石蜡 | HW08 | 900-209-08 |  |  |  |  |  |

按上述建设措施实施后，本项目产生的各固体废弃物均得到妥善处置或综合利用，故本项目固体废弃物处理措施可行。

## 6.4噪声污染及拟用的治理措施

（1）从声源上降噪

根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪的回转炉、还原炉、过筛机、合批器、风机、泵类等，从而从声源上降低设备本身的噪声。

（2）从传播途径上降噪

①回转炉、还原炉、过筛机、合批器、风机、泵类等噪声

本项目回转炉、还原炉、过筛机、合批器等均置于生产车间内，通过厂房隔声和加装减震垫等降噪措施，可使其噪声源强降低20dB(A)以上。

②泵类噪声

本项目所使用的各式泵类数量较多，噪声源强较高，通过加装隔声罩和厂房隔声，可使其噪声源强降低20 dB(A)左右。

③风机噪声

通过对风机加装隔声罩、消声器，可使风机的隔声量在20 dB(A)以上。

④冷水机噪声

冷冻机组振动较大，经采取加装减震垫、房间门窗选用隔声材料等降噪措施后，可使设备的隔声量在20 dB(A)以上。

⑤循环水泵噪声

循环水泵加装减震垫并置于室内，泵房安装隔声门窗，可使循环水泵的隔声量在20dB(A)以上。

⑥冷却塔噪声

项目冷却塔通过采用低噪声填料等降噪措施后，可使设备的隔声量在20 dB(A)以上。

采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。

加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强20dB(A)以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。

## 6.5地下水、土壤污染防治措施

### 6.5.1源头控制措施

（1）处理和储存含有有毒、有害、危险介质的设备应按其物料的物性分类集中布置。

（2）严格按照国家相关规范要求，对生产装置区、原料储罐区、地下管道、事故池、供氢站等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（3）对于含污染物的流体和腐蚀性介质等工艺管道，除与阀门、仪表、设备等连接可采用法兰外，应优先采用焊接，对于输送有毒、腐蚀性介质的管道应做明显标识。

（4）输送含污染物（按GB50316定义的A1、A2、B 类）流体和腐蚀性介质等工艺管线应采取地上敷设，若确实需要地下敷设，应采取必要的防渗措施。

（5）装置外输送含有污染物危险、有毒、腐蚀性介质的管道螺纹连接处要密封焊。

（6）装置与储运系统输送危险、有毒、腐蚀性等介质的管道上所有安装后不需要拆卸的螺纹连接部位均应密封焊。需要经常拆装的螺纹连接部位均应有可靠的密封措施。

（7）埋地铺设的污水管道在穿越厂区干道时，应采用套管保护。

（8）对输送有毒介质的泵宜选用无泄漏的磁力泵、屏蔽泵等。

（9）堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。

（10）严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。

### 6.5.2分区防渗措施

拟建工程可能对地下水环境造成影响的环节主要包括：项目化学品库、事故池、乙醇储罐区、危废库等的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水影响；固废堆场渗滤物下渗对地下水影响；事故状态下消防污水外溢对地下水影响。

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两方面内容，一是全厂污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中，二是全厂污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水站处理。

根据场地内天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，将事故池、供氢站、3#厂房（化学品库、危废库、乙醇储罐区）等划为重点防渗区；1#厂房、2#厂房、4#厂房、5#厂房划为一般防渗区；综合楼、办公楼划为简单防渗区。

本项目防渗分区见下表及图6.5.2-1。

表6.5.2-1  项目污染区划分及防渗等级一览表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 | 项目涉及区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0，渗透系数K≤1×10-7 cm/s | 事故池、供氢站、3#厂房（化学品库、危废库、乙醇储罐区）等划为重点防渗区 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |  |
| 一般 防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1×10-7 cm/s | 1#厂房、2#厂房、4#厂房、5#厂房 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 | 综合楼、办公楼 |

针对不同的防渗、防腐区域采用下列不同的措施，在具体设计中应根据实际情况在满足标准的前提下做必要的调整。

（1）重点防渗区

其混凝土地坪以下设计采用单层防渗结构，其层次自上而下为600g/m2非织造土工布（膜上保护层）+2.0mm厚HDPE膜+4800g/m2膨润土防水毯（GCL，渗透系数小于1×10-11m/s）+1.5m厚压实粘土层（膜下保护层，渗透系数小于1×10-7m/s）+地基土）。其中非织造土工布采用热粘连接，搭接宽度200±25mm；HDPE膜采用热熔焊接，搭接宽度100±20mm；GCL采用自然搭接，搭接宽度200±50mm。

当地坪与建筑物基础相连时，需采取防渗措施，从混凝土基础往外为橡胶沥青自粘卷材+600g/m2非织造土工布+2.0mm厚HDPE膜+不锈钢扁钢压条+M8膨胀螺栓+1.0mm厚HDPE膜罩，螺栓高度在地坪以上150mm。

图6.5.2-2  设计HDPE膜单层防渗结构示意图

图6.5.2-3  HDPE膜与基础连接示意图

（2）一般防渗区

1#厂房、2#厂房原料库、固废库、变电维修区，3#厂房喷砂车间、贴膜车间、边框加工车间、成品车间等。为地上建筑，混凝土地坪以下设计采用单层防渗结构，防渗层的设计方案：原土夯实-垫层-基层-抗渗钢筋混凝土层（不小于150mm）。

抗渗钢筋混凝土层胀缝、缩缝及衔接缝的密封应符合下列要求：

1、嵌缝密封料宜采用道路用硅酮密封胶等耐候型密封材料；

2、嵌缝板宜采用闭孔型聚乙烯泡沫塑料板或纤维板；

3、背衬材料宜采用闭孔膨胀聚乙烯、聚氯乙烯或弹性聚丙烯泡沫棒，泡沫棒直径不应小于缝宽的1.25倍；

图6.5.2-4  一般防渗区地面防渗结构示意图

（3）简单防渗区

施工中遇到危废要立即处理，具体防渗建议只进行一般地面硬化即可。

在采取以上措施的基础上，拟建项目对地下水环境的影响较小。

### 6.5.3地下水污染应急措施

在厂区建设和运行期间应制定地下水污染应急预案，并在发现厂区区域地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括：

（1）如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；

（2）若存在污染物泄漏情况，应及时采取有效措施阻断确认的污染源，防止污染物继续泄漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大。

（3）立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤；对重污染区的地下水通过检测井抽出并送至事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。

（4）对项目区域及周边区域的地下水敏感点进行取样检测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受污染的地下水。

## 6.6风险防范措施及应急预案

### 6.6.1环境风险管理和风险防范措施

风险事故的发生往往是由于管理不当、操作失误及设计不合理等引起的。因此，要从项目设计、管理、操作方面着手防范事故的发生，建立健全的制度，采取各种措施，设立报警系统，杜绝事故发生。

环境风险管理是对可能存在的事故采取有效的防范措施，控制和防治对环境的污染，同时对可能造成的环境灾害制订应急预案，减少环境事故风险。

#### 6.6.1.1环境事故风险管理

（1）组织管理

建立安全生产厂长负责制，企业法人是企业安全生产的第一责任人，全权负责本厂安全生产工作。

（2）法制管理

依法进行企业管理，严格执行环发[1999]296 号“关于加强化学危险物品管理的通知”、国务院发布的《化学危险品安全管理条例》、原化学工业部等发布的《化学危险品安全管理条例实施细则》以及有关生产、设计规范要求。

制定本企业安全生产管理条例，依法进行企业管理，不断提高职工法制观念和消防安全观念，形成依法治厂、违法必纠的良性氛围。

（3）教育手段

对职工普及与该项目有关的化学品烧伤急救和化学品急性中毒急救知识，以及防范急救措施；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工灭火操作技能，能够熟悉掌握和使用消防器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的决不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发环境污染事故。

（4）安全管理

工厂保卫部门负责做好厂区内的消防安全工作，贯彻执行消防法规，制定工厂消防管理及厂区车辆交通管理制度。做好对火源的控制，并负责消防安全教育，组织培训厂内消防人员。

建立一支装备先进、训练有素的抢险队伍，并定期组织演练，一旦发生事故，能以最快的速度投入应急抢险工作。配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种消防防化服，报警装置以及个人防护用品等。

#### 6.6.1.2风险防范措施

（1）厂区平面布置安全性分析

从安全角度看，在总图布置方面，供氢站、乙醇储罐之间要有相应的防护距离，与厂区的高压线、厂内变电站等设施的距离也应有一定的距离，可避免在氢气泄漏爆炸事故发生时对厂内供电、废水处理设施的短时破坏，从而影响应急处理和造成严重环境污染事故。

（2）环保设施的风险防范措施

1）该项目的废水和废气的处理设施不得擅自停用，如确需停用，必须向环保部门提出申请，经环保部门同意批准后方可实施，并负责处理善后工作。

2）设置备用风机和水泵，废水和废气的处理设施出现故障时，应立即向环保部门报告，并采取紧急预防措施，停止加料或停止生产，同时组织有关技术人员进行检修，使环保工程正常运转方可恢复生产，以确保周围的环境质量不受影响。

3）物质的风险防范措施

该项目产生的氢气主要是易燃易爆安全问题，其防范措施主要是安全措施，一般不会发生环境污染事故。建议本项目应进行安全评价。

（3）建筑、生产安全防范措施

1）建筑设计严格按《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH3047-93）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）、《建筑设计防火规范》（GB J16-87）、

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）、供氢站按照《氢气站设计规范》（GB50177-2015）建设。

2）各套生产装置尽量采用先进合理、安全可靠的工艺流程，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。

3）工艺管线的设计、安装均考虑热应力的变化、管线的震动及蠕变、密封防泄漏等多种因素，并采取设置膨胀节及固定管架等安全措施。

4）严格按《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》进行危险区域划分及电气设备材料的选型。

5）按《石油化工静电接地设计规范》(SH 3097-2000)进行防静电接地设计，按防范规范进行避雷设计。

6）在供氢站区域、乙醇储罐和易着火的地方设置检测及报警器，并将报警信号引入中央控制室。

（4）乙醇贮运安全防范措施

1）选用合格的储罐，储罐需用一备一。本项目乙醇贮存在整体不锈钢罐体里，罐体周围覆沙掩埋安装在地下钢筋混凝土结构中。

2）在乙醇储罐下方设围堰，围堰和收集池内地坪按要求做防腐、防渗处理，一旦发生化学品泄漏时，围堰收集受污染废水，并进行相关处理，杜绝废水事故直接排放。

同时，需在各个生产区及辅助设施区设置必要的便携式灭火器，并在乙醇储罐区设置泡沫灭火箱。

3）对各种物料在界区的存储量、储存周期、储罐设计参数等都经过科学计算，以便降低事故发生的概率。

4）储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火化的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过 3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。

5）实施现场巡回检查制度，定期检修设备，发现问题及时更换零部件，排除事故隐患，防止跑冒滴漏。检修时需切断原料源，并由专人监护，检修时按《化工企业安全管理制度》中的要求进行。

6）运输车辆应为国家认证的专业厂家生产的车辆，并取得化学危险品运输许可证等相关证件，司机必须有化危品从业人员证，押运人员必须有押运员证。

7）根据运输车辆的运输能力尽量小吨位多批次，以减小事故发生时的危害。

（5）氢气站安全防范措施

为防止泄漏，加强设备的密封性，同时加强化学品及氢气储存及使用过程中的管理，并制定应急预案。供氢站采用 PLC 系统控制，实现自动报警、联锁。发生泄漏时应立即停止作业，通过切断火源和物料来源等措施，防止环境风险事故扩大和产生次生灾害。供氢气站的具体安全措施如下：

1）氢气站的安全生产，首要一条就是防止氢与空气混合，包括在设备、管路系统和房屋内；其次是严禁烟火，包括明火、暗火。

2）有爆炸危险的房间及氢气储罐周围，严禁一切烟火和产生火苗、火焰的工作，禁止使用电炉、火炉、喷灯、电钻、电瓶车等，不得携带火种进入禁火区，抽烟必须到指定地点。

3）由于化纤织物能产生高达几万伏的静电，其能量足以点燃、引爆氢气。所以氢气站操作人员应穿棉质工作服和防静电鞋。

4）供氢气系统在检修前，必须用氮气（压力 0.3~0.5MPa，纯度≥99.99%）进行置换，不能有死角。置换过程严禁用铁器敲打。

5）接触过氢气的吸附剂、保温层，它们都大量地吸附氢气，动火前也必须认真吹洗，避免发生燃爆事故。设备、管路在置换合格后，应把所有人孔、手孔、阀门、盲板都打开，并打开室内门窗，加强空气流通。系统内部和动火区域内的含氢量必须≤0.4%。

6）氢气系统因泄漏而发生氢气着火时，可用浸了水的织物覆盖，使其既隔绝空气灭火，又降低温度使火不再复燃。如果氢气压力高，火势大，首先不要紧张，因氢气燃烧正说明是纯的。应尽可能继续外供氢气，绝对不能把燃烧火灾事故，演变为爆炸事故。具体处理方法要视情况而言，大致是：

①如果火灾危及电气设备、线路，那首先切断电源。

②如果把起火的部位隔离是安全的话，那尽可能地关闭阀门，切断正在燃烧的氢气供应。

③如果是氢气设备起火，那绝对不能关闭进气阀，（因为那样做会使设备内产生负压，倒吸进空气。要知道爆炸危险比大火严重得多），应对设备进行降温的同时，在设备内氢气压力降至 3BAR 下时，充入氮气，进行稀释，确保设备内压力为正压，直至火焰熄灭。

④如果氢气起火部位不能隔离，那应当适当关小进气阀，使得既降低压力又保持正压，可以用水来冷却降温。在氢气流切断之前不能灭火，允许氢气在控制下燃烧，同时通入氮气对系统进行稀释，直至火焰熄灭后，关闭氢气进气阀。

⑤氢气系统可以通入氮气吹洗，渐渐减少氢气流入，直至火焰被熄灭。

7）从事氢气系统的操作维护人员，必须了解氢气设施的知识及其危险性，了解有关安全规定及在发生事故或出现故障时必须采取的措施。

8）氢气站的防雷，应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的要求设置防雷、接地设施。

#### 6.6.1.2事故废水三级防控体系

1、事故池

本次评价要求化学品仓库、乙醇储罐区设置围堰和排水沟，危废仓库设置排水沟，一旦发生泄漏，立即关闭全厂雨水排口总阀门，确保泄漏的液体物料不会通过雨水管网排入地表水体。少量泄漏时，将泄漏物料和产生的消防废水经雨水管网排入事故池中；大量泄漏时，能回收的应尽量回收，不能回收的先排入事故应急池中再考虑进一步的处置措施。

本项目建立一套完整的事故收集系统，包括一座事故收集池及相应的事故收集管道。

参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），事故水池应考虑多种因素确定。事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5

注：计算事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐。

V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的冷却水量。全厂室内消火栓用水量10L/s，室外消火栓用水量25L/s。火灾延续时间室内3.0h，室外3.0h计，计算出消防用水量为378m3。

V3——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

V3=10qF，q为降雨强度，单位为mm，按平均日降雨量，q=qa/n，qa为年平均降雨量，单位为mm，n为年平均降雨日数；F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为hm2。

滁州市多年平均降水量890.1mm，年平均降雨日数n取90，事故发生时必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积约为66667m2，计算出V3=134.6m3。

V4——装置或罐区围堤内净空容量。

V5——事故废水管道容量。不考虑管道容量，V5=0。

通过以上基础数据可计算得项目的事故池容积约为：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5＝0+378+133.6-0-0=511.6m3

根据上述计算结果，本次评价要求建设单位应设置一座600m3事故池，以确保能够满足全厂事故废水应急需求。

如上所述，事故状态下的泄漏的化工物料和消防废水均得到有效处理不外排，正常情况下不会对地表水体造成影响。

2、三级防控体系

(1)一级防控措施

在罐区设置围堰和防火堤，对事故情况下泄漏的物料及消防废水进行收集控制，防止泄漏物料扩散；围堰及防火堤设污水与雨水下水切换阀门，正常及事故情况下针对不同废水实施分流排放控制。

(2)二级防控措施

当围堰液位上升过快时打开切换阀门，将污水引入事故水池，根据污染水质情况调送至污水系统进行处理；在车间周围设置地沟，事故一旦发生，将事故废水或者物料通过地沟收集。

(3)三级防控措施

厂区拦截，在厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板。在厂区排水系统总排放口设置排污闸板，防止事故废水未经处理排入园区污水处理厂而对其造成冲击负荷。在厂区雨水收集系统排放口前端设置雨、污双向阀门，雨水阀门可将排水排入雨水管网，污水阀门可将来水引入事故池。当发生原料泄漏或火灾事故产生消防废水后能及时关闭雨水阀门同时开启污水阀门，保证事故后废水能及时导入事故池，防止有毒物质或消防废水通过雨水管网排入外环境。

#### 6.6.1.3建立事故应急监测系统

在各装置区、储存区等危险场所，都设置有毒气体和可燃气体探测器及报警装置，及时检测分析现场大气中的有害气体浓度，确保安全生产。事故应急监测方案如下：

（1）监测项目

环境空气监测：氨。

（2）监测频次

事故发生后尽快进行监测，事故发生1小时内每15分钟取样进行监测，事故后4小时、8小时、24小时各监测一次。

（3）监测点位

根据事故严重程度和泄漏量大小，分别在距离事故源0m、100m、200m、400m不等距设点，设在下风向。

（4）监测仪器

应急监测仪器见表6.6.1-3。

表6.6.1-3　应急监测仪器配备表

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气体采样仪 | 2台 |
| 2 | 气体速测管 | 10支 |
| 3 | 水质检测管 | 10支 |

#### 6.6.1.4防范事故污染物向环境转移措施

该项目生产装置或者储存区发生泄漏或爆炸时，物料将外泄，若泄漏物料未经处理直接进入附近水体，将对附近水体造成很大的污染。本项目必须采取以下的预防措施，以防范该项目发生事故时污染物向环境的转移：

(1)为了避免污水预处理站出现不稳定或发生停电事故，造成废水处理装置不能正常运行而对滁州市第二污水处理厂产生冲击，废水处理站应作好备用电源的切换工作。水泵、风机等设备发生故障时及时启动备用设备。

(2) 按区域划分，分别设置生产装置区、原料贮存库区、危险固废临时堆存区，并参照化工行业的要求，对生产装置区、原料贮存库区、危险固废临时堆存区设置围堰，并对其地面进行硬化防渗、防漏处理。围堰内事故废水由进行防渗、防漏处理的事故废水排放通道进入事故水池。

(3) 健全雨、污管网系统，在雨水管网的总出口前端设置雨、污切换阀门，雨水阀门可将排水排入雨水管网，污水阀门可将来水引入事故池。发生原料泄漏和火灾事故产生消防废水后，及时关闭雨水阀门同时打开污水阀门，保证事故后废水能及时排入事故池，防止有毒物质和消防废水通过雨水管网排入外环境。

(4) 设置事故水池，事故水池的容积应考虑消防废水量、生产装置事故跑料量、污水处理站事故排放水量之和的总水量。厂区设事故废水储池，对事故废水拦截收集进入事故储池，然后分批少量进行处理，以避免对外环境的污染。禁止事故废水未经处理进行排放。

(5) 当仓库或生产装置发生物料泄漏时，会形成有毒气体，应迅速尽可能切断污染物泄漏和停止有关设备进料等，并采取有效措施，防止事故进一步恶化；通知下风向人员，按污染情况及时疏散，防止人身事故发生，并启动污染源监测设施，快速测定受污染范围，确定污染物质，启动相应的救援程序。同时切断仓库区雨水阀，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。尽可能切断泄漏源。

(6)在发生火灾事故后，根据消防废水的实际情况，在咨询相关环保、消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，对废水进行有效处理，确保达标排放。

在采取以上措施后，该项目事故时产生的废水在有效处理之前能得到相应的缓冲处理，对周围水环境的影响较小。

### 6.6.2应急措施和事故应急预案

企业需编制应急预案，因此，本评价仅作简要说明。

#### 6.6.2.1 应急措施

事故发生后，应立即向有关部门报警，同时，在做好个体防护的基础上，以最快的速度组织有关人员进行设备堵漏、抢修，切断事故源，并采用适当的灭火介质进行扑救。为避免事故连锁反应，应保护并设法转移未着火的危险化学品至安全地带。对生产装置发生火灾爆炸事故，可采取紧急停车处理，并组织疏散撤离现场有关人员，必要时启动事故应急救援预案。

一、消防废水事故排放

为了防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，采用消防水对泄漏区进行喷淋洗涤，部分物料转移至消防水，若消防水不予处理或经有效控制即外排可能导致周围水环境污染事件的发生，故应采取相应的措施进行治理。

对于已进入消防水的液态污染物，需排入事故水池，经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求）后排入污水处理厂集中处理。

当发生火灾爆炸时水收集措施：首先应迅速封堵雨水收集口，确认关闭装置区的雨水排放阀，打开各装置的污水排放阀；其次将发生事故的装置消防水引入事故水。

#### 6.6.2.2 应急预案

企业应制定环境风险应急预案，编制原则、内容及要求见表6.6.2-1。

表6.6.2-1  环境风险应急预案原则内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 装置区、储存区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 一级--工厂(装置)：工厂(装置)指挥部负责事故现场全面指挥；专业救援队伍负责事故现场控制、监测、救援、善后处理 二级—公司：公司应急中厂心负责公司现场全面指挥，公司专业救援队伍负责事故公司控制、监测、救援、善后处理 三级—社会：社会应急中心负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制、疏散，专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援；联动关系 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序，同时企业应急预案应与政府环境风险应急预案对接并且联动。 |
| 6 | 应急设施，设备与材料 | 生产装置：⑴防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质，参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

#### 6.6.2.3与园区救援体系联动

根据国家有关规定，各类突发性公共事件按照可控性、严重程度，影响范围分为四级，即为一般、较大、重大和特大突发公共事件。划分原则及联动响应程序见表6.6.2-2：

表6.6.2-2  事故级别划分原则及联动响应程序

| 事故级别 | 划分原则及联动响应程序 |
| --- | --- |
| 一般事故 | 划分原则：对企业内人员安全造成较小危害或威胁的事故；联动响应程序：企业立即按预案进行处置，并向应急响应中心报告备案，中心通知区内相关应急力量到现场监护。 |
| 较大事故 | 划分原则：较大量的污染物进入环境，企业生产安全和人员安全造成较大危害或威胁，可能造成人员伤亡，财产损失；联动响应程序：企业立即按预案进行处置，并第一时间向应急响应中心报警救援，中心视情况派出应急力量赶赴现场，向邻近企业发出预警通知，并向管委会和市应急联动中心报告。 |
| 重大事故 | 划分原则：较大量的污染物进入环境，其影响范围已经超出厂界的范围，企业的生产安全和人员安全造成重大危害或威胁，已造成人员伤亡，财产损失；联动响应程序：企业立即按预案进行处置，在第一时间向应急响应中心报警，中心迅速派出应急力量赶赴现场，并立即通知相关周边企业做好安全防护工作，通知区应急处置领导小组成员到应急响应中心开会，成立应急指挥部；并向市应急联动中心报告，由市应急办调度外周边区域的力量和资源进行救援。 |
| 特大事故 | 划分原则：大量的污染物进入环境，对周边的企业和居民造成严重的威胁，已经造成人员伤亡、财产损失；联动响应程序：企业立即按预案进行处置，在第一时间向应急响应中心报警，中心迅速调动区内所有应急力量赶赴现场，并通知区域内所有企业以及周边地区政府部门，紧急做好安全防护工作，通知区应急处置领导小组成员和专家咨询委员会成员到应急响应中心，成立应急指挥部；并向市应急联动中心报告，由市应急办调度全市相关公用资源和力量进行救援。 |

#### 6.6.2.4事故后处理

事故后处理是对发生事故设施进行维修和事故后现场的处理。

事故救援结束后，所有应急和非应急人员都安置妥当，并在确定现场进行洗消后对周边不构成环境破坏和威胁后，通过扩音器和书面材料通知本公司人员、外援人员及周边社区及人员，事故危险已经解除。

成立事故调查小组，调查事故起因。在事故起因查明后，按照“四不放过”的原则处理。“四不放过”即：事故原因不查明不放过，安全补救措施不落实不放过，事故责任人不受惩罚不放过，群众不受到教育不放过。总结本次事故的经验教训，避免日后同类事故的发生。由事故调查小组负责起草事故起因调查的有关内容，并编写事故调查报告，并上报总经理和相关部门，以吸取经验教训，加强企业日后的事故风险管理。

安全器材和生产设施经检查确认可以投入使用后，可宣布紧急情况结束，危险已经消除，恢复正常生产。对产生泄漏的设备，容器或储存场所进行及时的修补和维护，必要时更换有关设备或容器。

收集的泄漏物料和消防水严禁直接排入附近水体，也不得直接排入滁州市第二污水处理厂污水厂收集管网，应对其作必要的处理使其尽可能回收利用，或经处理达到滁州市第二污水处理厂接管要求后再排入污水管网。

### 6.6.3环境风险防控措施“三同时”

本工程环境风险防控措施“三同时”详见表6.6.3-1。

表6.6.3-1  环境风险防范措施和应急预案“三同时”检查表

| 类别 | 序号 | 措施名称 | 措施内容 | 经费估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防范措施 | 1 | 火灾爆炸防范措施 | 配有灭火器、消防栓、消防泵、消防水池、防静电设施等，碱蚀、煮模工序产生氢气较多的工序设置抽风罩收集后车间外排放 | 10 |
|  | 2 | 物料泄漏防范措施 | 化学品库、危废库、储罐区设置围堰、集液沟、可燃气体泄漏报警装置，车间设置可燃气体检测及报警装置，车间回转炉区设置泄漏报警系统及喷淋装置 | 20 |
|  |  | 水环境污染防范措施 | 设置“三级防控体系”；雨水排放口设有切断阀门，事故状况废水进入厂内事故池；厂区设有1座事故池，容积为600m3，平时保持空置，厂内设有双电源系统，保证事故时废水能进入事故池 | 10 |
|  | 3 | 急救措施 | 救援人员、设备、药品等 | 5 |
|  | 4 | 其他安全防范措施 | 设置安全标志、风向标等，展开安全教育等 | 5 |
| 环境风险应急预案 | 1 | 装置、贮槽事故应急预案 | 指挥小组，应急物质等 | 5 |
|  | 2 | 厂级事故应急预案 | 指挥中心、专业救援、应急监测、应急物资等 | 10 |
|  | 3 | 区域事故应急预案 | 指挥部、专业救援、应急监测、应急物资等 | 10 |
|  | 4 | 其他 | 职工培训、公众教育等 | 5 |
| 合计 |  | / | / | 80 |

### 6.6.4环境风险评价结论

（1）根据对本项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的化学物质的分析，及根据对本项目功能单元的划分，判定本项目环境风险评价等级为简单分析。

（2）通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的风险类型为储存单元危险化学物质泄漏。

（3）通过对本项目各类事故的发生概率及其源项的分析，确定本项目的最大可信事故为：氨气泄漏对周边环境产生的影响。

在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。

## 6.7施工期污染防治措施

施工期环境空气中的污染物主要是扬尘和汽车尾气排放的污染物，对于汽车尾气排放的污染，要求所有车辆的尾气达标排放，一般不会造成太大的影响。本环评要求建设单位应严格按照《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》文件要求，严格落实“六个百分百”要求，实现工地视频监控、扬尘监测、喷淋、洒水抑尘设施全覆盖，施工过程应采取以下措施减轻污染：

1、施工现场应实行封闭管理，施工场界外要用不低于1.8高的围栏围住。

2、施工现场出入口内侧必须配备自动化冲洗装置，设置排水沟、泥浆池、沉淀池等设施，物料、渣土运输车辆的车轮、车身需进行冲洗。

3、施工现场出入口、场内主要道路、材料堆放区、加工区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设。施工现场应设置排水网络系统，设置沉淀池，保持排水畅通，不积存污水，泥浆、污水、废水等严禁直接排入河道或市政管网。

4、施工现场应安装视频监控和扬尘在线监测设备，并与主管部门联网。施工单位要保证视频监控系统和扬尘在线监测设备的正常使用。

5、施工工地临近易产生扬尘部位的围档顶部、场地内的主干道和外脚手架安全网外应设置连续喷淋降尘装置。

6、施工现场作业区应按施工体量配备移动雾炮机、洒水车等进行洒水降尘，特别是在拆除、土方开挖、石材切割、清扫等作业时，应大幅增加雾炮、洒水作业。

7施工现场必须设置垃圾临时存放点，建筑垃圾应集中堆放并严密覆盖，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。

8、施工现场集中堆放的土方、散装物料和闲置场地禁止裸露。对短期堆放的，应使用土工布进行完全覆盖。

施工期采取以上环保措施，可有效减轻对空气环境造成的影响。

施工期间产生的生活污水经化粪池处理后入市政污水管网，施工废水集中收集，经沉淀、隔油处理后回用，禁止直接排放对附近水体造成的污染。

施工期应合理安排作业时间，打桩机挖土机严禁在夜间作业，减少噪声对外界的影响。

施工期产生的污染物主要为废弃的建筑材料，如砂石、泥土、石灰、混凝土、废砖和土石等建筑垃圾，及时进行清运填埋或加以回收利用。施工人员产生的生活垃圾应袋装收集后由环卫部门统一处理。

## 6.8环保措施投资情况

本项目环保项目投资估算情况见表6.8-1。本项目环保总投资约397万元，占建设项目总投资额（25000万元）的1.6%，在企业的承受范围内，因此，建设项目环保措施在经济上具有可行性。

表6.8-1  环保“三同时”项目投资估算一览表

| 类别 | 主要设施、设备 | 数量 | 环保投资 （万元） | 处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化粪池5座、沉淀池1座 | 2 | 22 | 沉淀池设计规模：40m3/d 化粪池容积：100m3 |
| 废气 | 二级活性炭吸附装置 | 2套 | 170 | 达标排放 |
|  | 氨分解炉 | 4套 |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 5套 |  |  |
|  | 布袋除尘+二级活性炭吸附装置 | 1套 |  |  |
|  | 18m排气筒 | 9个 |  |  |
|  | 引风管、稳压系统、管道与阀门、电器控制等等 | / |  |  |
| 噪声 | 减振垫等 | / | 40 | 达标排放 |
| 固废 | 固废分类存放场所，防冲淋、防渗漏系统，委托处理 | / | 30 | 满足环保要求 |
| 排污口整治等 | 废水：污水排口采用水泥管道，雨水切换输送到污水处理系统泵、管线。 废气：排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。 噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌。便携式噪声检测仪。 固废：设置专用的贮存设施或堆放场地，设置标志牌等。 | 管线、标志牌、监测仪 | 20 | 排污口规范化建设，满足废水、废气排放 |
| 地下水、土壤 | 地下水、土壤防渗措施 |  | 30 | 满足防渗要求 |
| 监测 | 日常监测仪器 | 1套 | 5 | 满足监测要求 |
| 环境风险防范措施 | 围堰、集液沟、消防器材、自动检测仪器、超限报警装置、有毒气体报警系统、可燃气体检测报警仪、氨气泄漏报警系统及喷淋装置、事故池、消防系统等 |  | 80 | 满足防范措施要求 |
| 总计 | - | - | 397 |  |

# 7 环境影响经济损益分析

## 7.1 项目经济效益分析

本项目总投资为25000万元，项目建成投产后预计年均净利润6800万元，总投资收益率为27.2%，项目投资税后财务内部收益率为15.7%，全部投资回收期为5年。具体见下表。

表7.1-1  主要经济分析指标（单位：万元）

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 25000 |
| 2 | 销售收入 | 万元 | 41000 |
| 3 | 利润总额 | 万元 | 6800 |
| 4 | 投资回收期（税前） | 年 | 5 |

综上分析，项目的各项经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，本项目的建设是可行的。项目建成后能促进当地产业结构的合理调整，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。

## 7.2 环保经济损益分析

### 7.2.1环保投资及运行费用

根据“三同时”原则，“三废”与噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废水处理设施，废气设施、固废仓库等，以及环境监测仪器、清污分流管网建设、环境风险防范与应急措施等，总计约397万元。运行期环保投资包括上述各项环保设施正常运转的维护费用和维护人员工资等方面。

据估算，项目三废处理的年运行总费用约为600万元，主要是能耗费、维修费、折旧费、处置费及人员工资等。环保设施的年运行总费用占项目每年税后利润总额6432万元的比例为9%，从项目盈利的经济角度分析，项目有能力保证环保设施的正常运行。

项目在污染治理和控制方面有较大的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物的达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响比较小。

### 7.2.2环境损益分析

本项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”和“污染物达标排放”的原则，达到保护环境的目的。项目采用的废气、废水、噪声等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

⑴项目排放废气对大气环境有一定影响，在落实报告书提出废气处理工艺后，对周边的大气环境不会产生严重影响，满足评价标准；

⑵废水经处理达标后接入滁州市第二污水处理厂作进一步处理，对区域水环境影响较小；

⑶生产期间厂区噪声只影响局部范围，四周厂界能够达标排放；

⑷生产过程产生的各项固废均能得到有效处置和利用，不会产生二次污染；

⑸建设项目对评价区地下水质量造成影响的可能性小，对当地地下水水质、水位造成影响的可能性小，整个评价区为地下水环境不易影响区；

由此可见，本项目采用相应环境保护措施后环境效益较显著。

## 7.3 结论

结合本项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 8环境管理与监测计划

8.1建设期环境管理

本项目建设期应做好环境管理：

（1）建设单位与施工单位签定工程承包合同时，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。

（2）建设期间业主单位应指派一名环保专职或兼职人员，负责施工的环境管理工作，并参与制定和落实施工中的污染防治措施和应急计划，向施工人员讲明施工应采取的环保措施及注意事项。

（3）施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐条落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。

（4）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好土壤、植被，弃土弃渣须运至设计中指定的地点弃置，严禁随意堆置、侵占河道，防止对地表水环境产生影响。

（5）各施工现场、施工单位驻地及其它施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织散排，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘。

（6）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

8.2项目污染物排放管理

### 8.2.1工程组成

本项目新建1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、综合楼、办公楼，并在厂房内按区域划分生产车间，项目具体的工程组成详见表3.1.3-1。

### 8.2.2原辅料要求

本项目的原辅材料消耗情况详见表3.5-1。

本项目使用的原辅材料涉及化学品，企业在购买原辅材料时应通过正规渠道，切不可购买不符合国家/行业标准的化学产品。

### 8.2.3环境保护措施

项目采取的环保措施详见表8.2.3-1。

表8.2.3-1  项目采取的环境保护措施情况

| 污染类型 | 环保设施名称 |  |  | 数量 | 设计能力及治理措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二级活性炭吸附装置 |  |  | 2套 | 脱蜡烧结和刷涂层产生的NMHC经密闭收集后，通过18m排气筒（DA001）排放； 喷砂产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘器处理后，通过18m排气筒（DA002）排放； 脱蜡烧结产生的NMHC经密闭收集后，通过18m排气筒（DA003）排放； 离子喷涂产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘器处理后，通过18m排气筒（DA004）排放； 配料、球磨、喷雾干燥产生的NMHC、颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA005）排放； 煅烧产生的氨气经密闭收集后，进入氨分解炉（燃烧装置）处理后，通过18m排气筒（DA006）排放； 煅烧、过筛合批干燥产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA007）排放； 配料、还原、过筛合批干燥产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA008）排放； 配炭、碳化、球磨、过筛合批干燥产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA009）排放； | 颗粒物、NMHC厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、3中标准；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554–93）中标准； |
|  | 氨分解炉 |  |  | 4套 |  |  |
|  | 布袋除尘器 |  |  | 5套 |  |  |
|  | 布袋除尘+二级活性炭吸附装置 |  |  | 1套 |  |  |
|  | 18m排气筒 |  |  | 9个 |  |  |
|  | 引风管、稳压系统、管道与阀门、电器控制等等 |  |  | / |  |  |
| 废水 | 沉淀池1座，容积40m3、化粪池5座，容积100m3 |  |  | 2套 | 氢气喷淋水经沉淀池处理后，回用不外排。生活污水化粪池处理。废水处理后接管滁州市第二污水处理厂。滁州第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1一级A标准后排入清流河。 | COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求后，排入滁州市第二污水处理厂进一步处理。 |
| 固废 | 临时收集、存放场所；合理处理处置 | 危废仓库 |  | 1间 | 建筑面积144m2 | 各类固废得到合理处置 |
|  |  | 一般固废仓库 |  | 1间 | 建筑面积288m2 |  |
| 噪声 | 消声、隔音、减振设施 |  |  | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 地下水、土壤 | 化学品库、危废仓、乙醇储罐区库重点防渗，防渗要求：自上而下为600g/m2非织造土工布（膜上保护层）+2.0mm厚HDPE膜+4800g/m2膨润土防水毯（GCL，渗透系数小于1×10-11m/s）+1.5m厚压实粘土层（膜下保护层，渗透系数小于1×10-7m/s）+地基土，渗透系数K≤1×10-12cm/s； 3#厂房、供氢站、事故水池做重点防渗，防渗要求：水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm）结构型式，渗透系数K≤1×10-12 cm/s； 1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房做一般防渗，防渗要求：抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm），渗透系数K≤1×10-7 cm/s； 综合楼、办公楼做简单防渗：防渗要求：一般地面硬化 |  |  | / | / | / |
| 排污口整治等 | 污水：设置便于采样的明渠，设置截止阀，树立废水排口图形标志牌。总排口各1个 |  |  | 1个 | / | 符合排污口规范 |
|  | 固废：设置专用的贮存设施或堆放场地，设置标志牌等 |  |  | 2座 | / |  |
|  | 噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌。便携式噪声检测仪。 |  |  | / | / |  |
|  | 雨水：雨水排口采用水泥管道，雨水切换输送到污水处理系统泵、管线。雨水排口三个 |  |  | 3个 | / |  |
|  | 废气：排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。 |  |  | 9个 | DA001：高18m，内径0.6m；DA002：高18m，内径0.3m；DA003：高18m，内径0.8m；DA004：高18m，内径0.4m；DA005：高18m，内径1.0m；DA006：高18m，内径0.6m；DA007：高18m，内径0.6m；DA008：高18m，内径0.6m；DA008：高18m，内径0.6m |  |
| 清污管网分流建设 | / |  |  | 1套 | 雨污水管网建设，做到雨、污分流、完全收集污水 | / |
| 环境风险防范 | 围堰、集液沟、消防器材、自动检测仪器、超限报警装置、有毒气体报警系统、可燃气体检测报警仪、、车间氨气泄漏报警系统及喷淋装置、消防系统等 |  |  |  |  | 满足防范措施要求 |
|  | 编制应急预案 |  |  |  |  |  |
|  | 事故池 |  | 1座 |  | 600m3 |  |

### 8.2.4污染物排放总量

国家重点控制的总量因子：废气中排放NOX、SO2和废水中排放的COD、NH3-N。另外，根据《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发﹝2017﹞19号），将颗粒物、VOCs列入总量控制因子。

本项目废气总量控制指标颗粒物、VOCs；废水总量控制指标为COD、氨氮，具体总量核定见下表。

表8.2.4-1  总量控制建议指标

| 污染物类型 | 污染物 | 接管量（t/a） | 最终排入外环境量（t/a） | 核定总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | 0.741 | 0.741 |
|  | VOCs | / | 0.795 | 0.795 |
| 废水 | 废水量 | 8418m3/a | 8418m3/a | 8418m3/a |
|  | COD | 1.847 | 0.421 | 1.847 |
|  | NH3-N | 0.158 | 0.042 | 0.158 |

### 8.2.5排污口设置

按照《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函[2005]114号），排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则，建设项目按有关规定对排污口施行规范化管理，在各排污口和污染物排放点源竖立标志牌，建立管理档案。

（1）本项目生产废水排放口DW001处设置废水排口图形标志牌，确保厂区废水达标排放。

（2）废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（3）对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于危险废物应设置专用储存容器，并须有防挥发、防流失、防漏防渗措施。各类固休废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。

（4）环境保护图形标志

在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表8.2.5-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表8.5.1-2。

表8.2.5-1  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固 体废物 | 表示一般固体废物贮存、 处置场 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

表8.2.5-2  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

### 8.2.6环境风险管理

公司需完善环境风险防控和应急措施制度，包括应急物资维护管理制度、应急设施维护管理制度、人员安全防护管理制度、仓库安全管理制度、危化品装卸管理制度、危险废物规范化管理制度等，需落实定期巡检和维护责任制度。

企业应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环境保护部文件环发[2015]4号）编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。公司应急预案体系中，应急救援组织机构中技术组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

公司需建设应急预案体系，应急救援组织机构中技术组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。定期开展安全生产动员大会；定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

### 8.2.7信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令部令第31号）第十二条：重点排污单位之外的企业事业单位可以参照本办法第九条、第十条和第十一条的规定公开其环境信息。

本公司信息公开内容参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令部令第31号）第九条中的内容，即公开下列信息：

1、基础信息，包括单位单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、突发环境事件应急预案。

### 8.2.8 环境保护管理

8.2.8.1 环境管理机构设置

环境管理机构的设置，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目的经济、环境和社会效益协调发展；协调环保主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业设置了相应的环境管理机构，并设置1-2名专职安环管理人员，同时应加强对管理人员的环保培训，并尽相应的职责。

根据该项目的实际情况，项目投入运营后，环境管理机构可由公司办公室或厂办负责，下设环境专管员对该建设项目的环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保部门的监督和指导。

8.2.8.2 环境管理机构的职责

（1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行员工环保专业知识的教育。

（2）组织制订建设项目的环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。

（3）提出可能造成的环境污染事故的防范、应急措施。

（4）参加项目的环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查。

（5）项目建成后，每季度对建设项目的各环保设施运行情况全面检查一次。

8.2.8.3 环保制度

（1）报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》等要求，报请有审批权限的环保部门审批。

（2）污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气和废水处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立污染治理设施的管理台帐。

（3）环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划

a、设立环保专项资金专户。

b、每项新开工工程，在项目承包合同中依据国家有关规定和工程特点约定环保设施和设备资金占总造价的百分比。

c、环保专项资金的使用必须专款专用，不得挪用。

d、对违反环保管理要求的人员给予经济处罚，罚款数额由公司环保负责人核定，罚款的收入，应如数上缴公司环保专项资金专户，统一调配使用。

e、公司对于环保工作成绩优异的项目部、班组、个人给予适当奖励，奖励资金不使用公司环保专项资金。

（4）环保奖惩制度

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料消耗者予以重罚。

8.3监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定项目监测计划。

### 8.3.1污染源监测计划

（1）废水监测

项目各废水等经过厂内污水预处理装置处理后经园区污水管网输送至滁州市第二污水处理厂，为了监控建设项目废水达到接管要求的可靠性，在厂区废水总排口和雨水排口前设立监控系统。

- 厂区总排口

生产废水排口DW001：监测项目：pH、COD、SS、总磷、氨氮等。

监测频次：监测频次见下表。

（2）废气监测

根据项目废气污染物有组织和无组织排放情况在排气筒及厂界设置采样点。

有组织：在废气处理装置排口设置监测点，监测因子、监测频次见下表。

厂界下风向：颗粒物、氨、NMHC。

（3）噪声监测

在厂界四周设置噪声监测点位，每季度监测1 次，每次2天，昼夜各1 次，监测因子为：等效连续A 声级。

（4）固废监测

项目产生的危险废物委托有资质单位进行处理处置，不自行利用和处置，因此，本评价不制定监测计划。

若企业不具备监测条件，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

污染源监测具体见表8.3.1-1。

表8.3.1-1项目建成后全厂污染源监测一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001排气筒 | NMHC | 每年监测1次 | 颗粒物、NMHC厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中标准；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554–93）中标准； |  |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 每年监测1次 |  |  |
|  | DA003排气筒 | NMHC | 每年监测1次 |  |  |
|  | DA004排气筒 | 颗粒物 | 每年监测1次 |  |  |
|  | DA005排气筒 | 颗粒物、NMHC | 每年监测1次 |  |  |
|  | DA006排气筒 | 颗粒物 | 每年监测1次 |  |  |
|  | DA006排气筒 | 颗粒物 | 每年监测1次 |  |  |
|  | DA006排气筒 | 颗粒物 | 每年监测1次 |  |  |
|  | DA009排气筒 | 颗粒物 | 每年监测1次 |  |  |
|  | 无组织排放上风向、下风向厂界 | 氨气、NMHC、颗粒物、臭气浓度等 | 每年监测1次 | 颗粒物、NMHC厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中标准；氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554–93）中标准； |  |
| 废水 | 废水总排口DW001 | COD、SS、总磷、氨氮 | 每年监测1 次 | pH、COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准 |  |
| 噪声 | 厂界 | Leq(A) | 每季度一次，每次连续监测2天，每天昼夜各测一次 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |

### 8.3.2环境质量监测计划

（1）大气质量监测：在厂界外设2~3 个点，分别为上风向和下风方敏感目标，每年测1 次，每次连续测2 天，每天4 次，监测因子为：氨气、颗粒物、NMHC等。

（2）土壤监测：在厂内布设1~3个土壤，在生产区及污水处理站内各布置1 个点，每年监测1 次。土壤监测因子为：pH、阳离子交换量、挥发性有机物、半挥发性有机物。

根据 《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），  三级评价的建设项目，至少在建设项目场地下游设置1个跟踪监测井。本项目地下水设置1个监测井，位于场地下游，每年监测1次，主要监测项目为pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、总磷、总氮高锰酸盐指数、氟化物、锌、铜、金、砷、汞、镍、镉、铬（六价）、铁、锰、铅、氟、大肠菌群、石油类。

（3）噪声质量监测：在厂界四周设置噪声监测点位4个，每年监测1 次，监测因子为：等效连续A 声级。

若企业不具备监测条件，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

环境质量监测具体见表8.3.2-1。

表8.3.2-1 拟建项目环境质量监测一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 拟建项目上风向 | 1 | 氨气、颗粒物、NMHC | 每年度监测一次 |
|  | 拟建项目下风向 | 2 |  |  |
| 土壤 | 厂内 | 1-3 | pH、阳离子交换量、挥发性有机物、半挥发性有机物等 | 每年度监测一次 |
| 噪声 | 厂界四周 | 4 | Leq(A) | 每年度监测一次（昼夜各一次） |
| 地下水 | 厂内 | 1 | pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、总磷、总氮高锰酸盐指数、氟化物、锌、铜、金、砷、汞、镍、镉、铬（六价）、铁、锰、铅、氟、大肠菌群、石油类 | 每年度监测一次 |

### 8.3.3应急监测计划

为及时有效的了解本企业事故排放对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，发生较大污染事件时，委托相应环境监测站进行环境监测，具体监测方案和计划如下：

1、废气

（1）应急防护监测范围的划定：以发生事故区为圆心，事故发生时下风向为主轴的60°扇形区。

（2）应急监测对象：废气主要是针对氨气、硫酸雾、颗粒物等有毒有害物质；

（3）布点方式与范围：根据当地的风力，风向及有毒气的特性，监测时，可采用扇形布点法，在上风向100m设一对照点，以事故发生时的下风向为轴心，污染源为圆心，300m和1500m半径作60°扇形，扇形区为应急监测区，监测区内间隔200m布设一条弧线，每条弧线上设置3～5个监测点。

（4）采样方法和频次：采用动力采样或气体检测管直接测定。空气动力采样频次为每2小时一次，流量0.5L/min，采样时间为40min。气体检测管直接测定频次为每半小时一次。

2、废水

在废水处理设施损坏时，在企业的污水出口设置1～2个水质监测点，连续监测两天，每天3次，监测因子为水量、pH、COD、SS、总磷、氨氮等。

3、快速监测要求

（1）快速监测

①监测人员接到事故通报后立即赶赴事故现场，实施快速监测，及时将监测结果报告指挥部，快测快报，必要时，可以采用先口头报告，后书面报告的形式。

②指挥部依据快速监测的结果，结合事故初步调查评估的结论，确定进一步行动布置以及是否启动精确监测程度。

（2）精确监测

精确监测程序一旦启动，监测单位应立即着手采样准备，实验分析，确保以最快的速度实施监测、报告结果。

根据现场情况和监测结果，采取有效的防治措施，控制可能被污染的人数、范围，并及时通知相关部门采取应急措施，对物料泄漏进行排险。

4、监测人员的防护和监护措施

①事故发生后，通信警戒组人员根据事故性质、发展趋势，联系当地环保、卫生监督等部门来厂协助进行现场监测。

②监测人员必须正确佩带好防护用具，进入事故波及区必须登记。监测人员不得单独行动，需2-3人一起进行监测。必须相互间能够联络、监护。可能发生更大事故时应立即撤离监测区域。

### 8.3.4环保验收监测计划

竣工验收监测计划主要从以下几方面入手：

（1）废气有组织排放口采样监测。

监测因子为：颗粒物、NMHC、氨等，监测项目为废气量、各装置进出口浓度、尾气排放最终浓度。

（2）厂界外无组织监控点废气监测。

监测因子为：氨气、NMHC、颗粒物。

（3）废水

废水排口取样监测。监测因子为：水量、pH、COD、SS、总磷、氨氮。

（4）噪声

厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。

针对拟建项目所排污染物情况，制定详细监测计划见表8.3.4-1。

表8.3.4-1  项目建成后全厂验收监测项目统计表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001排气筒 | NMHC | 委托有监测能力的单位实施监测 |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 |  |
|  | DA003排气筒 | NMHC |  |
|  | DA004排气筒 | 颗粒物 |  |
|  | DA005排气筒 | 颗粒物、NMHC |  |
|  | DA006排气筒 | 颗粒物 |  |
|  | DA007排气筒 | 颗粒物 |  |
|  | DA008排气筒 | 颗粒物 |  |
|  | DA009排气筒 | 颗粒物 |  |
|  | 厂界下风向 | 氨、颗粒物、NMHC、臭气浓度 |  |
|  | 厂区内 | NMHC |  |
| 废水 | 废水排口 | 水量、pH、COD、SS、总磷、氨氮 |  |
| 噪声 | 厂界 | Leq(A) |  |

8.4危废管理制度

### 8.4.1危险废物出入库管理制度

1、生产过程中产生的危险废物，每天必须交公司临时贮存库房进行贮存，不得随意乱放。

2、生产过程中产生的危废，必须包装完好，否则一律不许入库。

3、入库的危废必须做好登记，贴上标签，标签上必须有危险废物名称、编号、危险性、日期及数量。

4、临时贮存库房内各种危废必须按要求分类摆放有序，并做好标识。

5、仓库人员每天必须对贮存的各种危废品进行检查，不得有泄漏，发现问题，按照技术要求及时处置。

6、当库房内危废品贮存一定量时，库管人员要及时上报，通知危废物管理员做好移交；危废管理人员按照危险废物处置协议通知协议公司进行安全处理。

7、危险废物转运前，危废物管理员应按要求，进行网上申报，填写转移联单信息。

8、库管人员见转移联单后，及时办理出库手续，并做好出库记录。

### 8.4.2转移联单及报告管理制度

为加强对危险废物转移的有效管理，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及省环保厅有关规定，建立本制度。

1. 由公司安环部负责危险废物转移联单的领用、填写、报送、归档、保存等工作，完成网上申报，危险废物转移严格遵守《危险废物转移联单管理办法》。

2. 危险废物在转移前，应当提前向环保局进行网上申报。

3. 危险废物产生每转移一车同类危险废物，填写一份转移联单，特殊情况如同时向同一家接收单位转移不同种类的危废且每种危废数量较少，可考虑合并在一份转移联单上，但每种危废名称、类别、数量等信息必须填写清楚。

4. 针对公司生产过程中产生的且不能自行利用的危险废物，公司作为危废产生单位在危废转移管理中需注意以下事项：

（1） 及时报告（申报）：根据危废特点及属性，自主选择有资质的运输单位、接收单位实施危险废物转移及利用处置；每转移一车（次）危险废物，均应及时进行网上报告，并按月进行网上申报。具体办法是根据分配到的用户名和系统账号，登陆安徽省危险废物动态管理信息系统平台，在网上报告转移信息。

（2） 运输风险评估：采取适当方式评估相应运输风险，在此基础上确定合适的运输工具、运输方式和运输路线。

（3）分类包装：根据危险废物的性质、成分、形态及污染防治和安全防护要求，选择合适、安全的包装材料进行分类包装；并在所有待转移危险废物的外包装物（容器）醒目处张贴符合国家标准规范的危险废物标签标识。

（4） 风险告知：向危险废物运输者、接受者提前告知危险废物转移过程中污染防治、安全防护的要求，应对突发环境事故的措施，以及应予配备的应急处理器材和防护用品。

（5）核对及交付：在对运输单位、运输车辆及驾驶人员资质等相关信息核对无误后，将包装完好的危险废物交付运输者。

5. 针对公司作为危废接收单位，对外来危险废物进行综合利用的，在危废转移管理中需注意以下事项：

危险废物的运输

目前公司危废运输时委托有危废运输资质的运输单位，在转移时应督促危险废物运输单位执行以下要求：

（1）核对：核对拟装运危险废物的种类、数量、包装、标签标识等与网上报告内容是否相符；不相符的，不予运输。

（2）安全运输：严格遵守危险货物运输管理的有关规定，防止危险废物丢失、包装破损、泄漏，制定科学合理的运输路线；运输路线应避开环境敏感区域和人口密集区域，包括饮用水源地保护区、自然保护区、居民区、商业中心、公园等。

（3）应急处置和报告：制定意外环境事故的应急预案，懂得采取及时、适当的防范应对措施；运输车辆须配备沙土、容器、灭火器等必要的应急处置设施设备以及利于环境监管的定位系统、车载监控装置等；驾驶人员须配备通讯工具、人员防护和急救用品等；运输过程中发生突发环境事故时，应立即按照应急预案，及时采取适当的应急处置措施，第一时间向事故发生地县级以上环保部门报告，并通知危险废物产生者。

另外，项目应开展环境影响后评价，并将后评价作为改扩建、技改环评管理的依据。

8.5 排污许可

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95 号），环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接工作，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全程监管。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）（环境保护部令第 45 号，2019 年 7 月 11 日），见下表，本项目属于简化管理行业。根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发【2021】7 号）中要求“（七）属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和“建设项目排污许可申请与填报信息表”（见附件）。建设单位在实际排污行为发生前申领排污许可证时，应按照项目实际建设情况，填报排污许可申请材料，在编制自主验收报告时，应专章分析排污许可管理要求的落实情况”。

表 8.5-1 排污许可分类管理一览表

| 序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十七、有色金属冶炼和压延加工业32 |  |  |  |  |
| 78 | 有色金属合金制造324 | 铅基合金制造，年产2万吨及以上的其他有色金属合金制造 | 其他 | / |
| 79 | 有色金属压延加工325 | / | 有轧制或者退火工序的 | 其他* |

8.6 环保验收内容

全厂环境保护措施见表8.6-1。

表8.6-1  项目环境保护“三同时”验收一览表

| 污染源 | 环保设施名称 |  | 治理措施 | 预期效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 沉淀池1座，容积40m3、化粪池5座，容积100m3 |  | 氢气喷淋水经沉淀池处理后，回用不外排。生活污水化粪池处理。废水处理后接管滁州市第二污水处理厂。滁州第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1一级A标准后排入清流河。 | COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求后，排入滁州市第二污水处理厂进一步处理。 | 与建设项目 同时设计、 同时施工、 同时投入运行 |
| 地下水 | 化学品库、危废仓、乙醇储罐区库重点防渗，防渗要求：自上而下为600g/m2非织造土工布（膜上保护层）+2.0mm厚HDPE膜+4800g/m2膨润土防水毯（GCL，渗透系数小于1×10-11m/s）+1.5m厚压实粘土层（膜下保护层，渗透系数小于1×10-7m/s）+地基土，渗透系数K≤1×10-12cm/s； 3#厂房、供氢站、事故水池做重点防渗，防渗要求：水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm）结构型式，渗透系数K≤1×10-12 cm/s； 1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房做一般防渗，防渗要求：抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm），渗透系数K≤1×10-7 cm/s； 综合楼、办公楼做简单防渗：防渗要求：一般地面硬化 |  |  | 满足防渗要求 |  |
| 有组织废气 | 二级活性炭吸附装置 | 2套 | 脱蜡烧结和刷涂层产生的NMHC经密闭收集后，通过18m排气筒（DA001）排放； 喷砂产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘器处理后，通过18m排气筒（DA002）排放； 脱蜡烧结产生的NMHC经密闭收集后，通过18m排气筒（DA003）排放； 离子喷涂产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘器处理后，通过18m排气筒（DA004）排放； 配料、球磨、喷雾干燥产生的NMHC、颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA005）排放； 煅烧产生的氨气经密闭收集后，进入氨分解炉（燃烧装置）处理后，通过18m排气筒（DA006）排放； 煅烧、过筛合批干燥产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA007）排放； 配料、还原、过筛合批干燥产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA008）排放； 配炭、碳化、球磨、过筛合批干燥产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA009）排放； | 颗粒物、NMHC厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、3中标准；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554–93）中标准； |  |
|  | 氨分解炉 | 4套 |  |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 5套 |  |  |  |
|  | 布袋除尘+二级活性炭吸附装置 | 1套 |  |  |  |
|  | 18m排气筒 | 9个 |  |  |  |
|  | 引风管、稳压系统、管道与阀门、电器控制等等 | / |  |  |  |
| 固废 | 分类收集、储存设施 |  | 危废委托有资质单位处理处置 | 处置率100% |  |
|  |  |  | 一般固废收集后外售处置 | 处置率100% |  |
|  |  |  | 生活垃圾由环卫部门清运 | 处置率100% |  |
|  |  |  | 危废库1间，建筑面积共144m2， | 满足危废储存要求 |  |
|  |  |  | 建筑面积288m2，一般固废库 | 满足一般固废储存要求 |  |
| 噪声 | / |  | 对高噪声设备安装隔声、减振装置 | 厂界噪声达标 |  |
| 清污分流管网建设 | 厂区清污分流管网 |  | / | 按清污分流原则收集废水 |  |
|  | 污水管网 |  | 车间内污水管网采用明沟套明管方式，车间外管网采用架空管道 |  |  |
| 排污口 | 雨水：雨水排口采用水泥管道，雨水切换输送到污预处理系统泵、管线。 污水：生产污水排污口按要求设置标识牌，设置取样口，设置在线监测设备 生活污水排放口按要求设置标识牌，设置取样口 废气：排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。 噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌。便携式噪声检测仪。 固废：设置专用的贮存设施或堆放场地，设置标志牌等。 |  |  | 排污口规范设置 |  |
| 风险措施 | 事故应急池，围堰，事故检测报警系统等 |  | 化学品库、危废库、储罐区设置围堰、集液沟、可燃气体泄漏报警装置，车间设置可燃气体检测及报警装置，车间煅烧区设置泄漏报警系统及喷淋装置；消防器材、自动检测仪器、超限报警装置、消防系统等，设事故池1座，容积为600m3 | 满足风险应急要求 |  |
|  | 制定详细的应急预案；组建事故应急救援组织体系；建立厂、车间、班组三级报警网；风险防范中所提及的各类防范措施均设置到位 |  |  |  |  |
| 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） |  |  | 根据无组织排放的污染物计算，确定项目综合环境防护距离设置为以厂界为执行边界的东、南、西、北100m的环境防护距离，在此范围内无居民等敏感保护目标。 |  | 试生产前 |

# 9环境影响评价结论与要求

## 9.1 结论

### 9.1.1建设项目概况

滁州用朴新材料科技有限公司成立于2020年06月12日，经营范围包括钨粉、碳化钨粉、钨合金、钨深加工产品、钴粉、混合料、合金粉及其他金属粉末材料、难熔金属材料、硬质合金制品等的研发、制造、销售。滁州用朴新材料科技有限公司是苏州用朴合金工具有限公司投资建设的子公司，产品、生产工艺类似。

滁州用朴新材料科技有限公司的母公司苏州用朴合金工具有限公司成立于2013年，注册资金6000万元，系国家高新技术企业。公司在苏州市相城区和吴江区各有一个制造基地，共占地40亩。公司现有年产500吨硬质合金制品生产线及90万把数控刀具生产线。苏州用朴拥有从硬质合金材料、数控刃磨、纳米涂层等完整硬质合金刀具产业链，超细晶硬质合金生产技术处于国内领先水平。目前产品种类有：超细硬质合金棒材、模具材料、数控刀具、纳米涂层等。

滁州用朴新材料科技有限公司拟投资25000万元建设超细硬质合金材料生产项目，本项目产品及生产规模为：年产3000吨超细碳化钨粉/2000吨硬质合金棒材/200吨金属陶瓷材料。目前，企业已取得备案登记表（项目编码：2020-341171-32-03-030260）。全厂定员400人；实行三班工作制，工作日为330天。

### 9.1.2环境质量现状

（1）环境空气

从环境质量公报可知，滁州市区环境空气质量现状一般，冬季有轻度污染，拟建项目所在地为大气环境空气质量不达标区；

从其他污染物监测结果可知，项目所在地及下风向氨可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求；NMHC满足《大气污染物综合排放标准》详解。

（2）地表水

清流河各监测断面监测因子标准指数均小于等于1，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类水质标准。

（3）地下水

厂区周边地下水整体水质较好，本次采取的5个水样，水质皆符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（4）声环境

现状监测结果表明，厂界昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（5）土壤环境

根据监测结果表所示，各指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地（工业用地）筛选值，说明目前区域土壤污染风险可以忽略。

### 9.1.3主要环境影响

（1）废气

经预测，项目大气污染物颗粒物、氨、NMHC下风向预测浓度较小，对大气环境影响较小；非正常情况下，各废气对周围环境的影响增大，对周围环境有一定的影响，厂方应加强生产及废气处理措施管理，尽量减少项目废气的非正常排放。

本项目不需设置大气环境控制距离，但需设置为以厂界为边界设置100m的环境防护距离。根据项目周围环境现状，在环境防护距离范围内无居民等敏感点。

（2）废水

本项目氢气回收喷淋废水经沉淀池处理后，回用不外排；冷却循环废水和纯水制备废水为清洁下水直接纳管排放；生活污水采用化粪池处理后，pH值、COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求，排入滁州市第二污水处理厂进一步处理，经滁州市第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1一级A标准后排入清流河。

本项目位于滁州市第二污水处理厂接管范围，项目水质简单，不会对污水处理厂处理工艺造成冲击，滁州市第二污水处理厂现有余量可以满足项目废水处理需求。

综上，本项目废水对滁州市第二污水处理厂的影响较小，通过污水处理厂深度处理后达标排放，对地表水环境及周边影响较小。

（3）地下水

本项目采取分区防渗措施，施工应满足《地下工程防水技术规范》的要求。危险废物暂存场所的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 修订）的规定。将事故池、供氢站、3#厂房（化学品库、危废库、乙醇储罐区）等划为重点防渗区；1#厂房、2#厂房、4#厂房、5#厂房划为一般防渗区；综合楼、办公楼划为简单防渗区。各产生储运设施防渗性能较好，正常情况下不会发生渗漏。本项目投运后，在污水产生及输送过程中，因跑、冒、滴、漏等环节而发生渗入地下的污水量很小，对区域的地下水质影响较小。

（4）噪声

根据预测结果，在项目噪声源影响下，四个厂界中昼夜间噪声均满足3类区标准要求。

（5）固废

项目固废均得到有效处理，零排放。

（6）环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目Q值为0.0445，在Q＜1范围，风险评价为简单分析。存在的风险主要为氨其泄漏、氢气泄漏火灾爆炸事故。建设单位必须加强事故防范，杜绝事故的发生，应在项目建成投产前制定事故防范措施及应急预案。一旦发生事故，公司必须采取有效的事故应急措施和启动应急预案，控制污染物排放量，缩短污染持续时间，减轻事故的环境影响。

### 9.1.4公众意见采纳情况

在本项目环评两次公示期间，未收到公众对本项目建设的反对意见。认为该项目的建设可以推动当地经济发展，提高就业保障；公众建议建设项目必须将相关的环保措施落实到位，并确保项目的环保设施能正常运转、污染物达标排放，尽可能防止污染事故发生，最大限度地减少项目对周边居住人群以及环境的可能影响。企业已采纳公众意见，积极采取各项污染防治措施，确保污染物达标排放，使社会效益和环境效益达到统一。

### 9.1.5环境保护措施及污染物达标排放情况

该项目将对其生产过程中产生的污染物质均采取有效的防治措施。

（1）废气处理

脱蜡烧结和刷涂层产生的NMHC经密闭收集后，通过18m排气筒（DA001）排放；

喷砂产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘器处理后，通过18m排气筒（DA002）排放；

脱蜡烧结产生的NMHC经密闭收集后，通过18m排气筒（DA003）排放；

离子喷涂产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘器处理后，通过18m排气筒（DA004）排放；

配料、球磨、喷雾干燥产生的NMHC、颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA005）排放；

煅烧产生的氨气经密闭收集后，进入氨分解炉（燃烧装置）处理后，通过18m排气筒（DA006）排放；

煅烧、过筛合批干燥产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA007）排放；

配料、还原、过筛合批干燥产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA008）排放；

配炭、碳化、球磨、过筛合批干燥产生的颗粒物经密闭收集后，进入布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过18m排气筒（DA009）排放；

项目各股废气均能达标排放。

（2）废水处理设施

本项目氢气喷淋水经沉淀池处理后，回用不外排。冷却循环废水和纯水制备废水为清洁下水直接纳管排放；生活污水采用化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准要求，纳入滁州市第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1一级A标准后排入清流河。

（3）土壤、地下水

根据项目区域各生产功能单元是否可能对地下水造成污染，将项目区域划分为污染重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

根据场地内天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，将3#厂房、化学品库、事故池、乙醇储罐区、危废库等划为重点防渗区；1#厂房、2#厂房、4#厂房、5#厂房划为一般防渗区；综合楼、办公楼划为简单防渗区。各产生储运设施防渗性能较好，正常情况下不会发生渗漏。本项目投运后，在污水产生及输送过程中，因跑、冒、滴、漏等环节而发生渗入地下的污水量很小，对区域的地下水质影响较小。

（4）噪声污染控制

项目针对噪声源的不同情况采取有效的降噪措施。如采用减振、室内布置，生产车间采用隔声吸声材料等措施，项目建成后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（5）固废处置

建设项目拟建1座危废库（面积144m2）：废液压油、废包装桶、废磨削液、废活性炭、废石蜡均委托有资质单位处理；

拟建一般固废堆场（288m2）：次品、废边角料、废包装材料、、污泥、收集粉尘，收集后外卖；生活垃圾由环卫部门清运。

建设项目上述的各项污染防治措施及技术和经济可行，各类污染物均可做到稳定达标排放。

### 9.1.6环境影响经济损益分析

本项目将投资397万元人民币用于环保工程，据估算，本项目三废处理的年运行总费用约为600万元，主要是能耗费、维修费、折旧费、药剂费、处置费及人员工资等。环保设施的年运行总费用占项目每年税后利润总额6324万元的比例为9%，从项目盈利的经济角度分析，项目有能力保证环保设施的正常运行。

本项目在污染治理和控制方面有较大的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物的达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响比较小。

### 9.1.7环境管理与监测计划

1、环境保护管理

企业设置相应的环境管理机构，并设置1-2名专职安环管理人员。环境管理机构由公司办公室或厂办负责，下设环境专管员对该建设项目的环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保部门的监督和指导。定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，并建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立污染治理设施的管理台帐，确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行。

2、总量控制

项目建成后，全厂需申请总量情况如下：

（1）废气污染因子VOCS总量0.795t/a，颗粒物0.741t/a。

（2）废水总量控制指标：COD 1.874t/a、氨氮0.158t/a。

3、排污口规范化

按照《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函[2005]114号），排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则，建设项目按有关规定对排污口施行规范化管理，在各排污口和污染物排放点源竖立标志牌，建立管理档案。

4、环境风险管理

建设单位建成后需建立环境风险防控和应急措施制度，建设单位应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环境保护部文件环发[2015]4号）编制突发环境事件应急预案，并报苏滁建设房产环保局备案。

5、信息公开

建设单位应根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令部令第31号）第十二条：重点排污单位之外的企业事业单位可以参照本办法第九条、第十条和第十一条的规定公开其环境信息。信息公开内容参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令部令第31号）第九条中的内容。

6、环境监测计划

企业在运行期间，按照8.2.3章节的监测计划进行污染源及环境质量的监测，并将监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

### 9.1.8总结论

项目为稀有稀土金属压延加工[C3254]、有色金属合金制造 [C3240]，符合国家及地方产业政策要求；项目用地为工业用地，符合苏滁现代产业园规划；项目总体工艺及设备处于国内先进水平；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。因此，从环境影响评价的角度看，项目的建设是可行的。

## 9.2 建议与措施

（1）建设单位各股废气经过有效收集处理后措施，减少废气污染物排放量，降低对环境影响；加强生产废水的处理回用，提高水的重复利用率，提高清洁生产水平。

（2）提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保运行台帐，加强对各项环保设施的日常维修管理。

（3）加强固体废弃物的管理，对供货商回收处置的固体废弃物进行跟踪管理，确保固废的有效处理处置，杜绝二次污染及转移污染；并办妥污染物转移五联单。

（4）建设单位必须建立完善的安全生产管理系统，建立健全事故防范措施及应急措施。同时，该项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

（5）企业应落实清洁生产审核，不断改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术与设备；改善管理，综合利用，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。